技术要求

第一包：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（TMA-化学发光法） | ★1、采用转录介导扩增实现检测。能够在同一反应管内同时进行HBV/HCV/HIV三项核酸检测 ★2、该试剂具有高灵敏度，检测试剂灵敏度要求(95% LOD)： HBV≤5IU/ml； HCV≤5IU/ml； HIV-1≤25IU/ml； HIV-2≤15IU/ml，可进行单人份检测 3、可检测HBV A-G亚型；HCV 1-6亚型;HIV-1 M,N,O亚型;HIV-2。 4、具备可针对HIV-1进行两个不同片段的核酸检测的能力 5、该试剂针对核酸检测反应性的样品，可在同一平台进行病毒鉴别实验 ★6、该试剂必须与本中心已有核酸检测系统（全自动核酸检测分析系统Panther System）相匹配 | 人份 | 120000 | 否 | 否 |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

商务要求

1. 送达的产品若出现破损、孔内干裂和数量缺少等问题，投标人必须在接到通知后两日内派人或委托单位到现场核查，一经核实后更换所有存在问题的产品，并承担由此引发的损失和相关费用。若供应的产品经检验存在质量问题或效力等不符合国家要求的，即行中止供货合同。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

5. 供应商需提供核酸检测试剂等量人份的配套的核酸采血管。

6. 供应商提供试剂配套使用的检测系统。