表1  救援装备采购清单

| 序号 | 装备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图传4G头灯 | 1.支持 4G 全网通、WIFI、蓝牙功能。 2.图像分辨率≥1300w。 3.摄像+照明时间≥3.5h。 4.支持手扫控制照明。 5.充电时间≤4h。 6.防护等级≥IP65。 7.设备靠近220V高压时，能发出报警声音。 8.含三年流量费用及相关软件费用。 | 套 | 3 |
| 2 | 吊带 | 用于起重吊装。 1.承载力不小于50吨。 2.长度不小于10米。 | 条 | 10 |
| 3 | 接地线 | 1.纯铜，编织带接地，带断路提醒。 2. 2芯2.5平方毫米。 3.夹子端10米电缆，接地端10米电缆。 | 根 | 10 |
| 4 | 防冻服 | 1.满足GB/T38300-2019标准技术要求。 2.经-80℃、5min后，应无裂纹。 3.撕裂强力≥25N。 4.透气性≤5mm/s。 | 套 | 5 |
| 5 | 液氮防护手套 | 1.满足GB/T38304-2019标准技术要求。 2.耐摩擦次数:≥2000次。 3.低温完全性能：弯曲处无裂纹产生。 4.接触冷：0.100≤R<0.150。 | 副 | 20 |
| 6 | 槽车泄漏应急器材组 | 1.针对易燃易爆、有毒有害、强酸强碱等危险化学品突发泄漏进行迅速处置。可处置直管、弯头、法兰、异型法兰、错口法兰、罐体、设备根部、阀门、阀门填料函、端面等泄漏部位的孔洞、裂缝、沙眼等。 2.封堵性能应满足： ①封堵设备直径:φ8mm-φ2000mm。 ②适用介质温度:≤580℃。 ③适用介质压力：≤20MPa。 ④封堵时间：≤10min。 3.双动力配置，满足不同工况的各类封堵要求，液压动力设备压力等级符合 GB/T17906-2021标准要求。 4.拉紧器承载能力≥12T。 5.高压油管接口与手动油泵接口匹配，压力等级符合GB/T17906-2021标准要求，长度≥4 米。 6.注射导管:规格≥200毫米，防爆性符合GB/T106862013标准Ⅱ类B 级要求。 7.柔性防爆索具带： ①采用高分子复合材料展离金属、防爆性符合GB/T10686-2013标准Ⅱ类B级要求。 ②断裂载荷≥28 KN。 8、密封材料: ①热失重率:不大于25%(500摄氏度以下)，符合GB/T 26556-2011 标准。 ②耐介版性:需满足40%硫酸实验;溶胀度范围在-0.15%-0.09%之间，溶重度范围在-0.05%-0之间;耐20%氢氧化钠实验:溶胀度范围在0-1.1%之间，溶重度范围在0-0.9%之间。 9、产品内设6个封堵模块，包括管道封堵模块、法兰封堵模块、根部封堵模块，阀门封堵模块、罐体封堵模块、端面封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体。法兰根部、螺纹、变径、端面等泄露部位。 | 套 | 1 |
| 7 | 防毒全面罩 | 全面罩过滤式呼吸器。 1.满足GB2890-2022标准技术要求。 2.使用RD40标准接口综合滤毒罐。 | 件 | 20 |
| 8 | 滤毒罐 | 滤毒罐（A/B/E/K类）各90个，与防毒全面罩配合使用。 1.RD40接口。 2.满足GB2890-2022标准技术要求。 | 件 | 360 |
| 9 | 过滤式半面罩 | 过滤式半面罩，适用于有机气体、有毒气体等多种危险环境下，为现场处置人员提供防护，配合滤毒盒使用。满足GB2890-2022标准技术要求。 | 件 | 100 |
| 10 | 滤毒盒 | 滤毒盒满足GB2890-2022标准技术要求，适用于硫化氢、酸性气体、氨气、有机气体、氯气等多种环境下，配合半面罩使用，为现场处置人员提供防护。 | 件 | 200 |
| 11 | 救援头盔 | 救援头盔满足XF 633-2006标准技术要求。 1.冲击吸收性能：所受冲击力的最大值≤ 3780N。 2.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在 5s 内自熄。 3.电绝缘性能：帽壳的泄漏电流≤3mA。 4.含3.含防爆电筒，护目镜，带“天津应急”标识。 | 件 | 30 |
| 12 | 微型防爆手电 | 1. 灯具电量可视化显示，可直观确认灯具电量等信息。配有液晶显示屏，可直观查看灯具工作状态、电量、剩余工作时间，且可显示所属单位、人员信息、充电口需采用type-C充电接口。 2.具有可选择性配备头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足10套灯具一起插入充电。 3.重量≤90g，2米处最大照度≥4000lx。 4.连续放电时间：强光≥4h、弱光≥8h。 5.灯具的开关经 50000 次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 6.防爆等级 Ex ib IIC T4 Gb。 | 件 | 20 |
| 13 | 正压式空气呼吸器 | 1.正压式空气呼吸器满足GA124-2013标准技术要求。 2.采用正压式供气设计空气呼吸器，配有高强度背负装置，具备气密的全面型呼吸面罩，便于使用者快速穿戴，视野良好。 3.气瓶容量不低于6.8L。 4.防雨、耐高温、抗酸碱。 5.具备声光电报警。 | 套 | 5 |
| 14 | 正压式空气呼吸器充气泵 | 正压式空气呼吸器充气泵，可为单个空呼气瓶充气。 1.工作压力20Mpa-30Mpa。 2.额定电压380V。 3.充气速率（0-20mpa,10L气瓶）。 4.额定功率5.5KW。 5.排气流量265/min-16m³-9CFM。 | 套 | 1 |
| 15 | 输油管 | 1.直径4寸。 2.橡胶材质，耐高压，耐油高温蒸汽，防静电输送汽柴油。 | 米 | 200 |
| 16 | LNG倒液管 | 1.钢丝软管，防爆，防静电，适用于LNG。 2.直径3英寸。 | 米 | 100 |
| 17 | 接头1 | 1.不锈钢F型快接头，牢固安装方便。 2.附带管箍，耐腐蚀抗老化。 3.直径3英寸。 | 套 | 25 |
| 18 | 接头2 | 1.不锈钢F型快接头，牢固安装方便。 2.附带管箍，耐腐蚀抗老化。 3.直径4英寸。 | 套 | 25 |
| 19 | 对讲机电池 | 型号：摩托罗拉GP328D，需配套充电器。 | 套 | 10 |
| 20 | 摄像机电池1 | 摄像机型号：松下SDR-H288。 1.参数：7.2V，不小于1090mAh，7.9Wh。 2.配套充电器。 | 块 | 1 |
| 21 | 摄像机电池2 | 摄像机型号：松下HC-V500。 1.参数：3.6V，不小于1790mAh，6.5Wh。 2.配套充电器。 | 块 | 1 |
| 22 | 存储卡 | SD存储卡，适用于摄像机。 参数：最高读取速度不低于150MB/s，最高写入速度不低于50MB/s。 | 个 | 2 |
| 23 | C级防护服 | C级防护服满足GB24540-2009标准技术要求。尺码：XXL。 | 件 | 100 |
| 24 | 防化手套 | 满足GA770-2008标准技术要求。 | 副 | 10 |
| 25 | 救援人员证件 | 市级危化队伍由原来的13支发展为18支，前期配发证件有效期即将到期，准备为现有救援人员新发换发救援证，进一步规范救援现场秩序；为各区参与处置人员新发一批证件。 证件规格约9.8厘米X 6.8厘米、设计依据合同约定，与现使用证件保持一致。证件本体塑料，铝合金外框，附挂绳。 | 个 | 100 |
| 26 | 救援车证 | 市级危化队伍由原来的13支发展为18支，前期配发车证有效期即将到期，同时考虑 各区救援需要，拟为各区、各救援队伍新发换发一批救援车证。 车证规格约35厘米X 20厘米、设计依据合同约定，与现使用车证保持一致，本体铜制，腐蚀字，激光刻印。 | 个 | 100 |
| 27 | LPG 输转泵组 | 发电机： 1.使用环境海拔< 1000m。 2.常用功率50kw。 3.使用温度:-15℃~40℃额定电压:400V。 4.湿度:60%。 5.额定频率:50hz。 泵头采用LPG自吸滑片泵： 1.额定功率7.5kw。 2.压差0.6MPa，使用压差范围0.45-0.6MPa。 3.流量28m³/h。 4.轴功率5.7kw。 5.电源线采用防爆接头，配套LPG泵专用钢丝软管及快接头。 | 套 | 1 |

表2  救援装备维保清单

| 序号 | 装备名称 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气体检测仪1 | 5台型号为德尔格X-am5000气体检测仪，检测校准。 |
| 2 | 气体检测仪2 | 1台型号为德尔格X-am5600气体检测仪，检测校准。 |
| 3 | 气体检测仪3 | 3台型号为亦云天MS500气体检测仪，检测校准。 |
| 4 | 空气呼吸器 | 3套空气呼吸器气瓶检测，进行气体充装，维护配套面罩，更换接头和背负带等。 |
| 5 | 对讲机 | 10台型号为摩托罗拉GP328D对讲机，统一信道。 |

（二）商务要求

1. 报价要求

（1）报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：装备主体及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、设备存放费用、服务期内运营费、三年的互联网链路租赁费、接入链路所需要的网络安全设备费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

2. 服务要求

（1）所投标的产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家标准。

（2）投标人须为所投全部货物提供三年质保服务，质保期自验收合格之日起计算。在质保期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍出现同一故障，应无条件更换同品牌、同型号的新设备。

（3）投标人应在质保期内为采购人提供7×24小时技术响应服务和免费上门保修服务，4小时内维修工程师到达维修现场，超出24小时未能修复，投标方须提供故障装备同等保障能力的备用装备。

（4）投标人在产品质保期内应为采购人提供不少于5次的免费培训。

（5）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

（6）设备的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，设备包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由投标人承担一切责任。

（7）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 交货要求

（1）交货期：

货到时间：合同签订之日起60个自然日内到货（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津市河西区怒江道58号天津市应急管理局（具体以合同为准）。

（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

（4）特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

4. 付款方式

合同签订后支付合同总额的60%；货到采购人指定地点入库交付完毕，所有产品无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同总额的40%（特殊情况以合同为准）。

5. 投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。