项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

二、技术要求

- ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

- （二）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 需求条款 | 集采内外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲台式计算机 | 160 | 台 | 见附件一 | 内 |
| 2 | 显示器 | 160 | 台 | 见附件二 | 内 |
| 3 | 机房运维系统 | 1 | 套 | 1、支持终端的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的还原方式并可创建还原点；（投标时提供国家级检测机构出具的带有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章） 2、支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放； 3、支持国产终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作；（投标时提供国家级检测机构出具的带有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章） 4、支持完整保留终端硬盘现有操作系统数据的简易安装模式，删除终端硬盘所有数据并重新划分硬盘分区的自定义安装模式；底层差异拷贝时将展示终端连线号、群组、计算机名、IP地址、MAC地址、硬盘大小、卡状态、卡号及排列方式； 5、支持显示差异拷贝过程中当前发送端网卡的列表包含但不限于Mac地址等信息，对于多网卡终端可自由选择进行差异拷贝的网卡；若终端因故障在底层差异拷贝时无法与发送端连接，可右击对应终端连接号并将其设定为占位机，该终端连线号图标变更为占位状态，已连线终端将自动查找并连接未连线的连线号，也可自定义指定终端的连线号；（提供功能截图） 6、差异拷贝过程中可显示在线及掉线终端数，可显示数据传输量并记录当前速度及传输已用时间，呈现传输进度的百分比率，预估显示传输剩余时间，结束显示传输平均速度；（提供功能截图） 7、支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）；（投标时提供国家级检测机构出具的带有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章） 8、可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址；（投标时提供国家级检测机构出具的带有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章） 9、单个系统可创建不少于250个频道，支持频道的克隆、修改和删除。若存在多个频道，支持将指定频道设置为终端进入系统的默认频道，默认频道无法被删除； 10、支持对指定频道的信息进行修改，包括让频道在开机画面显示、将频道设置为不保护、为频道启动进入密码验证、修改频道密码以及设置终端开机时画面显示的频道描述； 11、分配用户权限，用户在现有安装好的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统下面创建属于自己的专用虚拟系统，所安装的软件和保存的数据仅自己可以使用，其他用户无法查看、修改或删除；（投标时提供国家级检测机构出具的带有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章） 12、支持设置客户端的黑名单进程、白名单进程、程序限制生效时间，黑名单及白名单的进程类别可通过手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带和客户端获取，强行运行黑名单或非白名单内的进程时弹出禁止执行提示信息；（提供功能截图） 13、支持设置客户端外网的上行流量、下行流量、流量限制生效时间，限制策略不影响局域网内的内网网址访问及内网客户端之间的数据互传；支持设置客户端的网络访问权限、白名单网址、白名单IP地址、白名单端口、网络限制生效时间，限制范围可设置面向外网或内网与外网的全部网络，限制解除后，网页管理端对应限制记录字段清空显示；（提供功能截图） 14、包含160点客户端授权。 | 外 |
| 4 | 实验室智慧服务平台 | 1 | 套 | 1、可设置实验室教师机终端的登录方式，可设置免登录的完全开放模式和输入帐号密码的登陆模式。登录模式可以选择全校全体师生和部分院系师生；（提供加盖投标人公章的功能截图） 2、上课教师可以对计划外的教学、考试、培训、竞赛申请上机排课，管理员可以设置手动审批和自动审批两种模式。支持小机房跨机房排课以及大机房排多门课； 3、可对实验室预约情况进行总体分析，包括终端课外终端使用时长、课外登录上机时长、课外服务师生人数、课外服务院系和专业数量以及课外终端使用时长趋的分析； 4、管理员可定义预约规则，包括可提前多少天预约、预约开始多长间未登录视为失约并自动取消预约、中途下机多长时间未登录则自动释放机位；可编辑预约注意事项，学生预约之前可了解相应的规则；（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件） 5、可在计划内排课中设置上课时自动化录制教师机桌面的音视频，资源按课程自动归类。 该课程对应班级学生或教师可以直接在平台上在线观看，管理员也可以设定哪些课程为公开课，公开课所有的学生都可以进行在线学习；（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件） 6、软件授权及软件安装到一台计算机作为教师机。 | 外 |
| 5 | 图形图像教学应用软件 | 1 | 套 | 1、★所投计算机预装国产化且自主开发的图形图像教学应用软件； 2、★具备AI实时渲染，支持deepseek辅助设计，满足即时创作即时渲染的交互体验，用户可以一边使用画笔绘画，一边实时用AI渲染出关联的效果图，自有风格模型库数量≥30个； 3、具备AI实时渲染时可以进行文字干涉，框定生成内容。可以保留历史记录进行回溯，选择预览和进行精修。可以对生成结果中的图进行特征固定，在后续的生成中可以保持该图的特征； 4、★具备通过AI闪绘绘画的作品在同一软件内可生成AI动画、3D建模等功能可以通过文字或者参考图片生成不低于6秒的小动画；可以通过文字、绘画作品等生成3D模型； 5、★文件格式支持，具备编辑保存常用的图像文件格式：jpg、png、bmp、tiff、psd、gif、raw、webp、eps、hid等，具备编辑保存stl、obj、fbx、glb、3mf等格式。其中支持透明png存取，可以实现PSD文件的读与写，支持多图层对象保存； 6、具备大文件和超大图像文件处理，可以打开处理宽高为30000x30000像素图片； 7、具备图像文件办公批处理功能，支持批量转换、批量命名、批量转换、批量缩放、批量旋转、批量水印、生成PDF等图像处理工具功能，其中支持通过点击确定转换文件顺序。 8、★具备50亿像素文件的打开编辑保存等工作流程； 9、具备图像剪辑功能，选择选区方式支持魔棒、色彩范围、套索、磁性套索、钢笔、矩形、椭圆、菱形、多边形、正方形、圆形、心形、五角星形、弯月形，支持容差设置，其中魔棒选择支持容差设置；选择方式支持：新建、全选、叠加、减少、交集、差集。支持选区缩放； 10、具备图层和图层样式，图层样式应该至少包括：斜面浮雕、描边、内阴影、内发光、外发光、光泽、颜色叠加、渐变叠加、图案叠加、投影，可以进行RGB通道设置。支持图层和对象的混合模式，除正常模式外，应该可以支持：变亮、变暗、颜色加深、颜色减淡、线性加深、线性减淡、滤色、溶解、神色、柔光、强光、亮光、点光、线性光、差值、排除、明度、减去、正片叠加、划分、实色混合等； 11、具备对象图层，支持图层新建、分组、拖动、上移下移、删除功能，支持图层样式功能，支持图层样式的预览功能，多文档协同创作同时打开多个设计文件跨文档拖拽图层元素； 12、具备剪贴蒙版功能，支持在图层列表中通过点击、拖动等方式创建或者删除剪贴蒙版的功能； 13、具备AI图像生成，通过文字描述生成图片，支持通过参考图片或者概念图生成图片。支持AI生成图像时可以切换多种风格，一般要求不少于10种。支持AI生成图像时，设置图像大小、设置控制网络、调整变化幅度； 14、具备画笔操作，可以设置笔刷的类型：基本、漫画、素描、水彩、油画、马克笔、图章、纹理、像素画、调整、丙烯、轮廓、特效笔、书法。可以设置笔的颜色、笔刷大小、不透明度、混合模式，支持100种以上的预置笔刷。 15、具备段落文字，支持多行输入，文字大小和形状随外框拉伸动态变化，字体选择、文字颜色、粗细、字号、排版对齐方式等，可以设置文字轮廓、填充模式（颜色&渐变颜色、图案&图像填充），支持36种以上变形方式，动态设置文字阴影、透明度等。 16、具备插入贴纸图片，贴纸是部分透明的图片，其中分类不少于15个分类，后续可以增补。支持贴纸透明度设置，支持图片蒙版设置、支持图像大小调整 17、具备图像对象特效功能，支持笔刷涂抹、彩铅素描、增强模糊、高斯模糊、对焦模糊、径向模糊、动感模糊、USM锐化、边缘锐化、深度锐化、双值、差值、形状羽化、添加杂色、智能降噪、烛光摇影、风吹效果、毛玻璃、晶格玻璃、三色海报、波纹扭曲、漩涡扭曲、球面扭曲、三维旋转、图像滚动、马赛克、半调、矩形晶格化等不少于40种效果。 18、具备智能拼图，支持异形形状设置，支持动态设置边框、间距、圆角大小，可以对每张选中的照片进行缩放、水平、垂直翻转、向左、向右90度旋转等操作。 19、具备从模板打开图像文档，进行二次修改编辑。 20、具备图文混排和矢量图形，支持模板保存和分享能力，支持保存后再打开对象独立和二次编辑能力。 21、★具备多端设备支持，包括电脑、平板、手机等设备的支持，与移动APP或者微信小程序对接，可以直接从APP或者微信小程序将图片插入到PC软件中，直接编辑与处理。 22、具备钢笔路径功能，通过钢笔路径工具可绘制贝塞尔曲线矢量图形，并可选择、增加、删除、调整锚点，支持闭合路径的颜色填充、渐变填充、纹理填充、图案填充，支持路径创建选区、形状的功能，支持路径创建自定义蒙版的功能。 23、支持打开RAW格式文件，文件格式包括bay、bmq、cr2、crw、cs1、dc2、dcr、dng、erf、fff、hdr、rf、x3f、cine、ia、kc2、mef、nrw、qtk、rw2、sti、rwl、srw。支持RAW格式文件的参数调整，包括白平衡、曝光、校正、色彩管理、去马赛克等，支持预览模式。 24、支持图像的局部清除、局部修改，可以对图像进行四个方向扩展。 25、★支持在软件中显示3D对象，并可以设置光照，调整相机视角和移动3D对象，同时可对3D对象进行渲染操作。 26、★支持AI视频，可以通过输入文字自动生成视频，通过图片AI自动生成视频，视频长度不小于5秒。 27、软件授权及软件安装到一台计算机作为教师机。 | 外 |
| 6 | 交换机 | 4 | 台 | 1. 整机交换容量不低于480Gbps，包转发率不低于140Mpps； 2. 提供48个固化自适应千兆端口、不少于4个SFP Plus端口； 3. 支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备； 4. 支持VLAN 交换，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ和灵活QinQ；支持LACP和手工聚合； 5. 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2，IPv6 静态路由、RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3； 6. 支持静态域名解析，支持动态域名解析客户端，支持IPv4和IPv6地址； 7. 支持ARP Detection功能、ARP报文限速功能； 8. 支持端口镜像，支持流镜像功能； 9. 支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制； 10.支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速； 11.支持用户分级管理和口令保护，支持端口安全，支持 802.1X，支持IP Source Guard； 12. 管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出。 | 外 |
| 7 | 路由器 | 1 | 台 | 1.整机不少于10GE电口+4GE Combo(含8POE)),含一年特征库升级，支持子接口、桥接口、聚合接口，支持旁路、串接、混合部署； 2.支持虚拟线路和分级带宽管理，支持 4 级通道嵌套； 3.支持基于用户/应用/服务/IP/时间的带宽限制，支持每 IP 限速、带宽保障和多优先级管理； 4.内置 URL 分类库，可针对网站进行过滤和审计，支持恶意 URL 和自定义 URL 过滤； 5.支持网站、邮件、论坛发贴、搜索关键字过滤和审计，支持对应用的行为内容的审计，审计日志级别（紧急、告警、严重、错误、警示、通知、信息）； 6.支持批量导入导出用户或用户组， 用户属性支持本地用户、Radius 用户、LDAP 用户、静态绑定地址用户； 7.在线用户状态显示（用户名、登录地址、认证方式、登录时间/冻结时间、在线时长），非认证账号可以冻结/解冻，认证用户可以注销、冻结/解冻； 8.支持地址对象的限制；支持源 IP 的会话数、每秒新建的限制； 9.支持静态路由、动态路由(RIP\OSPF)、策略路由，支持基于源地址/目的地址/服务/用户/应用的策略路由； 10.支持 ISP 路由，内置运营商路由表，可自定义 ISP 路由； 11.支持基于接口的 IP 和端口扫描防护，支持与 IP 地址黑名单联动，禁用地址访问，支持 IP-MAC 绑定和唯一性检查； 12.支持 SNMP v1、v2、v3，支持 Syslog 发送服务器并可远程发送到日志分析管理平台，支持日志级别过滤。 | 外 |

附件一：台式计算机

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 物理核心数10核心、主频2.5G、末级缓存容量20M、线程数16线程、热设计功耗65W、内存的最高速率4800、通道数2、位宽64位 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | DDR4及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持X86架构，最高支持64G |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 支持PCIe插槽数量不少于3个、PCI不少于1个 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | ≥4个SATA、3个M.2、10个USB接口 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥1TB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 不涉及 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 不涉及 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 不涉及 |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 不涉及 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥6 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定; |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | ≥64位 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | ≥4GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT （HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥0 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 104键 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 不涉及 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不涉及 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 不涉及 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 不涉及 |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色等商务色系 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 黑色商务色系 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 不涉及 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | ≥10个USB接口，其中机箱前面板应提供不少于6个USB3.0及以上接口（主板原生非转接） |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 不涉及 |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥3 |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥5 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固c)顶置提手 |
| 72 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机结构 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级1级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 金属 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 黑色等商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应不小于15L |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥10 |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | ≥20MB |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥4800MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥3200MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥900MHz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 不涉及 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 不涉及 |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥1 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 不涉及 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 不涉及 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不涉及 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 不涉及 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 |  |  | 无线网卡频段 | 不涉及 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 不涉及 |
| 123 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 不涉及 |
| 125 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 不涉及 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 127 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 3种显示接口 |
| 128 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能； |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 不涉及 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能，支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监控 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 不涉及 |
| 137 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不涉及 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不涉及 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 不涉及 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 不涉及 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 不涉及 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 不涉及 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | ≥4万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | MTBF(m1)≥100万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | ★服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | windows10及以上正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩 容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 175 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 制造商官方网站提供驱动下载，提供投标型号官网驱动程序下载链接并截图 |
| 178 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年 的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 不涉及 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 不涉及 |
| 185 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 不涉及 |
| 188 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 不涉及 |
| 189 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |

附件二：显示器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% |
| 2 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 3 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |
| 4 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥170° |
| 5 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
| 6 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16：9 |
| 7 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 黑色 |
| 8 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 9 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 10 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 11 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz |
| 12 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≥8位 |
| 12 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 14 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | △E≤4 |
| 15 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 16 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | ≥250尼特 |
| 17 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 18 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≥3000：1 |
| 19 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 20 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 21 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架 |
| 22 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 不涉及 |
| 23 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投核心产品3年原厂的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同之日起15日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%。

六、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

- 七、其他要求