项目需求书（货物-通用类）

- 四、技术要求

第一包：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 需求条款 | 是否集采内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功放 | 4 | 台 | 1.多媒体移频功放，支持≥5路话筒输入 2.四路平衡话筒输入可选48V供电模式 3.话筒输入均通过了DSP处理 4.一路双声道音源输入，一路双声道线路输出 5.具有USB播放口，支持U盘播放，内置FM调谐器功能； 6.A/B两组接线柱，输出功率不低于2*300W/8Ω，2*450W/4Ω | 否 |
| 2 | 复印机 | 1 | 台 | 1.打印速度≥26页/分钟； 2.首页输出时间黑白≤7S，彩色≤8.7s； 3.扫描速度（300dpi）：≤70页/分钟； 4.操作面板≥7英寸彩色触摸屏； 5.最大供纸量≥2300张 6.内存≥2GB； 7.原稿容量≥100张（80g）； 8.复印/打印方式：激光静电转印方式； 9.显影系统：干式双组分显影； 10.最大原稿尺寸：A3； 11.灰度等级：256级； 12.分辨率：复印600*600dpi，打印600*600dpi。 | 是 |
| 3 | 触控屏 | 1 | 台 | 1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型； 2、具备≥7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制，支持画面切换，声音调整，设备控制，支持广播信号本地暂停收听及音量调节； #3、具备二维码扫码摄像头，支持通过云平台系统实现二维码反扫及扫码开机，集成IC卡读卡器，支持刷卡开机；（需提供产品功能截图，并加盖制造厂商公章进行佐证） 4、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能； #5、具备物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入最大30路同品牌2.4G无线物联模块，可接入2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理；（需提供产品功能截图，并加盖制造厂商公章进行佐证） #6、支持充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时语音提示，支持外接传感器数据实时显示。（需提供产品功能截图，并加盖制造厂商公章进行佐证） 7、与同品牌智能融合终端配套使用。 | 否 |
| 4 | 接受卡 | 28 | 套 | 1、单卡最大带载512×384像素，最多支持32组RGB并行数据。采用16个标准的HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 2、支持逐点亮度校正配合对应校正软件，对每个灯点的亮度进行校正，使整屏的亮度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 3、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 4、3D功能配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 5、RGB独立Gamma调节配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本调试软件，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 6、Mapping功能在调试软件上启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 7、温度和电压监测可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。 8、画面90度倍数旋转（0°/90°/180°/270°）误码监测，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9、固件程序回读在对应调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 10、配置参数回读在对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 | 否 |
| 5 | 音柱2 | 4 | 只 | 1.频响范围：105Hz～16kHz 2.额定功率：≥100W 3.标称阻抗：8Ω 4.输入灵敏度：≥89dB 5.最大声压：≥108dB 6.分频衰减斜率：12dB/Oct 7.覆盖角度：水平≥100°，垂直≤10° 8.单元结构：4x3"全频喇叭单元。 | 否 |
| 6 | 音柱1 | 4 | 只 | 1.频响范围：105Hz～20kHz 2.额定功率：≥200W 3.标称阻抗：4Ω 4.输入灵敏度：≥91dB 5.最大声压：≥111dB 6.分频衰减斜率：12dB/Oct 7.水平≥100°，垂直≤10° 8.单元结构：8x3"全频喇叭单元 | 否 |
| 7 | 摄像机1 | 2 | 台 | 基本性能 1.传感器类型ExMOrRCMOS传感器尺寸(1/5.8)英寸 2.最大像素251万 3.有效像素229万影像处理器BIONZX 境头参数 4.光学变焦30倍 5.数字变焦350倍 6.镜头特点卡尔·蔡司(VarioTessar)镜头 7.实际焦距f=1.9-57mm 8.等效35mm焦距动志模式:26.8-804mm(16:9) 9.静志模式:26.8-804.0mm(16:9)，32.8-984.0mm(4:3) 10.最大光圈F1.8-F4.0 显示参数 11.液晶屏类型翻等专屏液晶屏尺寸2.7英寸液晶屏像素23万像素 12.液品屏描述16:9模式，翻转角度:约270° 拍摄性能 13.对焦方式自动对焦，手动对焦 14.最近对焦距离约1cm-80cm 15.快门描述自动快门速度:1/61/10000秒 16.标准快门速度:1/25-1/10000秒 17.最低照明度标准模式:6lux(1/25秒快门速度) 18.LowLux模式:3lux(1/25秒快门速度) 19.白平衡自动，预设(一键式，户外，室内) 20.曝光控制逆光补偿:是(自动) 21.其它性能支持人险检测，笑脸快门，移动拍摄视频，照片效果 制参数 22.录制格式 图片:JPEG 视频:AVCHDver.2.0兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4:MPEG-4AVC/H.264 XAVCS:MPEG4-AVC/H264 23.动态影像 AVCHD模式:1920x1080/50p(PS)，50i(FX，FH) 1440x1080/50i(HO，LP) MP4模式:1280x72025p XAVCSHD模式:1920x1080/50P，25p 静志影像静态图像尺寸(动态模式) L:9.2M，16:9(4032x2272) S:2.1M，16:9(1920x1080) 静态图像尺寸(静态模式) L:9.2M，16:9(4032x2272)，6.9M，4:3(3024x2272) S:2.1M，16:9(1920x1080)，0.3M，4:3(640x480) 24.麦克风内置 25.扬声器支持 26.录音系统 支持杜比数字2声道 支持MPEG-4AAC-LC2声道 功能参数 27.防抖性能 光学防抖 28.接口性能 USB接口USB2.0(内置USB线用于充电)HDMI接口MiniHDMI接口 29.存储性能 存储介质MicroSD/SDHC/SDXC存储卡/MemoryStickMicro 30.电池性能 电池类型锂电池(NP-BX1) 耗电量HD模式:2.1W | 否 |
| 8 | 多媒体控制讲台 | 1 | 套 | 1、产品尺寸：≥580*497*1038-1298mm（长*宽*高-升降行程）；电动调节高度、显示器0°-30°电动调节角度； 2、柱体采用优质铝合金材质； 3、讲台上方采用一体化双屏显示设计，主书写屏及控制屏上下排布， 屏幕采用一整块防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm，防指纹、防反光处理，铝合金边框无缝隙全贴合技术；双屏下方设置≥23.8英寸电容触摸屏幕为主屏幕，支持至少十点同时触摸，显示比例16:9，物理分辨率1920*1080；上方设置≥19.1寸安卓系统液晶触控面板为副屏幕，物理分辨率1920*360，显示比例16:3；书写屏要求支持电容和主动式电容笔触控方式，可以用手指触控操作，也可以使用专用笔触控及书写，配套一支无源主动式电容笔，支持笔尖书写，按键擦除应用，一笔两用，并配有专用笔架，方便存放；同时在23.8英寸屏幕可四指操控讲台高度调节、屏幕角度调节； 4、副屏为19.1寸安卓触摸面板，具有电脑第二触摸屏、显示屏功能，又具备中控控制面板功能；控制讲台升降调节、显示器角度调节，屏幕批注，聚光灯，倒计时，可扩展灯光、窗帘、空调、大屏等物联网管控功能； 5、一体机内置电脑主机，不低于Intel 酷睿i7；16G DDR4内存，512G固态硬盘，集成显卡； 6、配有≥1路鹅颈麦卡侬座接口，≥2路USB3.0接口，≥1路Type-C快充口，支持60W快充；内置IC读卡器； 7、内置智享教学软件： ①屏幕异显：摆脱传统的“复制”、“扩展”功能，教室大屏显示内容可由教师根据教学需求掌控所显示内容； ②拖入放映：可直接将文件、视频、ppt、网址等直接拖入到指定区域，教室大屏即可与演讲台屏幕显示同一内容； ③屏幕批注：可对文档、图片或视频等内容进行书写、圈画、标注等 ④ppt播放功能：显示ppt的当前页、下一页和备注内容，观众只可看到当前页内容，可以查看所有页，动画，一键切换； ⑤聚光灯功能：在教学过程中突出重点内容 | 否 |
| 9 | 话筒1 | 1 | 套 | 1、一拖二无线手持话筒，支持混合和独立输出； 2、具有LCD显示屏，可显示RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 3、支持红外线数据自动同步（SYNC），能快速将接收机频率同步到发射器上； 4、支持≥200个调谐频点可选； 5、支持红外线数据自动同步（SYNC），能快速将接收机频率同步到发射器上； 6、频率范围：≥640MHz-690MHz； | 否 |
| 10 | 话筒2 | 3 | 套 | 1、一拖四无线鹅颈话筒，支持混合和独立输出； 2、具有LCD显示屏，可显示RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 3、支持红外线数据自动同步（SYNC），能快速将接收机频率同步到发射器上； 4、支持≥200个调谐频点可选； 5、支持红外线数据自动同步（SYNC），能快速将接收机频率同步到发射器上 6、频率范围：≥610MHz-670MHz； | 否 |
| 11 | 机柜1 | 2 | 台 | 1.2米网络机柜配套PDU | 否 |
| 12 | 机柜2 | 1 | 套 | 1、外形尺寸：总体尺寸：长宽高≥700*560*1000mm, 钢板厚度：上体钢板厚≥1.0mm，下体钢板厚度≥0.8mm 2、桌面采用木纹色生态板覆盖，桌面具有防刮、无毒、防潮、表面光滑、美观； 3、键盘采用开放式隐藏抽拉设计； 4、扶手采用高档木质材料，防刮，耐磨，颜色为木纹色，形状为独特鸭嘴状，与桌体钢木结合； 5、讲台四周采用圆弧过渡，避免发生磕碰造成伤害，整体结构紧凑，空间设计合理； 6、讲台下体正对老师的门可打开，便于进行电脑主机的维修，下体空间可放置台式机电脑主机； 7、采用一面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠； 8、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 否 |
| 13 | 电源时序器 | 4 | 台 | 1.≥8路受控电源时序器，全采用万用插座 2.前面板具有电压表 3.前面板具有1-8路独立电源开关按键，并具有≥1路直通电源 4.具有一路5VUSB插口； 5.每路可设定延时时间，可设≥180秒 6.具有2路RJ45设备级联口，最大可级联255台； 7.支持RS232协议控制 8.最大输入电流≥60A 9.单路最大输出≥30A | 否 |
| 14 | LED显示屏 | 1 | 套 | 1、点间距≤1.538mm 2、面积：≥4.48m*2.08m 3、刷新率≥3840Hz 4、亮度≥500cd/㎡ 5、发光颜色1R1G1B 6、水平视角≥170° 7、垂直视角≥170° 8、对比度≥8000:1 9、亮度均匀性≥符合SJ/T11141-2017标准C级；IGU≥99% 10、投标产品支持逐点校正功能，校正后亮度损失＜10% 11、投标产品水平相对错位等级与垂直相对错位等均级符合SJ/T11141-2017符合C级≤5%标准 12、投标产品支持热插拔维护，支持不关屏热插拔抢修维护功能 13、要求所投产品具有拼缝亮暗线校正技术，可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题。 14、为确保显示产品长期稳定可靠，系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式，提升产品稳定性，具备相应的自动除湿功能 15、要求所投产品具备坏点、失控点侦测功能 16、投标产品支持视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能 17、钢结构制作需按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料需采用国标镀锌材料或型材，特殊要求需根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊； 18、需配备同批次显示板≥1块，接收卡≥1块，电源≥1个 | 是 |
| 15 | 电源 | 1 | 项 | 1.直流电压≥4.5V 2.额定电流≥40A 3.电流范围0～40A 4.额定功率≥200W | 否 |
| 16 | 调音台 | 1 | 台 | 1.不小于16通道调音台； 2.不少于10个话筒/16个线路输入(8个单声道+4个立体声)； 3.不小于4编组母线+1立体声母线； 4.不小于4AUX(包括FX)； 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 6.单旋钮压缩器； 7.高级效果器：SPX，含24组预置效果器； 8.24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能单声道输入通道上的PAD开关； 9.48V幻象供电； 10.XLR平衡输出。 | 否 |
| 17 | ▲多媒体中控 | 1 | 台 | （1）智能融合信息终端：1台 1、机柜式终端，标准1U机架式设计，内置LINUX操作系统。 #2、集成千兆交换机功能，具备≥5个RJ45网口，具备≥1路SFP光口，最大支持4组vlan划分。集成≥2*60W数字功放，具备≥2路3.5mm音频线性输入接口，具备≥1路3.5mm音频线性输出。具备≥2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备≥2路RS232通信端口，具备≥2路USB通信接口，具备≥1路磁控锁接口。具备HDMI交叉矩阵，具备≥3路HDMI高清输入接口，具备≥2路HDMI高清输出接口,具备≥1路HDBaseT接口。（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 3、集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备≥3路独立电源输出接口，≥1路电源输入。 4、具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。 #5、具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议，配合系统平台支持0-99级广播级别选择。（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 6、支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、高级参数、面板参数、物联参数、教室风格等配置。支持自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置。支持功放选择、广播联动电源等功能。 7、通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节、广播控制。支持IC卡刷卡/插卡、IP对讲等功能，支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 8、支持双路投影机同步或异步显示及控制； 9、支持配置串口控制第三方录播主机的开关，录制和暂停，支持配置电脑联动控制 （2）4通道数据处理器1台 1、采用嵌入式IOT物联网模组设计，支持接入原有系统平台对***设备进行实时的双向数据通信、操作状态双向数据反馈，实现统一运维管理；（需提供满足原系统接入功能截图） 2、支持4路标准RS-485/RS-232端口监听、发送； 3、内置2路RJ45网络端口物联网IOT设计，支持远程调试，方便运维管理 4、具备IEEE标准网络化智能管理，支持多设备集中管理 5、内置强大WEB服务器，支持网络设置，网络调试及远程控制 6、IEEE标准100/1000M自适应网络设计； 7、支持远程监控及远程固件升级 8、支持原有系统平台进行端口分区管理，满足多空间分区设备运维管理；（需提供满足原系统接入功能截图） （3）4K输出节点1台 #1．前面板：≥1个LCD液晶面板、≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键；信号接口：≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI输出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输入/输出接口、≥1路3.5音频接口、≥1个KVM USB接口、≥1个USB 3.0接口、≥2个USB 2.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口；控制接口：≥2路继电器RELAY接口、≥4路电平I/O接口、≥2个RS-232串口、≥1个RS-485串口、≥4路红外IR接口。（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 2．支持4K@60Hz、YUV4:4:4\RGB888视频输入输出，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容；支持HDMI2.0，支持HDCP2.2协议；兼容H.264、H.265编解码，最高支持8K编解码，并向下兼容4K@60Hz编解码，支持高低码流同时输入/输出，不受距离限制实现多区域互联互通，端到端无缝传输延时为8ms，信号切换、开窗响应、预案调取的间隔时间为8ms； 3．具备KVM座席管理功能，可实现全面控制、仅可观看、及不可访问和控制三种权限。操作员也具有独占接管、完全控制、仅观看视频三种权限。KVM座席支持多种安全校验认证方式：支持人脸识别、指纹识别、数字密码；支持双向可视对讲，最大支持≥16方可视对讲 4．支持超高清底图(上传、轮询、预览) 和超高清地图:在不使用第三方设备情况下，大屏屏组可显示超大分辨率点对点背景图片。支持投射平面、三维地图: 支持投射 1: 1 高清地图。无需外置储存设备，可保存底图图片。加载底图时，不影响视频图像显示，底图不占用当前输出端口的窗口图层 5．具备网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克 6．具备脱机保持功能，与服务器断开连接时，仍可保持原有显示画面正常显示与输出，不会出现画面冻结或黑屏 7．具备拼墙推送功能，可以实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动 8．支持4096×2160@60fps、3840×2160@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入等分辨率并向下兼容，作为输出节点时，支持4096×2160@60fps、3840×2160@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清输出等分辨率并向下兼容 9．单台显示器支持同时查看并跨屏操控128个不同业务系统的画面功能，单屏128画面模式下支持鼠标滑屏，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制，支持1套鼠标键盘控制多个不同业务平台系统，实现跨网段、跨系统极速编辑操作 10．图像质量要求：支持深压缩和浅压缩模式，支持4:4:4图像颜色采样方式；4:4:4全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色；经过编解码后，画质仍然保持原图像质量、色度、亮度、对比度、饱和度等，帧率不抽帧 11．节点编码后码流满足在1条千兆网线或者千兆光纤上传输内容各不相同的55路1080P@60视频流、或者20路4K@30视频流、或者10路4K@60视频流，即编码处理后单路1080P@60码率低于20Mbps，支持200路以上并发，实现4：4：4的全色域采集和输出，达到视觉无损 12．具备通过AI智能采集数据，对数据进行分析的能力，可接入视频源以提供视频算法分析能力；内置≥10个计算机视觉算法，单节点支持≥20路实时视频流智能分析 13．支持编解码协议，视频支持H.264、H.265、RTSP、ONVIF、GB/T28181；音频支持AAC、G.711、G.722、PCM 14．编码帧率支持1帧~120帧每秒设置；上位机可支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看，画面可达到60Hz。节点可输出3种不同分辨率的码流，上位机软件具备多种清晰度模式选择，包括高清模式、标清模式、流畅模式 15．支持悬浮式OSD菜单，菜单支持以透明小视窗方式浮于桌面图层之上，不对业务桌面画面产生遮挡，支持收起与展开，支持通过快捷键快速打开/关闭悬浮 OSD 菜单，快捷键支持用户自定义 16．故障提示功能：可在软件界面上通过图标颜色区分正常和故障；当设备发生故障时给出报警提示，第一时间将故障信息显示到管理软件，用户可根据提示，快速定位到故障位置，方便及时故障的处理 17．支持同步输出，拼接大屏整屏实时帧同步，拼接成一幅完整的画面帧同步输出显示，多个显示终端拼接同步精度误差小于0.01ms，即屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差异≤10μs，动态图像无撕裂不同步现象 18．平均无故障时间MTBF≥500000小时。 ●19.需支持“4K输出节点”可以与“报告厅一期《可视化控制主机》”信号互联互通，可将“4K输出节点”采集的视频信号传送到“报告厅一期《可视化控制主机》”的输出接口对应显示屏上；（需提供实景演示视频） ●20.需视频讲解4K输出节点与可视化控制主机互联互通设备环境模拟搭建说明；（需提供实景演示视频） ●21.“报告厅一期《可视化控制主机》”可接收“4K输出节点”发送的视频信号，通过平板电脑可视化预览输入节点终端视频信号，使用平板电脑将接入输入节点终端笔记本信号，切换至显示器显示，完成视频开窗、移动、分割、替换、清除等功能。（需提供实景演示视频） | 否 |
| 18 | 灯具 | 49 | 套 | LED教室灯 1.LED教室灯采用一体式LED灯具，不接受组装式灯具，灯具尺寸：长度≥1200±5mm；宽度≥300±5mm；厚33±5mm。 2. LED教室面板灯，需采用一部分先串后并混联线路，缓解部分LED的正向导通电压值特性差异造成的明暗差现象，串数越多,明暗差现象越轻微，如果某个串联LED灯组中一颗LED失效时,与之串联的LED会不亮,此并联LED灯组中剩余的其它每颗LED电流增加会很少,不影响其它LED正常使用； 3.LED教室灯具效能初始测试0小时与30000小时或以上均满足≥110 lm/W； 4.LED教室灯具光通量初始测试0小时与30000小时或以上均满足≥4300 lm； 5.额定功率：40W±2W；LED灯珠数量：85±10颗；功率因素≥0.98； 6.依据GBT 31275-2014照明设备对人体电磁辐射的评价要求，教室灯电磁辐射（感应电流密度）≤0.05mA/㎡； 7.统一眩光值：UGR≤16； #8.依据IEEE 1789-2015 频闪质量特征认证结果为无显著影响或无频闪危害，满足功率因数≥0.98总谐波失真≤8%，符合GB/T24825-2009中第13章的要求（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验报告复印件）；（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） #9. 依据IEC 62778-2014检测要求，教室灯的蓝光危害等级为RG0且LED教室灯光生物危害测试结果 为无危害,蓝光≤15w.m=2.sr-1 ,光化紫外:≤0.00025w.m-2,近紫外:≤0,视网膜热: ≤180w.m一2.sr一1,红外辐射,眼 睛:≤0w.m一2:（0类危险）（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验报告复印件）；（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 10. LED教室灯具15000小时光通量维持率满足：≥98%，30000小时光通量维持率满足：≥95%； 11，为保证教室灯性能安全，根据GB/T516916-2017，LED教室灯垂直燃烧等级要求V-0且通过2KV或以上浪涌冲击抗扰实验； 12.为保持LED教室灯的使用寿命与美观度，防止灰尘，蚊虫等进入,灯具防护等级需≥IP43； 13.为实现护眼效果，视觉舒适度VICO指数<1； 14.为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 教室灯光束角（或半峰光束角）在 C0-C180 面及 C90-C270 面30000小时或以上与初始测试（0或1000小时）均为80°±3°且差值（绝对值）均≤2°； 15.教室灯30000次及以上开关通断后的光通量维持率99.8％，色温变化＜100K，显色指数变化《0.2，功率因素变化《0.01； 16.满足在真实教室中，课桌面上维持平均照度≥450Lux，照度均匀度≥0.72；黑板垂直照度≥540Lux，照度均匀度≥0.8，统一眩光值（UGR)≤16，百勒克斯照明功率密度≤1.6W/㎡/100lx； 17.为了保护学生视力，教室灯须选用较高显色指数。LED 教室灯显色指数初始测试0小时与30000小时或以上均满足 Ra≥96、R9≥95、R15≥95； 18.为保证颜色一致性，LED教室灯具色温初始测试0小时与30000小时或以上均满足：5000K±200K；色容差SDCM≤3.0， 且30000小时色容差与初始值差值<1.2； #19.LED教室灯灼热丝试验检测结果为合格（判定为 P 或通过）（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验报告复印件）（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 20.为防止灯具吊杆日久生锈及脱落，灯具吊杆通过盐雾测试，10倍机械承重； 21.需包含教室内旧灯具拆除、新灯具安装及线路取电；灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相配，导管和接线盒连接紧密。 | 否 |
| 19 | 工作站 | 31 | 台 | 详见附件1 | 是 |
| 20 | 智慧黑板 | 1 | 台 | 一、硬件参数： 1.产品正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，中间为触控主屏，两侧为书写副板。整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔、水性无尘粉笔与普通粉笔书写的功能，可实现整块黑板在同一平面书写。 2.整机钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。强光条件下仍然保持清晰显示。 3.整体尺寸：宽≥4440mm，高≥1330mm。 4.显示尺寸：≥98英寸。显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。 5.内置4.0声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W。 6.亮度：≥350cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°。 7.显示颜色：10bit，1.07BColors；色域：≥95%NTSC高色域；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。 #8.屏幕表面采用≤3.0mm全钢化防眩光，玻璃表面需采用蚀刻工艺，增加挂粉效果，书写更顺滑，玻璃硬度≥9H，雾度≤8%，使用≥1.5Kg钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击试验，防护钢化玻璃无损伤，功能无异常。（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 9.触摸分辨率：≥32768*32768；触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；定位精度：≤1mm。 10.采用电容多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。 #11.整机符合IEC62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W·m-2，近紫外数值＜0.0001W·m-2，蓝光100mradFOV＜85W·m-2·sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W·m-2。（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 12.安卓系统配置：安卓系统≥11.0，内存≥4G，存储内置≥32G。 13.前置≥8个物理按键，至少具备电源、主页、信号源、护眼、触控、录屏、音量加减等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥2路、HDMI接口≥1路、TouchUSB接口≥1路，采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。 #14.为了产品稳定性，所投交互式大屏平均无故障运行时间≥25万小时。（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 15.整机设备前置具有NFC标识，可实现手机、平板与大屏的便捷连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 16.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°，。 17.设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源功能。 18.整机通过TUV认证机构检测，按照ISO9241-307:2008、ISO9241-305:2008、ISO9241-309:2008、GB/T18978.307-2015、IEC62471:2006、EN62471:2008、GB/T20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。 #19.触摸次数≥80,000,000次点击。（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 20.高温高湿：高温工作状态，（85℃±3℃）工作≥7H，低温（-20℃±3℃），湿度≥85%PH，各工作≥7H，高温结束后，常温2H后进行低温测试。高低温工作结束后立即进行检查外观。常温恢复2H后再次进行外观、功能检查，需无异常。 - 二、内置电脑模块 1.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.处理器性能参考不低于：≥Inteli5十代性能相当或以上；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB固态硬盘； 3.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。 | 否 |
| 21 | 智能交互平板 | 1 | 套 | 一、整机性能要求： 1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观。 2.显示尺寸：≥110寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。 3.整机尺寸：长≥2510mm，高≥1500mm。 4.内置4.0声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W。 5.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。 6.屏幕表面采用≤3.2mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。 #7.亮度：≥350cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°。（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 8.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。 9.触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。 10.显示颜色：10bit，1.07BColors；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。 11.安卓系统配置：安卓系统≥13.0，内存≥8G，存储内存≥128G。 #12.具备通屏笔槽设计，便于放置粉笔、书写笔等小件物品；前置≥9个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、信号源、触控、音量+、音量-、PC、自定义等按键功能；同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥2路、HDMI接口≥1路、TouchUSB接口≥1路；前置按键及接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。（需提供对应接口实物照片并加盖制造厂商公章进行佐证） 13.整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 14.整机前置Type-C支持65W快充，符合PD（PowerDelivery）65W快充协议标准，能够实现快速充电功能，极大缩短充电时长，为外接设备续航提供高效补给，保障设备在短时间内恢复充足电量以维持持续稳定运行状态。 15.整机设备前置具有NFC标识，可实现手机、平板与大屏的便捷连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 16.前置接口及按键须具备文字标识，方便用户识别，避免误操作。 17.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500KLUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。 - #18.整机按照ISO9241-307:2008、ISO9241-305:2008、ISO9241-309:2008、GB/T18978.307-2015、IEC62471:2006、EN62471:2008、GB/T20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。（需提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章进行佐证） 二、内置电脑模块 1.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.处理器性能参考不低于：≥Inteli5十代性能相当或以上；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB固态硬盘； 3.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。 #4.为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS必须通过CCC认证，且与整机为同一厂家和品牌。（投标文件需提供OPS内置电脑的CCC认证证书复印件加盖原厂公章） | 否 |
| 22 | 移动工作站 | 2 | 台 | 详见附件2 | 是 |
| 23 | 视频处理器 | 1 | 台 | 1、采用标准19英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件FPGA架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口包括≥1路HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入 3、视频输出需支持≥8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码：MPEG1/2LayerI，MPEG1/2LayerII，MPEG1/2LayerIII，AAC-LC，VORBIS，PCM和FLAC 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转； 10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观； 11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能； 14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 | 否 |
| 24 | 摄像机2 | 2 | 台 | 1.影像感应器：SONY800万高感光度传感器，2400万像素(软件插值) 2.动态影像：FHD(全高清)1920X1080(30fps)P、HD1280x720(30fps)PVGA640*480(30fps)P 3.储存介质：可扩充SD卡/HCSD卡至128G 4.感光度：自动，IS0100，IS0200，IS0400 5.镜头：F/2.6，f/3.8 6.变焦：16X数码变焦 7.人脸侦测功能：支持 8.静态影像：格式:JPEG分辨率;VGA,2M,3M,5M,8M,12M,16M20M,24M(软件插值) 9.防抖功能：支持 10.白平衡：自动 11.曝光补偿：-2.0EV~+2.0EV 12.自拍定时：关/2秒/5秒/10秒 13.LED补光灯：<1.0m范围拍照:开/关录像:开/关 14.计算机接口：相机:USB2.0(高速)抽取式磁盘:USB2.0(高速) 15.自动关机：关/3分钟/5分钟/10分钟 16.液晶屏幕：3.1英寸TFT-LCD触控显示屏(16:9) 17.高清输出：HDMI输出 18.视频输出格式：NTSC/PAL 19.电源供应：锂离子电池NP40 | 否 |
| 25 | 配电箱 | 1 | 套 | 系统采用三相五线制供电，配置≥10kw容量配电柜，需支持PLC远程开关电，输入电压AC380V，输出电压AC220V，需具有过流、短路、过压、欠压保护功能，需具有分步上电（避免浪涌冲击保护上端供电设备）及运行控制设备，保证系统的可靠运行和安全，对大屏采用保护接地、防静电接地、屏蔽接地多种等多种接地措施等。 系统需包含LED配电箱至强电井线缆 包含但不限于网线，5V电源线，220v跨接线,RVV3*2.5,RVV3*2.5CAT6,YJV5*4 | 否 |
| 26 | 门禁系统 | 1 | 台 | 1.红外+彩色双摄像头； 2.摄像头像素≥100W； 3.人脸识别速度≤0.5s； 4.人脸容量≥2000张； 5.触摸屏≥5英寸； 6.传输方式：有线+wifi 7.支持自动生成报表，手机随时可查可导； 8.支持人脸识别考勤、手机wifi考勤、手机GPS考勤； | 否 |

附件1：工作站参数

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 不小于X86架构处理器，≥16核，≥2.1GHz 主频、末级缓存≥30M、≥24线程、≥65W热设计功耗 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥64GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 产品支持DDR5或以上 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥2 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | ≥Q670芯片组 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持的CPU型号至少为X86架构 13代CPU，数量为1，支持的内存为4个DDR5内存 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 支持的PCIE插槽数量不少于4个 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | ≥3个M.2接口(至少2个M.2固态硬盘接口)，≥4个SATA III接口，≥9个USB 接口（其中≥8个USB 3.2接口，其中前置1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口） |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥128GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥512GB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | ≥1个 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | ≥4TB |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | ≥7200rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 支持SATA3.0及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | SATA、PCIe、NVMe等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸 SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥1个M.2固态硬盘扩展接口，≥2个硬盘扩展槽位 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 不涉及 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 显存类型为GDDR5及以上 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 显存位宽≥128bit |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 显存容量≥4GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 独立显卡接口协议≥PCIe 3.0 |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥0个 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 61键/86键/101键/104键等 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 不涉及 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不涉及 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 不涉及 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 不涉及 |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线或无线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 不涉及 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 机箱前面板应提供不少于4个USB 3.2接口（其中至少一个USB 3.2 Type-C）。 |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 不涉及 |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥3 |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥3 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 不涉及 |
| 74 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 不涉及 |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 不涉及 |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 不涉及 |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 不涉及 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 塑料/金属等 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应不小于17L。 |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥16 |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.1GHz |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | ≥30MB |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥4400MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥4400MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥1100MHz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1500Mhz |
| 89 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持3块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 不涉及 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 不涉及 |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥4个 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 不涉及 |
| 105 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 不涉及 |
| 106 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | ≥9个USB接口（其中≥8个USB 3.2接口，其中前置1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口）；视频接口≥3个 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥1 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 不涉及 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 不涉及 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不涉及 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 不涉及 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 不涉及 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 不涉及 |
| 119 |  |  | 无线网卡频段 | 不涉及 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 不涉及 |
| 121 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 不涉及 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 不涉及 |
| 123 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 不涉及 |
| 125 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 不涉及 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 127 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 至少支持HDMI、DP 2种显示接口 |
| 128 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | 不涉及 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 不涉及 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 不涉及 |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 不涉及 |
| 133 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 不涉及 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 不涉及 |
| 135 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 不涉及 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 不涉及 |
| 141 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 不涉及 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不涉及 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不涉及 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 不涉及 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 不涉及 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 不涉及 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 不涉及 |
| 149 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 不涉及 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 不涉及 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 不涉及 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 不涉及 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 不涉及 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 不涉及 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 不涉及 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 不涉及 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 不涉及 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 不涉及 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 不涉及 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 不涉及 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 不涉及 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 不涉及 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 不涉及 |
| 165 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 不涉及 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 不涉及 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 不涉及 |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 不涉及 |
| 170 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装正版Windows操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 不涉及 |
| 172 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 不涉及 |
| 173 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 不涉及 |
| 174 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； |
| 175 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 不涉及 |
| 182 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 不涉及 |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 不涉及 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 不涉及 |
| 185 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 不涉及 |
| 187 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 不涉及 |
| 188 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 不涉及 |
| 189 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 不涉及 |

附件2移动工作站参数

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU规格 | ★CPU 信息 | X86架构处理器，主频≥2.4Ghz，≥14核心，2≥4MB缓存，≥20线程，≥45W热功耗，通道数≥2，最高速率≥DDR5 5200Mhz， |  |
| 2 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存配置容量 | 16GB |  |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 支持DDR5及以上内存类型 |  |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |  |
| 5 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板集成模块 | 不涉及 |  |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | X86架构处理器1颗，≥2个DDR5内存 |  |
| 9 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |  |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥32GB |  |
| 11 | 产品规格 | ★存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1 |  |
| 12 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥1TB |  |
| 13 | 产品规格 | ★存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1 |  |
| 21 | 产品规格 |  | ★存储设备扩展盘位 | ≥0 |  |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参与要求 | 不涉及 |  |
| 23 | 产品规格 | ★显卡规格 | ★显卡类型 | 集成显卡 |  |
| 28 | 产品规格 | ★显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥90% |  |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 1920x1200 |  |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 14英寸 |  |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:10/16：9等 |  |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 不涉及 |  |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 不涉及 |  |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 不涉及 |  |
| 37 | 产品规格 | ★外设规格 | ★传声器数量 | ≥1 |  |
| 38 | 产品规格 |  | ★扬声器数量 | ≥2 |  |
| 39 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥0 |  |
| 40 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1 |  |
| 41 | 产品规格 |  | ★触控板数量 | ≥1 |  |
| 42 | 产品规格 |  | ★摄像头数量 | ≥1 |  |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 62 键/84 键/105 键等 |  |
| 45 | 产品规格 |  | ★摄像头像素 | ≥100万 |  |
| 46 | 产品规格 |  | ★摄像头分辨率 | ≥1280x720 |  |
| 47 | 产品规格 |  | ★内置扬声器功率 | ≥1瓦/个 |  |
| 48 | 产品规格 |  | ★内置扬声器频率范围 | 不涉及 |  |
| 49 | 产品规格 |  | ★内置扬声器总谐波失真 | 不涉及 |  |
| 50 | 产品规格 |  | ★内置扬声器最大声压级 | 不涉及 |  |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 1.4mm |  |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力宜在 0.3～0.8N 之间 |  |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色 |  |
| 54 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线 |  |
| 55 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 1.8m |  |
| 56 | 产品规格 |  | ★鼠标 DPI分辨率 | 800~1600 |  |
| 58 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 不涉及 |  |
| 59 | 产品规格 |  | ★触控板尺寸 | 不涉及 |  |
| 60 | 产品规格 |  | ★触控板材质 | 不涉及 |  |
| 62 | 产品规格 | ★网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |  |
| 65 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★USB 接口数量 | USB接口数量≥4个，其中≥2个Type-C接口（其中一个雷电4接口） |  |
| 66 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥1 |  |
| 67 | 产品规格 |  | ★输入充电接口数量 | ≥1 |  |
| 68 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥1 |  |
| 70 | 产品规格 | ★电池规格 | ★电池额定能量 | ≥59Whr |  |
| 71 | 产品规格 |  | ★电池充放电次数 | 不涉及 |  |
| 73 | 产品规格 |  | ★电池安全要求 | 不涉及 |  |
| 75 | 产品规格 | ★整机基础规格 | ★整机外观 | 不涉及 |  |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 不涉及 |  |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 空闲时23.97dBA; 满载时27.65dBA; |  |
| 78 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 不涉及 |  |
| 79 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 不涉及 |  |
| 80 | 产品规格 |  | ★整机重量 | ≤1.5KG |  |
| 81 | 产品规格 |  | ★整机厚度 | 17.9mm |  |
| 82 | 产品规格 |  | 机身材质 | 至少A/D双面金属 |  |
| 83 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 黑色 |  |
| 84 | 性能要求 | ★CPU性能 | ★CPU 物理核数 | ≥12 |  |
| 85 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | ≥2.4Ghz |  |
| 86 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | ≥24MB |  |
| 87 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | ≥5200MT/S |  |
| 88 | 性能要求 | ★内存性能 | ★内存读写速率 | ≥5200MT/s |  |
| 89 | 性能要求 | ★显卡性能 | ★显示分辨率 | 1920x1080 |  |
| 90 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心 频率 | 不涉及 |  |
| 91 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 不涉及 |  |
| 92 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | ≥笔记本屏幕和扩展屏幕，分辨率均为1920x1080以上 |  |
| 93 | 性能要求 | ★显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥60Hz |  |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 不涉及 |  |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 45%NTSC |  |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 不涉及 |  |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 不涉及 |  |
| 98 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 300尼特 |  |
| 99 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 不涉及 |  |
| 100 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | 不涉及 |  |
| 101 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 不涉及 |  |
| 102 | 性能要求 | ★网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |  |
| 103 | 性能要求 |  | ★支持无线网络通信技术协议 | 支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议 |  |
| 104 | 性能要求 |  | ★无线网卡频宽 | 不涉及 |  |
| 105 | 性能要求 | ★电源适配器性能 | ★电源适配器电源效率 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87% |  |
| 106 | 性能要求 | ★待机性能 | ★满载待机性能（LTP） | 不涉及 |  |
| 107 | 功能要求 | ★主板功能 | ★内存扩展接口(板载 内存不涉及) | ≥2个内存插槽 |  |
| 109 | 功能要求 |  | ★主板 USB瞬间过流保护 | 不涉及 |  |
| 110 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 不涉及 |  |
| 111 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | 不涉及 |  |
| 112 | 功能要求 | ★显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | HDMI接口 |  |
| 113 | 功能要求 |  | ★显示功能 | 不涉及 |  |
| 119 | 功能要求 |  | ★光驱功能 | 不涉及 |  |
| 120 | 功能要求 | ★存储功能 | ★存储功能 | 不涉及 |  |
| 121 | 功能要求 | ★网络设备功能 | ★网络功能 | 不涉及 |  |
| 122 | 功能要求 |  | ★无线网卡频段 | 支持双频段 |  |
| 124 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |
| 125 | 功能要求 |  | ★蓝牙协议 | ≥蓝牙5.1 |  |
| 127 | 功能要求 |  | ★无线网卡标准 | 不涉及 |  |
| 129 | 功能要求 | ★外部接口功能 | ★音频接口类型 | ≥1个4段式接口 |  |
| 130 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | ≥1个HDMI |  |
| 131 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |
| 132 | 功能要求 |  | ★输入充电接口类型 | ≥1个TYPE-C输入充电接口 |  |
| 136 | 功能要求 |  | ★电源线适配能力 | 不涉及 |  |
| 137 | 功能要求 | ★操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 不涉及 |  |
| 138 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 不涉及 |  |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 不涉及 |  |
| 140 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 不涉及 |  |
| 142 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 不涉及 |  |
| 143 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 不涉及 |  |
| 144 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 不涉及 |  |
| 145 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 不涉及 |  |
| 146 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 不涉及 |  |
| 153 | 可靠性要求 | ★存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 不涉及 |  |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 不涉及 |  |
| 155 | 可靠性要求 | ★显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 不涉及 |  |
| 156 | 可靠性要求 | ★外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 不涉及 |  |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 不涉及 |  |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 不涉及 |  |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 不涉及 |  |
| 160 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 不涉及 |  |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气 候环境适应性 | 不涉及 |  |
| 162 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 不涉及 |  |
| 163 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 不涉及 |  |
| 164 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 不涉及 |  |
| 165 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的自由跌落适应性 | 不涉及 |  |
| 166 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 不涉及 |  |
| 167 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | MTBF(m1)≥100 万小时 |  |
| 168 | 兼容要求 | ★兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |
| 169 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 不涉及 |  |
| 170 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 不涉及 |  |
| 171 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 不涉及 |  |
| 172 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 不涉及 |  |
| 173 | 服务要求 | ★服务要求 | ★配置检查工具 | 不涉及 |  |
| 174 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7★24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |  |
| 175 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |  |
| 176 | 服务要求 |  | ★预装操作 系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |  |
| 177 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |
| 178 | 服务要求 |  | ★典型问题 解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |  |
| 179 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 提供应商供上门升级部件/软件的增值服务 |  |
| 180 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |  |
| 181 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |
| 182 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |
| 183 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |
| 184 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |
| 186 | 供应保障要求 | ★供应链合规性 | ★产品部件保障 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |
| 187 | 供应保障要求 | ★供应 链质 量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |
| 188 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |
| 189 | 安全 要求 | ★关键 部件 安全 要求 | ★关键部件安全要求3 | 不涉及 |  |
| 191 | 安全 要求 |  | ★密码算法实现 | 不涉及 |  |
| 193 | 安全 要求 |  | ★信息安全基本要求 | 不涉及 |  |
| 194 | 安全 要求 |  | ★固件安全启动 | 不涉及 |  |
| 195 | 安全 要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 不涉及 |  |

注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“●”号条款为演示项评审因素条款；

加注“#”号参数为重要条款；

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

- 五、商务要求

1.提供所投产品1年的免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件；供货期限内提供7*24小时应急响应服务。

2.货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同之日起15日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%。

★4.在施工完成后的运维期间，供应商应至少安排1名专业运维人员专职负责本项目的运维工作，并设置专业运维团队，7×24小时响应采购人询问，1小时内响应回复相关询问，一般故障要求在24小时内予以解决、恢复。采购人有紧急任务需要立即使用设备的情况下，供应商应于接通知后1小时内修复故障，恢复使用。保修期自验收合格之日起计算。