四、技术要求

天津中医药大学负载均衡设备采购项目

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负载均衡 | - ★x86架构；专业负载均衡设备；配置双主控板模式；要求不小于5U机架式设备。每个主控板提供不少于1个CONSOLE、2个USB2.0接口、1个10/100/1000BASE-T管理网口。 - ★配置不少于16个10GBASE-R/1000BASE-X以太网光接口（SFPplus）、4个40GE以太网光接口（QSFP+）；配置不少于3块800W通用交流电源模块。 - ★最大整机吞吐量不低于320Gbps；最大并发连接数不低于6000万。 - 含产品保修5年。 - 支持多功能合一同时支持链路负载均衡、服务器负载均衡和全局负载均衡的功能,无需额外购买相应授权。 - 支持轮询算法、比率算法、拓扑算法、备用地址算法、丢包算法、最小连接数算法、最小往返延时算法、最小连接速率算法、最小跳数算法、最小包速率算法、最大带宽利用率算法。（提供功能截图证明） - 健康检查类型包括ICMP、TCP、TCP_ECV、UDP、TCP被动、HTTP、HTTPS、FIX、SSL、SOAP、HTTP被动、RADIUS、LDAP、WAP、DNS、IMAP、POP3、SMTP、FTP、EXTERNAL、数据库等。 - DNS server支持A记录,AAAA记录，CNAME记录，MX记录、NS记录、TXT记录、CAA记录、SRV记录；支持主域名服务器、从域名服务器和转发域名服务器。支持DNS防火墙功能。（提供功能截图证明） - 内置SSL卸载模块，SSL工作减轻服务器负担。支持服务器CA证书导入，提供证书单向和双向认证，双向认证支持透传客户端证书给后台服务器。 - 利用读写分离技术实现数据库负载且无需在服务器上安装任何插件或软件。通过对数据库操作请求做内容解析，将其中的写操作调度到指定服务器，减少服务器压力，提高数据库资源利用率，提升业务响应速度。 - 地址库包含国内ISP地址库、全国地址库和全球地址库，支持地址库手动导入，支持地址库查询。（提供功能截图证明） - 支持页面加速功能支持CSS加速功能，支持内嵌CSS,合并CSS,最小化CSS；支持JavaScript加速功能，支持内嵌JS，合并JS，最小化JS；支持HTML加速功能，支持去除空白，去除注释。 - 支持网络防火墙功能，支持基于源地址、源区域、源端口、目的地址、目的区域、服务、时间进行访问控制。 - 支持提供四七层抗DDoS攻击功能。支持IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、NTP、SIP。 - 提供漏洞扫描功能。设备内置漏洞特征库，可针对应用服务器或者整个IP网段进行定向扫描分析，发现服务器操作系统漏洞并生成漏洞分析报告。 - 支持HTTP2网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至HTTP/2，提升终端用户使用体验和业务安全性。 - 支持标准的RESTful等形式的API接口，可与主流的自动化运维工具对接，实现日常运维配置包括自动化网络配置、NTP服务、SNMP服务等初始化参数。 18.具备IPV6/IPV4双栈接入，支持NAT66、NAT64、NAT46、DNS64可对过渡型网络进行负载均衡。 19.支持主域名服务器、从域名服务器和转发域名服务器。 20.支持X-forward-for，将客户端IP添加地址到 HTTP 请求报文的 X-forward-for 扩展头中，便于后期溯源。 21.支持TCP连接复用功能，降低服务器频繁三次握手的资源消耗，减少服务器端的工作负荷，提升业务效率（提供功能检测报告并加盖制造商公章）。 22.提供服务器过载保护功能，可针对服务器负载状态如新建连接数、并发连接数进行智能保护，如果达到保护阈值新的访问请求会自动迁移至其他服务器，支持服务器温暖上线和软关机、平滑退出功能（提供功能检测报告并加盖制造商公章）。 23.支持服务器健康检查主动健康检查和被动健康检查相结合的方式（提供功能检测报告并加盖制造商公章）。 24.★管理要求：支持按照校级网络安全管理中心接口规范要求实时上报负载均衡设备告警及处置日志，提供加盖投标人公章的兼容性承诺函，明确承诺“支持按照校级网络安全管理中心接口规范要求实时上报告警及处置日志”； | 台 | 2 | 否 | 否 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

# 其它要求（实质性要求）

# 1、	售后服务及承诺质保期：自终验日期起，提供五年免费质保。

# 2、	投标人资格要求：要求供应商为实力雄厚、技术领先的大中型企业，以提供安全的软、硬件解决方案。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品5年免费上门保修，终身维修，保修期内7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达现场并在24小时内予以解决。

# 2. 货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

# 3.付款方式：签订合同之日起15日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%。