第一包：

★1. 投标产品实质性要求

所投ODU(卫星功放)须具备无线电发射设备型号核准证，提供证书扫描件。

- 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲船载动中通卫星天线 | 1、动中通天线技术特点： 1.1系统可实现一键全自动操作； 1.2系统采用高增益反射面天线及全波导网络1.3采用高精度北斗/惯性组合导航系统 1.4系统采用卫星信标精密跟踪技术与传感器实时反馈修正进行闭环控制 1.5全中文操作菜单，并可实现远程操作。 2、功能、特征及组成 2.1系统功能 自动寻星：系统设置后，全部操作均可自动完成，并能够在静态或运动条件下进行上电初始化、初始对星等操作； 自动跟踪：在动态条件下，方位、俯仰、极化全自动跟踪，使天线始终对准所选同步卫星； 遮挡后再捕获：当天线长时间被遮挡而导致丢星，遮挡消除后通过车辆的运动， 系统可重新捕获卫星； 系统定位：系统具有北斗导航定位功能； 状态显示与检测：系统具有工作状态、天线角度、载体地理位置、载体速度、载体姿态、目标卫星经度等显示功能； 手动输入位置功能：北斗天线受到遮挡或干扰不定位时，可通过手动输入当地经纬度信息自动对星； 远程监控功能：可通过计算机对卫星通信天线进行监控。 3.技术参数 3.1.仰角调整范围：0°～90° 3.2.方位调整范围：0°～360°连续 3.3.极化调整范围：-90°～90° 3.4.发射频段：Ku 发射频段 14GHz～14.5 GHz 3.5.极化方式：线极化 3.6.发射增益：43.5dB 3.7.第一副瓣：方位面：≤-12dB；俯仰面：≤-11dB 3.8.发送交叉极化隔离度：≥30dB 3.9.收发隔离度（含发阻滤波器）：≥85dB 3.10.中频接口：L 波段（950MHz～1450 MHz），阻抗：50Ω 3.11.接收频段；10.95GHz～12.75 GHz 3.12.接收增益：≥42.3dB 3.13.G/T：≥14.2dB°/K 3.14.接收交叉极化隔离度：≥30dB 3.15.驻波比：1.3dB 3.16.收发隔离度：≥65dB 3.17.中频接口：L 波段（950MHz～1450 MHz），阻抗：50Ω 3.18.参考频率输入：采用 10MHz 参考频率，与中频信号复：用传输，功率范围-5dBm～+5dBm 3.19.功耗：≤300W 3.20.BUC 本振频率：13.05GHz 3.21.BUC 1dB 压缩点输出功率：≥46dBmW 3.22.BUC 输出杂散：≤55dB：采用 10MHz 外参考频率，与上行中频信号复用传输，功率范围-5dBm 3.23.BUC 参考输入：+5dBm 3.24.初始对星时间：≤3min 3.25.动中通天线遮蔽保持时间：≥3min 3.26.动中通天线遮蔽恢复时间：立即恢复（≥3min 遮挡） 3.27.动中通天线跟踪速度：70°/s 3.28.动中通天线跟踪加速度：100°/s2 3.29.动中通天线跟踪精度（RMS）：≤0.8dB 3.30.工作温度：-40℃～+55℃存储温度：-50℃～+70℃ 3.31.工作相对湿度：30%～90% 3.32.存储相对湿度：10%～90%，无结露 3.33.风速：在稳定风速 28m/s 的环境条件下正常锁星 3.34.防护等级：≥IP65 | 套 | 2 |
| 2 | ODU(卫星功放) | - 发射功率≥60瓦 - 输出频率：14.0GHz~14.5GHz - 输入频率：950MHz~1450MHz - 本振频率：13.05GHz - 额定输出功率≥47.8dBm - 增益≥70dB - 功耗≤300瓦 - 工作温度：-40℃~60℃ - 重量≤1.2Kg | 套 | 2 |
| 3 | LNB | 1.本振频率：11.3GHz。 2.频率稳定度：±5KHz。 3.输入频率：不低于12.25～12.75GHz；输出频率：不低于950～1450MHz。4.输入接口：WR75G。 5.噪声系数：≤0.7dB。 6.功率增益：≥60dB（典型值） | 套 | 2 |
| 4 | 射频功分器 | 不低于1分4，N型接头。 | 套 | 2 |
| 5 | 卫星专网调制解调器 | ★1.具有独立网管信道，接入国家消防救援局新卫星管理平台(所投设备厂商和投标人出具接入国家消防救援局新卫星管理平台的书面承诺函） 2.数据速率：64kbps-22Mbps。 3.编码方式：LDPC+BCH、TPC。 4.调制解调方式：前反向支持BPSK、QPSK、8PSK、16APSK。 5.FEC编码码率：1/2、3/4、7/8。 6.业务信道：Eb/N0≤3.5dB 7.支持网状网、星状网和混合组网。 8.业务信道支持扩频模式，扩频比支持1、2、4、8、16，安全可靠，抗干扰能力强。 9.工作频段：上行：14.0～14.5GHz，下行：12.25～12.75GHz。 10.中频范围：950MHz~2150MHz。 11.支持TCP加速功能。 12.发射电平：-55～-5dBm。 13.发射电平分辨率：0.1dB。 14.接口：以太网、RS232、WIFI。 | 套 | 2 |
| 6 | 高通量KU公网调制解调器 | ★1.可接入Ku频段高通量国产卫星的国产卫星通信系统（所投设备厂商和投标人出具可接入Ku频段高通量国产卫星的国产卫星通信系统的书面承诺函）; 2.中频频率:950MHz~2150MHz的范围; 3.最大传输速率:50Mbps; 4.输出电平:-55dBm~-5dBm的范围; 5.输出杂散:优于-55dBc/4kHz; 6.调制解调方式:前返向载波都包含BPSK QPSK 8PSK 16APSK; 7.支持ODULNB可关断的10MHz馈钟功能，支持可关断的LNB馈电功能: 8.监控:具备本地参数设置、状态显示功能，具备远程监控功能; 9.网络传输协议:支持IPv4和IPv6协议: 10.馈电能力:BUC:24V可关闭;LNB:13V/18V可关闭 11.馈钟能力:BUC:10MHz可关闭(0dbm+6dbm);LNB:10MHz可关闭(0dbm+6dbm); 12.电源:100~240VAC，50/60Hz 13.射频输入端口类型:50Q，N头母头; 14.射频输出端口类型:50Ω，N头母头: 15.外形尺寸:标准1U上架机箱; | 套 | 2 |
| 7 | 无线键鼠 | 鼠标连接方式: 无线鼠标 接口: USB 键盘接口: USB 键盘连接方式: 无线 颜色分类:无线键鼠套装+电池（内含） 标配+电池（内含）；键鼠+鼠标垫+电池（内含） 键鼠+专用键盘膜；键鼠套装+鼠标垫+键盘膜+电池（内含） 键鼠套装+大号桌垫+电池（内含） | 套 | 2 |
| 8 | 控制键盘 | 支持485协议，控制船上摄像机 | 套 | 2 |
| 9 | 视频切换器 | 1.模块化结构，纯硬件 FPGA 架构、机箱、 电源、控制卡、信号输入卡、信号输出卡、均为独立设计组合应用。 2.热拔插：输入输出板卡可热插拔，输入板卡热拔 插回复时间＜2S,输出板卡热拔插恢复时间＜8S。 3.开机时间＜10s， 4.支持风扇速度调节，支持风扇故障报警机制、报警等级设置。 5.具有虚拟建模功能，故障部分以红色表示。 6.输入和输出卡槽都支持中控拓展卡，不少于 4 个 RS232,4 个 RS485，4 个红外，4 个继电器，两个电源模块和一个 RJ45 网口。 7.控制方式：RS-232、TCP/UDP 前面板、遥控器、 LAN，前面板具有锁定功能方式误操作支持本地和远端控制。 8.具有Autoscaler 技术，自动倍线技术，支持任意端口自定义输出分辨率，满足不同分辨率显示需要。 9.支持矩阵软件对输入输出接口的亮度、对比度、色彩饱和度等信息的读取和设置。 10.能实时保存和读取场景，场景保存数量达到10000条 11.支持图像实时无缝切换，无损切换，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象，无缝切换时间<20ms，字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数。 12.支持信号卡状态查询和反馈。 13.支持 Gen-lock图像拼接功能拼接画面一键切换。 14.基本的HDMI板卡需要支持4K30分辨率的输入输出同时可向下兼容，输入信号分辨率即能自适应又能调整，输出分辨率可调; 15.支持模拟音频输入和输出，支持断电现场保护; 16.输入卡槽最大支持80张2路输入卡共计160路输入信号，包括HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS/S-VIdeo/双绞线/光纤等格式，输入4K板卡支持HDMI2.0 4K@60HZ,HDBaseT 4K@60HZ,光纤4K@60HZ 17.输出卡槽最大支持80张路2路输出卡共计160路输入信号，包括HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS/S-VIdeo/双绞线/光纤等格式，输出卡带预加重功能，支持25m-30米长线输出，输出4K板卡支持HDMI2.0 4K@60HZ,HDBaseT 4K@60HZ,光纤4K@60HZ（板卡数量要求） 18.为了保证连接线路的可靠性，HDMI板卡需要每一路带加固装置。 19.严格遵守HDCP-高宽带内容保护技术，使得HDMI传输的高清晰信号不会被非法录制,可以通过平板打开或者关闭某一路HDMI信号的HDCP保护。 20.通过可视化板卡扩展图像预览功能，能实时预览端口所存在的视频图像 21.支持矩阵软件对EDID的在线编辑功能，支持HDMi、dvi、vga等接口的EDID编辑功能 22.支持矩阵软件对输入输出接口的亮度、对比度、色彩饱和度等信息的读取和设置 23.电源在工作电压额定值的85%～110%（187V～242V）之间变化时，不需进行调整应能正常工作。 24.平均失效间隔时间：MIBF>100000hrs 25.4K最大支持4096*2160@60HZ 超高清视频信号交换，支持4K画质中的YCbCr 4:4:4无损显示； 26.具有独特的AD/DA图像处理方式，采用3D comband、3D de-interlace，提高图像边缘效果，提高画面层次； 27.节能环保设计，无信号输入20S，输入端口自动进入睡眠状态，减小功耗，有信号端口自动打开，进入正常工作状态； 28.超低温设计方式，每张板卡内置独立散热系统，以保证机器在高温环境下，7*24小时不间断工作； 29.支持3D Noise Reduction,降低画面噪点，提高画面品质； 30.接地和连接保护措施:具备接地保护措施； 满足GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》的要求。 31. 盐雾:满足GB/T 2423.17-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》的要求。 32.电子电气产品六种限用物质:满足GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》的限值要求。 | 套 | 2 |

- 第二包：消防专用无线宽带数据传输设备

| 序号 | 标的名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲海上无线宽带主站 | 1.支持室外安装；支持无中心同频组网，支持自动进行点对点、点对多点、链状、星状、网状、混合网络拓扑结构自适应动态调整，支持多跳接力及中继转发； 2.频段：支持1420MHz-1530MHz； 3.工作带宽：支持1.25MHz/2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz等自由配置； 4.组网支持节点数：不小于32节点； 5.扫频：支持扫频功能，实时查看周围无线环境各频点的干扰情况； 6.射频：采用2通道设计，支持2T2R； 7.射频功率：≥2x10W； 8.单跳双通道传输速率：信道带宽20Mhz情况下，峰值速率不小于90Mbps 9.防护等级：≥IP67 10.多跳性能：宽带自组网9跳链状组网状态下传输速率不小于16Mbps 11.多跳传输时延：自组网6跳传输时延不超过45ms 12.传输时延：设备单跳平均传输时延不超过10ms 13.传输距离：空对地（海）单跳距离不小于30海里； 14.移动性：在船载移动速度超过30海里/h时固定站可与船载基站保持无线连接，基站之间无缝切换并保持业务不中断； 15.支持WIFI；4G或5G公网通信。 16.支持北斗定位系统； 17.屏幕和接口：具备内嵌式不小于1.5英寸LED电子显示屏幕，支持内嵌式航插网口或光口、航插电源口、射频接口（N）、WIFI接口、北斗定位天线接口等,接口防水、防松脱，可靠性高； 18.供电：交流220V转DC 12V-60V 任意电压，适配车载、机载及固定多种使用场景 19.全套设备包括主机（室外）、防浪涌网络连接箱（室外）电源箱（室外）、双收发天线 20.固定基站一座安装于天津港附近建筑高层楼顶，能够提供交流供电和UPS供电、并根据需要提供互联网（不低于100M），机房和天线高度≥80米，机房和天线位置提供不低于3年使用期；1座固定基站安装于滨海支队楼顶，2个固定基站与消防船载基站实现无线自组网； 21.自组网固定基站振动及冲击需满足GJB150.16A、GJB150.18A要求； | 套 | 2 |
| 2 | 海上无线宽带船载台 | 1.支持室外安装；支持无中心同频组网，支持自动进行点对点、点对多点、链状、星状、网状、混合网络拓扑结构自适应动态调整，支持多跳接力及中继转发； 2.频段：支持1420MHz-1530MHz； 3.工作带宽：支持1.25MHz/2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz等自由配置 4.组网支持节点数：不小于32节点； 5.扫频：支持扫频功能，实时查看周围无线环境各频点的干扰情况； 6.射频：采用2通道设计，支持2T2R； 7.射频功率：≥2x10W； 8.单跳双通道传输速率：信道带宽20Mhz情况下，峰值速率不小于90Mbps 9.防护等级：≥IP67 10. 多跳性能：宽带自组网9跳链状组网状态下传输速率不小于16Mbps 11. 多跳传输时延：自组网6跳传输时延不超过45ms 12. 传输时延：设备单跳平均传输时延不超过10ms 13.传输距离：海对空（地）单跳距离不低于30海里； 14.移动性：在移动速度超过30海里/h时可与其它固定基站保持无线互联，自动判选最佳基站互联，确保连接质量，不中断； 15.支持WIFI；4G或5G公网通讯 16.支持北斗定位系统； 17.显示和接口：具备内嵌式LED显示屏幕，支持内嵌式航插网口或光口、北斗天线接口、射频接口、电源接口（航插）、WIFI接口等，接口防水、防松脱，可靠性高。 18.供电：DC 12V-60V 任意电压，适配车载、船载及固定多种使用场景； 19.全套包含主机、电源、电缆、避雷器、双射频天线和北斗天线； 20.移动站安装至消防船； 21.自组网移动基站设备振动及冲击需满足GJB150.16A、GJB150.18A要求； | 套 | 2 |

- 第三包：消防船应急通讯设备

| 序号 | 标的名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲370M集群船载台 | 1.频段范围：350-400MHz 2.信道容量：1024 3.区域容量：64 4.显示屏：LED显示 6行 5.防护等级≥IP54 6.接收灵敏度≤0.3μV(12dB SIN AD); 0.22μV(Typical)(12dB SIN AD) 7.发射功率：2-20W多档可选 8.卫星定位：支持北斗定位系统 9.声码器：支持AMBE和NOVC 10.支持PDT集群和PDT常规模式 11.支持无线自组网集群模式 12.支持电台在无线自组网模式下通话时自动互相定位； 13.全套含主机、话筒、通讯电源（直流13.8V、最大工作电流10A）、通讯电缆、室外增益天线、避雷器、天线支架等； 14. 可接入覆盖滨海新区的无线自组网，并满足天津沿海至天津港锚地区域消防船之间及消防船与支队之间的的无线自组网应急通讯要求； 15. 符合 《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》（GA/T 1255-2016）要求。 16. 符合警用数字集群(PDT)设备空口一致性测试及射频设备性能检测大纲TC/OP(XZ)1B-142-2016要求。 | 套 | 4 |
| 2 | 800M集群手持机 | - 工作模式：TETRA ； - 工作周期 5/5/90 > 16 小时 工作周期 5/35/60 > 12 小时 ； - 电池容量 ≥1650mAh 锂电； - 对讲机及配件可提供 2W输出功率（4W 峰值） - 射频技术规格频段 800 MHz ； - 发射机射频规格 Class 3L (1.8W) 和 Class 4 (1W) ； - 接收器类别 A 和 B 静态接收灵敏度 800 MHz: -116dBM（典型值）； - 动态接收灵敏度 800 MHz: -107dBm（典型值） ； - 防护等级≥IP65； 10.位置服务：支持北斗定位系统 ； 11安全选项：增强型安全特性- OTAR/DMO SCK 鉴权（双向鉴权）； - 空中接口加密，等级 1、2和3 ； - 端到端加密 ； - 含主机、天线、充电器、电池 - ★接入天津港TETRA数字集群系统并能正常使用。 | 套 | 20 |
| 3 | 800M 集群船载台 | - 数字集群模式：TETRA - 显示屏≥2.8英寸、640*640像素、TFT屏； - 通讯录：≥1000联系人； - 可编程控制键； - 防护等级≥IP54（控制头≥IP67）; - 工作电压：10.8-15.6V； - 工作频段：807-870MHZ； - 收发间隔：45MHZ； - 射频信道带宽：25MHZ； - 发射功率：≥3W; - 接收机静态灵敏度：≥-114 - 接收机动态灵敏度：≥-105 - 定位：支持北斗定位系统 - 含通讯电源（直流13.8V、最大工作电流10A）、通讯电缆、室外增益天线、避雷器、天线支架等 | 套 | 4 |
| 4 | 海事VHF船载电台 | - 频率范围：TX:156.025-162.000MHZ； RX:156.025-162.025MHZ； - 工作制式：INT,USA,CAN channels； - 电压：13.8V DC标准（11.7V-15.9V DC）； - 天线电阻：50Ω - 输出功率：25W（High功率）；1W（Low功率）； - 频率稳定度：±5ppm； - 邻近信道功率：大于70dB - 灵敏度：-14dBµ； - 静噪灵敏度：小于-10dBµ； - 音频输出：4.5W标称（10%失真4Ω负载）； - 防护等级：≥IP67 - 带有DSC功能 - 含通讯电源（直流13.8V、最大工作电流10A）、通讯电缆、室外增益天线、避雷器、天线支架等 | 套 | 4 |
| 5 | 海事手持电台 | 1.频率范围：TX:156.025-157.425MHZ；RX:156.050-163.275MHZ； 2.工作制式：INT,USA,CAN，WX channels； 3.电压：3.7V DC nominal； 4.天线电阻：50Ω 5.输出功率：5W（High功率）；1W（Low功率）； 6.频率稳定度：±10ppm； 7.邻近信道功率：大于70dB； 8.灵敏度：-0.25µV； 9.静噪灵敏度：小于-10dBµ； 10.音频输出：4.5W标称（10%失真4Ω负载）； 11.防护等级：≥IP67。 12.含主机、充电器、电池、天线、电池容量≥1200mAh | 台 | 4 |
| 6 | 手持卫星电话 （海事） | - 可接入全球海事卫星系统 - 接口：Micro USB、音频接口、天线口 、Bluetooth 2.0 - 显示器：高对比度彩色屏 - 防护等级≥IP65 - 使用温度：-20°C to +55°C - 卫星电话 ：2.4kbps 语音 - 语音信箱 ：快速拨号1 - 其他语音服务 ：呼叫记录 / 来电显示 / 呼叫等待 / 呼叫转移 / 呼叫保持 / 会议 /呼叫限制 / 快速拨号/自定义号码拨号 - 短信息 ：160 拉丁或74 非拉丁字符 - 标准和预设文本 - 网络页面发消息:经由www.inmarsat.com免费 - GPS 位置信息:通过文本或邮件发送位置信息 - 特征：跟踪/紧急帮助按钮/eCompass/报警/分钟提醒/麦克风静音 - 天线收起时来电提醒/扬声器/蓝牙 - 语言：多语种，包括简体中文 - 含主机（包括天线）、电池、充电器 | 台 | 4 |
| 7 | 固定海事卫星电话 | - 发射工作频率 ：1626.5 -~1660.5 MHz - 接收工作频率：1518 ~ 1565 MHz (lnmarsat) 1565.19 ~ 585.65 MHz (GPS) - 射频输出阻抗：50欧姆 - 载波频率：Channel O = 1626.525 MHz - Channel 169 = 1660.475 MHz - 发射调制：GMSK - 接收调制：OQPSK - 信道：14跟踪，51信道定位； - 更新频率：1Hz；PS模块 - 精确度：2.5米CEP, 速率0.1米／秒; - 首次定位时间：纳秒 低温 29s, 高温1s - 灵敏度-： 161dBm - 使用范围：海拔S18000米，速度S515米／秒 - 动力范围：加速度S4g - 防护等级≥IP54 - 连接器、接口 - POTS/RJ11：RJ 11/2-wir e, 5RE N @600m ,可调的来电铃声忙音及拨号音，可调频率及输出阻抗； - lnmarsat天线：TNC-母； - GPS天线：SMA-母； - 10-32 V DC ：4-way microFit接口(AC/DC适配器或DC输入）； - 专用手柄： RJ9接口； - 配置／数据：迷你USB, B类接口； - 喇叭扩音器：内置扬声器／麦克风； - 含主机、通讯电源、电缆、天线； | 套 | 2 |
| 8 | ▲单兵图传终端 | 一、盔装视传终端 1、采用数字CMOS图像传感器，像素：1920*1080，像素尺寸：4.0 μm x 4.0 μm，近红外增强；具备≥50倍模拟增益，≥30倍数字增益；具备低照度下可看清至少6米处人物面部特征，至少10米处人体轮廓 2、红外热成像镜头：采用非制冷红外焦平面探测器类型，分辨率256×192，具备探测距离不小于300米，识别距离不小于70米 ，辨认距离不小于30米；测温范围-10℃～550℃，具备中心点测温和多点测温 3、结构设计：头戴式融合微光夜视和红外热成像，可回传灾害现场信息 4、视频模式：具备可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合三种视频图传模式 5、电池续航：可充电高温电池，续航时间≥4小时，具备USB线和座充两种充电方式 6、网络：具备4G/5G全网通；WiFi具备2.4GHz+5.8GHz；具有AP热点模式；具备接入自组网设备网络；具备同时接入消防指挥网和公网，无缝自有切换；蓝牙功能:具备蓝牙，与腕戴视显终端自动匹配长连接 7、防水防尘等级：≥IP67； 8、防摔性能：具备承受至少2米任意面跌落主要部件与数据安全 9、防爆类型：本安型 10、盔装支架：具备现有各种统型带滑轨，具备快装快拆支架、视角角度可调节： 垂直60度；具备定制专用支架 11、机身重量≤170g 12、机身尺寸≤120mm x 70mm x 40mm 13、兼容性：具备设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台、消防融合通信的资源树中呈现，指挥中心可通过指挥视频平台、图像综合管理平台、融合通信平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并具备上下线状态、语音通话，定位信息实时获取 二、腕戴视显终端 1、显示屏幕：≥3英寸彩色电容屏 2、高清摄像头：≥500万像素 3、存储容量：≥64G存储 4、结构设计：腕带式，呈现盔装视传终端所传输的灾害信息 5、视频模式：具备查看可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合画面，：具备 物理功能按键快捷切换 6、网络模式：具备4G/5G全网通；WiFi：具备2.4GHz+5.8GHz；具有AP热点模式；具备接入自组网设备网络；具备同时接入消防指挥网和公网，无缝自由切换 7、物理按键:提供至少2个物理功能按键，便于消防员佩戴手套操作 8、卫星定位：支持北斗定位功能 9、电池续航:可充电高温电池，续航时间≥3小时，具备USB线和座充两种充电方式 10、防水防尘≥IP67防水防尘防护等级，具备设备在水下至少1.5米范围内浸泡不小于30分钟不受损 11、防摔性能：具备承受至少2米任意面跌落主要部件与数据安全 12、防爆性能：本安型 13、机身及腕带：具备主机与腕带分离，实现快装快拆；采用V0级别耐高温阻燃材料 14、机身尺寸≤120mm x 75mm x 25mm 15、机身重量≤180g ★16、兼容性：具备设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台、消防融合通信的资源树中呈现，指挥中心可通过指挥视频平台、图像综合管理平台、融合通信平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并具备上下线状态、语音通话，定位信息实时获取 | 套 | 4 |
| 9 | 布控球 | ★1、接入要求：可接入消防救援总队图像管理平台和应急管理部消防救援局图像综合管理平台，视频图像可被管理平台调取，并支持双向语音对讲 2、整体设计：一体化结构设计，带有设备提手，携带方便，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、激光灯等模块，带有设备提手，携带方便 3、机芯：高清机芯≥1/1.9″ Exmor CMOS；光学变倍≥30倍，数字变倍≥12倍，最大分辨率1920*1080P 4、最低照度：彩色 ≤0.001lx（F1.6,AGC on，1/30s），黑白 ≤0.0001lx（F1.6,AGC on，1/3s） 5、夜视距离：夜视距离≥150米 6、音频输入：手咪或蓝牙（二选择一，单声道），手咪接口3.5mm接口， 7、多平台登录：支持在web浏览器上设置保存不少于3个服务器地址和登录账号，使用时可以选中切换 8、网络：支持不少于1×4G全网通，1×5G全网通，支持APN和VPDN；内置1×WIFI，1×10/100M以太网口≥1（航空插头转出），支持AP模式，支持锁定一个热点 9、定位：支持北斗定位功能 10、状态显示：内置显示屏，显示4G/5G信号强度，平台连接状态；OSD可调取显示设备名称、时间、定位、电量字符叠加 11、交互能力：支持通过图像综合管理平台进行组会，实现指挥视频终端与布控球、布控球与布控球、布控球与单兵等多方语音对讲。 12、网络适应：支持在H264 High profile编码协议下，512kbps带宽可传输1080P@30帧高清图像；单向传输视音频延时＜100ms；丢包率达30%的网络情况下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步。 13、防护等级：≥IP67 14、电源：内置7.2V/12.8AH锂电池，工作续航时间≥8小时 15、尺寸：≤Φ170*300mm 16、重量：≤5.5kg 17、配件要求：安全箱、接口线、三脚架固定圆盘、蓝牙耳机、有线手咪、车载充电器； | 套 | 2 |
| 10 | 单兵图像传输设备 | ★1、平台对接：可全功能接入到图像综合管理平台，设备可在图像综合管理平台资源树中呈现，指挥中心可实时调取设备视频、发起语音对讲、获取定位信息等。 2、整体结构：专业视频编码设备，一体化集成设计，采用嵌入式操作系统，非安卓、鸿蒙等手机类产品。具有摄像机固定卡口，可固定在摄像机热靴卡槽上使用。 3、视频格式：支持QCIF、CIF、4CIF（D1）、720P 、1080P，帧率(5～60)帧可选，视频码流支持128Kbps～6Mbps可调整。 4、视频接口：支持1路HDMI输入，支持1080P 60fps高清视频。 5、音频接口：至少支持1路3.5mm接口输入、1路无线蓝牙音频输入，1路HDMI音频输入，可通过软件三选一输入；至少支持1路3.5mm接口输出和1路蓝牙音频输出。 6、网络接口：支持1个5G全网通卡槽、1个4G全网通卡槽、内置1路无线WIFI，支持AP热点，支持WEB远程配置维护。 7、其他接口：支持1个TF卡槽，1个USB Type-C接口，1个摄像机固定卡口。 8、状态显示：具有OLED显示屏，支持按键触摸操作；可显示系统运行状态，包括网络状态、定位信息、电量信息、蓝牙状态、TF卡状态、麦克风状态、网络连接状态等。 9、卫星定位：支持北斗定位功能，定位信息支持OSD方式上报，可显示经度、纬度信息。 10、安全特性：支持APN传输，帐户权限确认可设置。 11、字符显示：支持字符叠加功能，可在输出的图像中编辑叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、定位、电量、设备位置等。 12、多平台设置：支持设置保存3个平台服务器地址和登录账号，可通过显示屏控制按键快速切换需要登录的平台服务器。 13、交互能力：支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲。 14、低带宽传输：支持在H.265编码协议下384Kbps带宽传输1080p@25fps图像。 15、网络适应性：支持在H.265编码、45%丢包率的网络条件下，客户端经过服务器调取图像，图像清晰流畅，并音视频同步。 16、电池供电：内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥6小时； 17、物理特性：设备本体尺寸≤150mm×80mm×60mm，重量≤0.8kg。 18、工作环境温度：工作环境温度支持-20℃~55℃正常工作； | 套 | 1 |