项目需求书（乘用车、客车）

乘用车、客车项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。

- 项目背景

为保障区域内采供血业务正常运行，以满足临床用血需求，现因业务需要采购采血车一辆。

二、项目预算

第一包：2000000元；

预算应包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

不包含装具费用、机动车保险、车辆购置税、机动车号牌费用。

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（二）本项目不接受联合体。

四、服务要求

所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100000公里，以先到者为准，改装部分质保1年，具体零部件质保期以质保手册为准，锂电池质保5年电池衰减不超30%；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。

在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

五、交货要求

交货时间：签订合同后40日内。

交货地点：采购方指定地点。

六、付款方式

待定

- 技术要求

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 大型纯电采血车 | 1辆 | 1 | 车辆配置要求 |  |
|  |  |  | 1.1 | ★整车要求 | 必须具有“医疗车”专用车公告，提供工信部发布的医疗车公告页截图并加盖投标人公章 |
|  |  |  | 1.2 | 总长 | ≥10900mm |
|  |  |  | 1.3 | 总宽 | ≥2550mm |
|  |  |  | 1.4 | 总高 | ≤3700mm |
|  |  |  | 1.5 | 车厢内高 | ≥1930mm |
|  |  |  | 1.6 | 轴距 | ≤6050mm |
|  |  |  | 1.7 | 驱动电机额定功率 | ≥215 kW |
|  |  |  | 1.8 | 驱动电机峰值功率 | ≥350 kW |
|  |  |  | 1.9 | 驱动电机额定扭矩 | ≥1260 N.m |
|  |  |  | 1.10 | 锂电池 | 1.采用磷酸铁锂电池，电池额定存储能量≥310kWh，标称电压≤600V。 2.具备高密度磷酸铁锂离子电池，电池能量密度＞170Wh/kg（提供具备检测资质的第三方检测机构），电池充满快充≤4小时；慢充≤6小时。电池为车辆行驶、车载电器、空调等的正常使用供电。 3.具备一键驻车工作模式，驻车无需插入钥匙；动力电池可以为驻车空调、医用冰箱、医疗设备设施等所有电器提供电源； 4.电池应具备内外部保温、液冷等措施，确保动力电池存储和工作环境温度满足-35℃-65℃的高低温环境。 5.针对电池进行安全检验，包含预处理、振动、机械冲击、模拟碰撞、挤压、湿热循环、浸水、热稳定性（外部火烧、热扩散）、温度冲击、盐雾、高海拔、过温保护、外部短路保护、过充电保护、过放电保护项目，所有项目检验结果均符合《GB 38031-2025电动汽车用动力蓄电池安全要求》。 6.电池箱体要求至少满足IP68+IP6K9K级别，满足防尘、防浸泡、防高温高压喷水的防护；箱体MSD、连接器底座单侧至少满足IP68；提供电池生产厂家出具的IPX8和IPX9K防水测试报告复印件作为证明材料并加盖投标人公章； 7.电池组主串联回路内设置快速熔断器，发生短路时可断开主电路。 8.有泄压和透气装置，泄压压力不大于50 kPa，电池配备气压平衡阀。 9.防火要求：至少满足B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能为水平燃烧HB级，垂直燃烧V—0级。 10.电池箱具备液热加热功能，配置加热管理控制模块和加热器，能够控制电池箱体内的温度,具备充电加热模式。 11.储能装置单体外形尺寸（mm）≤48×200×220 12.电池管理系统（BMS）1套，具备绝缘电阻监测检测功能；电池电量显示与仪表台仪表集成一体化，可实时显示电池组电压、剩余电量等，带电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息。 |
|  |  |  | 1.11 | 前悬/后悬： | ≤2290/3150 (mm) |
|  |  |  | 1.12 | 前/后轮距 | ≤2090/2000(mm) |
|  |  |  | 1.13 | 最大总质量 | ≤16900kg |
|  |  |  | 1.14 | 整备质量 | ≤16000kg |
|  |  |  | 1.15 | 额定载客人数 | 2-9人 |
|  |  |  | 1.16 | 车桥 | 前后盘式制动器，前后桥一体化轴承单元 |
|  |  |  | 1.17 | 防抱死控制系统 | 有ABS防抱死控制系统 |
|  |  |  | 1.18 | 导游椅 | 有导游椅 |
|  |  |  | 1.19 | 悬架系统 | 进口六气囊 |
|  |  |  | 1.20 | 乘客门活动踏步 | 乘客门均有活动踏步 |
|  |  |  | 1.21 | 动力电池专用冷却装置 | 空调集成有动力电池冷却装置 |
|  |  |  | 1.22 | 轮胎 | 11R22.5真空胎 |
|  |  |  | 1.23 | 乘客门 | 前门 |
|  |  |  | 1.24 | 外后视镜 | 电动兔耳外后视镜 |
|  |  |  | 1.25 | 顶风窗配置 | 1个带换气扇顶风窗 |
|  |  |  | 1.26 | 取电器 | 有取电器 |
|  |  |  | 1.27 | 倒车监视系统 | 单探头彩色倒车监视器 |
|  |  |  | 1.28 | 整车玻璃 | 外摆门钢化玻璃+白色中空后活动内嵌式司机窗+全封闭牡丹绿中空玻璃+最后一排内嵌式推拉窗。 |
|  |  |  | 1.29 | 司机乘客椅 | 三点式安全带气囊减震司机椅，有安全带未系报警功能 |
|  |  |  | 1.30 | 转向系统 | 双源电动液压助力转向系统 |
|  |  |  | 1.31 | USB手机充电器接口 | 驾驶区1个USB手机充电器模块 |
|  |  |  | 1.32 | 空调系统 | 电动冷暖空调，制冷量≥32000Kcal/h，制热量≥30000Kcal/h。 |
|  |  |  | 1.33 | 车身保温系统 | 独立水暖+大功率水暖除霜，水暖驻车可用 |
|  |  |  | 1.34 | 电动空气压缩机 | 有油活塞式电动空气压缩机 |
|  |  |  | 1.35 | 安全锤 | 不少于4把防盗警报安全锤（其中司机处1把） |
|  |  |  | 1.36 | 灭火器 | 不少于2个4kg干粉灭火器 |
|  |  |  | 1.37 | 灭火弹 | 高电压设备舱自动灭火弹 |
|  |  |  | 1.38 | 充电机 | ≥120kW双枪 |
|  |  |  | 1.39 | 监控系统 | 具有北斗／GPS双模行车记录仪功能（SIM卡），不少于7路视频录像监控功能（分别监控前方路况、司机、前门、等候区、采血区各2个） |
|  |  |  | 1.40 | 电子钟配置 | 电子钟1件 |
|  |  |  | 1.41 | 智能辅助功能 | 有智能辅助功能(至少包含电子驻车、坡道辅助、停车制动、驱动防滑、复合制动功能) |
|  |  |  | 1.42 | 播放系统 | ≥7英寸集成中控，含播放器+倒监功能 |
|  |  |  | 1.43 | 低速蠕行功能 | D档松刹车时车辆能以低速(＜5km/h)平稳正常行驶。 |
|  |  |  | 1.44 | 集成式控制器 | 五合一集中控制器，减少高压连接点，降低故障率，减少维修成本。 |
|  |  |  | 1.45 | 驻车液压平衡系统（1套） | 液压平衡支撑系统 ： （1）6T平衡支撑系统，4个支腿，单支腿承载6吨； （2）工作环境温度：-20~55℃； # （3）油泵排量：≥2.5ml/r；工作压力：≥16MPa (单个油缸顶升力6吨)；最高耐压：≥20MPa；电机功率：≥2.2kW；油箱容积：≥8L （4）支腿最大行程400mm； （5）具备自动警示功能，在支腿没有完全回收到位时，警示驾驶员不能开动车辆；（提供支腿厂家盖章协议）。 |
|  |  |  | 1.46 | 车联网系统 | 1、车辆配置有医疗车专用车联网系统，支持车辆企业运营管理、驾评管理、售后服务管理，车辆粘贴有车联网注册二维码。 2、车联网系统可以支持电脑端登录、支持微信小程序登录。（提供证明截图） 3、车联网系统支持运营管理，可以查看车辆数量、车辆位置、运营里程、运营天数、能耗等；支持微信小程序车辆巡检，具备一键智能巡检和外观巡检功能，外观巡检可以手动维护提交结果，一键智能巡检智能巡检包含电子驻车、电池灭火系统、电机系统、电池系统等；。（提供证明截图） 4、车联网系统支持驾评管理，便于改善司机的不良驾驶行为，为车队提供更加精准的车辆及人员管理服务。提供安全性评分、经济性评分、舒适性评分等，并提供评分说明。（提供证明截图） 5、车联网系统支持售后服务管理，微信小程序可以查看服务经理姓名电话、查看服务网点、进行预约维保。（提供证明截图） 6、支持视频监控功能，微信小程序可查看实时视频；电脑端可以调用历史视频。 |
|  |  |  | 2 | 内饰配置要求 |  |
|  |  |  | 2.1 | 内饰材料 | （1）前后顶：前后顶可根据需求设计，环保材质； （2）顶、裙板：家装风格，材质为环保PP蜂窝板，顶部两侧长条照明灯； （3）窗帘：动车窗帘（禁止折叠帘）； （4）窗立柱及窗框：亮白色吸塑带造型窗立柱，材质为环保材料； （5）风道：亮白色PVC商务开模成型扁平带圆弧型风道，采用环保材质； （6）颜色风格：窗帘、围帘：米黄色；圆凳：米黄色坐垫；座椅：米色拼暖咖棕； （7）选用环保、耐磨、防滑、阻燃的石英砂地板革 环保性能：气味等级（40°C气味等级3.0；80°C气味等级3.5）；甲醛≤0.01g/kg；TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。（提供第三方检测报告） 耐磨性能：参照GB/T 18102,使用磨耗仪AP-180砂布，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏地。（提供第三方检测报告） 防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10。（提供第三方检测报告） 阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。（提供第三方检测报告） |
|  |  |  | 3 | 改装配置要求 |  |
|  |  |  | 3.1 | 医用冰箱 | （1）有效容积≥158L （2）风冷，电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内的温度恒定控制在4±1℃范围内； （3）上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度； （4）设定点可以调整校对，校对范围2℃~8℃，校对0.5增量。 （5）安全系统：双重显示运行参数（数字显示，记录仪记录）故障报警（高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警）三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时；两种安全运行程序（传感器故障安全运行程序、数字紊乱安全运行程序） （6）全透明程序：外门防凝露技术的应用， 85%湿度无凝露，保证对箱内情况的观察；内部小门透明设计；透明真空钢化玻璃门 （7）人性化设计：自动化霜功能，适合高温高湿地区；安全门锁设计，防止随意开启；大屏幕数字温度显示，便于观察；血液分类分层存放，便于存取操作；脚轮方便使用；宽电压带，适合187~242V电压下使用 （8）具有医疗器械注册证。 （9）生产厂家通过 ISO9001 系列质量体系认证、ISO14001 环境体系认证、ISO13485 医疗器械质量体系认证、职业安全健康 ISO 45001认证，符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械生产许可证 |
|  |  |  | 3.2 | 工作设施 | # 工作台（木制）≥2个；采血台（木制）≥2个；离心热合工作台≥1个； # 长条休息椅≥2组；可升降护士圆凳≥8个；前门固定22寸数字高清显示器1个（前顶），采血区对面固定22寸固定数字高清显示器1个；功放+2个大顶防水音柱1套；LED显示屏1套（滚动字幕，右侧第一侧窗） |
|  |  |  | 3.3 | 采血椅 | 采血椅4件，手托可上下可调节（手动）；靠背可调，座椅前后可调 要求采用液压可控气动扶手； ①、疲劳测试循环寿命不低于20500次； ②、延展速度≥45mm/s； ③、满足在高低温测试-40℃-80℃之间正常工作； ④、抗拉性能满足2000N测试无问题； ⑤、提供核心部件厂家盖章检测报告 2、单人采血座椅：座椅宽度≥690mm，可前后滑移，靠背可调节，臂托可调节； 3、双人采血座椅：座椅宽度≥1335mm，每个座椅单独前后滑移，靠背可调节，臂托可调节，两个座椅中间有隔板，双人座椅两条支腿（为便于卫生清洁，不允许有4条腿），两条支腿间距≥860mm。 |
|  |  |  | 3.4 | 核载要求 | 除采血椅外，司机椅、导游椅、后部卡座均可满足荷载人数要求； 卡座座椅提供质量监督检验中心出具的强制性检验报告，座椅强度满足《GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》国标要求，安全带约束系统满足国家标准要求。 |
|  |  |  | 3.5 | 服务设施 | 饮水机柜（木制）1个；洗手池1个，脚踏出水（内置污水箱和净水箱）；食品冰箱、微波炉、垃圾组合柜1个；垃圾桶3个,衣帽钩3个；后高地板储物柜（木制）1组,休息卡座1套（配2付靠背、2付坐垫，5付安全带），围帘1套；车载专用冷热饮水机1台，水桶在下方； |
|  |  |  | 3.6 | 灯光设施 | （1）紫外线消毒灯4 盏； （2）两侧长条灯一套，采血台上方各一盏LED射灯，射灯技术要求如下： 功率≥8.5W； 工作环境温度：-40~55℃； 灯圈颜色：镀铬，外透镜：雾化透镜； 光色：6000-6500K纯白，LED光通量：850lm， 出光角度：160度，泛光型； LED射灯灯具经过电磁兼容测试，驱动电源不能干扰车内收放机频段。（提供电磁兼容测试报告） |
|  |  |  | 3.7 | 消毒机 | （1）吸顶式动态空气消毒机2台 （2）具有消字证号的医用等离子体空气消毒器； （3）采用顶置嵌入式安装方式，不占用地面或壁挂空间，额定循环风量≥600m³/h，可适用60m³体积及以上的场所； （4）净化消毒效果要求：（需提供第三方检测机构检测报告）。 |
|  |  |  | 3.8 | 市电配电设施 | 配电箱（含漏电保护器、空气开关），插座等，服务电瓶， 逆变器，有≥12kW，逆变器提供电磁兼容报告 |
|  |  |  | 3.9 | 护栏 | 钢管压花护栏（扶手）一套 |
|  |  |  | 3.10 | 车身条幅挂钩 | 车身两侧条幅挂钩（左右各4个） |
|  |  |  | 4 | 生产工艺技术及售后服务要求 |  |
|  |  |  | 4.1 | # 生产要求 | # 医疗车需为一体化生产，即底盘生产与整车改装需为同一厂家，要求出具车辆生产厂家承诺函原件并加盖投标厂家公章。 |
|  |  |  | 4.2 | 防腐要求 | # （1）投标车型整车（车身+底盘）采用进口阴极电泳处理，电泳工艺与世界顶级乘用车企业工艺相同，完全引进进口工艺、原材料，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。 # （2）保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。 提供国家涂料质量监督检验中心出具的检验报告作为电泳防腐性能技术证明资料、电泳设备采购合同及发票扫描件并加盖整车生产厂家公章。 |
|  |  |  | 4.3 | 焊接质量要求 | 所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。通过ISO 3834-2焊接质量体系认证，投标文件中需提供焊接相关的质量体系认证证书扫描件，并加盖整车生产厂家公章。 |
|  |  |  | 4.4 | 线束及线束防护要求 | 采用汽车用薄壁绝缘低压电线。 （1）整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） （2）线束耐温性能：高温压力（100℃，4h，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h，1kV，1min）, 按照GB/T 25085-2010标准进行测试，无裂纹，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） （3）线束耐压性能：耐电压试验，测试条件为1KV、30min，升至5kV情况下，按照GB/T 25085-2010标准进行测试，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） （4）防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） （5）线束及线束防护环保性能：绿色环保，TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g，甲醛<10mg/Kg，气味等极≤3。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） # （6）寿命：线束的设计寿命不低于10年，与整车同寿命。 |
|  |  |  | 4.5 | 售后服务要求 | 整车底盘质保2年或15万公里，改装及设备部分质保1年； # 车辆交付地市须有采血车生产厂家授权售后服务机构（具备主管部门颁发的汽车维修或汽车售后服务资质，提供采血车生产厂家售后服务协议书）。 |

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

八、验收标准

车辆符合现行国家标准要求。

九、其他要求