天津市第一中心医院复康院区提升改造项目基础硬件及附属设施建设项目排队叫号项目

项目需求书

# 一、项目背景

天津市第一中心医院作为一所以急救医学、器官移植、耳鼻咽喉头颈外科学为特色，融医疗、教学、科研、预防与保健为一体的现代化三级甲等综合医院，同时也是市级医学中心之一，在保障区域医疗健康、应对重大公共卫生事件中承担着关键职责。为有效支撑天津市重大传染病防治基地建设功能需求，进一步提升医院作为重点救治医院的信息化、智能化水平，强化辅助临床业务综合支撑能力，特针对医院叫号系统开展扩容升级改造工作。

本次叫号系统扩容升级改造，将重点围绕防治基地辐射区域内的业务管理支撑需求，在保障现有业务连续性的基础上，优化叫号流程与业务联动机制，确保在日常诊疗与传染病防治场景下，叫号系统能与医院各业务环节高效协同，提升整体诊疗服务效率。针对叫号数据的采集与处理需求，对叫号系统进行功能拓展，使其具备在患者叫号、就诊过程中自动采集关键相关数据的能力，并能实现数据的实时传输与规范处理，对后期管理分析提供数据支撑。此外，还将新增报到机、诊区智能交互信息发布终端、窗口智能交互信息发布终端、诊室智能交互信息发布终端、喇叭、功放，并与医院既有信息系统实现深度、无缝集成。

本项目涉及急诊区域诊室扩容，门诊区域调整，诊区划分，需要对现有排队叫号系统进行扩容调整，主要包括：报到机追加、综合显示屏增加、喇叭功放增加等内容。

本次工程叫号系统部署在天津市第一中心医院复康路院区门诊楼1-4层各科室及大厅、A区1-2层的各科室及大厅、B区2层、D区2-3层。总计增加报道机70台、候诊区综合屏36台、窗口屏6台、诊室门口屏30台、喇叭7台、功放3台。旨在通过与报到机、显示屏、喇叭、功放联动，优化患者就诊流程，提升门诊服务效率与质量。​

点位数量如下表：

表1 排队叫号系统点位明细

| 设备名称 | 总数 | 门诊1F | 门诊2F | 门诊3F | 门诊4F | D2 | 改造D3 | 改造A2 | 改造A1 | 改造B2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报到机 | 70 | 13 | 15 | 8 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 |
| 候诊区综合屏 | 36 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 窗口屏 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 诊室门口屏 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  | 12 | 8 |
| 喇叭 | 7 |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 1 |
| 功放 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

1. 投标产品实质性要求

# （1）投标人所投产品须提供原厂商售后服务承诺函及原厂商针对本项目的唯一授权书，确保项目实施、技术支持、售后服务均由产品原厂商直接提供，保证服务质量与产品合法性。

# （2）系统需符合入湖数据要求接入院内集成平台。接口方式：接入esb 集成平台总线的webservice/HTTP服务，同时需兼容HL7 V3.0/2.7 医疗行业接口数据标准，实现诊疗数据的标准化交互。

# （3）系统底层数据库需严格遵循国家卫生健康委发布的医院信息系统数据库国标要求（含《医院信息平台数据标准》《电子病历系统功能应用水平分级评价标准》等相关国标），数据库表结构、数据编码、数据元定义等需与国标保持一致，确保数据的规范性、通用性和互操作性。

# 2. 技术参数

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）硬件 |  |  |  |  |
| 1 | ▲报到机 | 硬件配置： 1、触摸显示屏：≥32.0”，显示分辨率≥1920×1080@60Hz，触摸屏。 2、主机：内存：≥8GB硬盘：≥256G固态硬盘 3、条码扫描模块：支持一维条码/QR二维条码，像素1280*800，识读精度≥4mil(1D)。 4、读卡器：二代身份证、医保卡识别（支持本地医保和异地医保）、电子医保卡。 5、凭条打印：≥80MM热敏式打印机，自带切刀，支持纸尽和纸将尽告警，支持前维护。 | 台 | 70.00 |
| 2 | ▲诊区智能交互信息发布终端 | 1、工业级显示器：≥55寸，≥16:9，显示分辨率≥1920×1080​ 2、CPU≥4核，内存≥2G，硬盘≥16G 3、电源：220V±5%，50/60Hz​ 4、屏幕为7*24小时工作，显示屏为工业级显示屏，屏幕点亮时间需不低于24h×6年，需满足工控要求 | 台 | 36.00 |
| 3 | ▲窗口智能交互信息发布终端 | 1、工业级显示器：≥32寸，≥16:9，显示分辨率≥1920×1080​ 2、CPU≥4核，内存≥2G，硬盘≥16G 3、电源：220V±5%，50/60Hz​ 4、屏幕为7*24小时工作，显示屏为工业级显示屏，屏幕点亮时间需不低于24h×6年，需满足工控要求 | 台 | 6.00 |
| 4 | ▲诊室智能交互信息发布终端 | 1、工业级显示器：≥21.5寸，≥16:9，显示分辨率≥1920×1080@​ 2、CPU≥4核1.6GHz，内存≥1G，硬盘≥8G 3、电源：220V±5%，50/60Hz​ 4、屏幕为7*24小时工作，显示屏为工业级显示屏，屏幕点亮时间需不低于24h×6年，需满足工控要求 | 台 | 30.00 |
| 5 | 喇叭 | 吸顶嵌入式安装。 1、尺寸≥6寸； 2、额定功率≥6W； 3、输入方式：70V/100V； 4、灵敏度：≥98dB； 5、频率响应：110-18KHz； | 个 | 7.00 |
| 6 | 功放 | 1.频率响应Line：30Hz-20KHz 2.总谐波失真Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 3.信噪比Auxinput：≥66dB 4.音调调节范围Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz） 5.电源AC220V/50Hz | 台 | 3.00 |
| （二）软件 |  |  |  |  |
| 7 | 分诊排队管理系统 | 1、专业管理 ①支持院方专业数据的增删改查 ②支持专业报到化验单结果验证，限制化验结果未出患者报到 ③支持特殊专业报到优先，看诊队列前置 ④支持同步院方HIS专业数据 2、科室管理 ①支持对院方科室数据进行增删改查 ②支持同步院方HIS科室数据 3、分诊台管理 院方分诊台信息维护，支持分诊台对应科室/专业信息的维护，当分诊台下科室新增专业后，快速关联，即时响应对应业务。 ①支持对院方分诊台进行增删改查 ②支持同步院方HIS分诊台 ③支持分诊台功放的启用与关闭，解决分诊台个性化发声需求 ④支持联合诊台，解决诊台的联合管理与分诊业务 4、诊室管理 院方诊室基础信息维护，支持关联不同区域大屏，可多角度、多方位查看诊室出诊医生的就诊情况。 ①支持对诊室信息进行增删改查 ②支持配置诊室单独的呼叫文案和等候就诊文案，解决个性化诊室需求。 ③支持跨区、跨分诊台关联分诊台，解决物理位置造成的业务分割问题。 ④支持关联多个功放，支持配置发声次数 ⑤支持多诊位配置，系统自动识别医生出诊数量切换对应模板信息。 5、诊区、窗口、诊室智能交互信息发布终端管理 系统提供多套诊室屏业务模板以供院方选择与使用。 ①支持配置翻页时间 ②自定义背景色，纯色配色/渐变配色 ③字体颜色、字号大小配置 ④●上屏等候人数配置，1位/多位 ⑤支持配置是否弹窗以及弹窗时间，多种弹窗样式可以选择 ⑥●患者标识配置（上下午/初复诊），支持角标的6个方位 ⑦固定字体大小/超出等比缩放字体大小 ⑧按登录医生显示等候患者/按专业分别显示等候患者 ⑨●模板自增行数/列数 ⑩支持配置单医生和多医生模版，系统自动识别、自动切换 ⑪支持配置医生暂离文案，当医生特殊情况离开时，诊室屏弹窗显示医生暂离，友好提示患者。 6、●患者就诊轨迹 支持患者就诊轨迹查询，可查询患者报到终端、分配医生、就诊医生、就诊诊室等信息 7、●临时通知 支持护士站选择单个/多个功放发送通知；支持功放终端查询历史播报记录。 ①支持自定义设置语音播报常用文案信息 ②支持一键实时播放语音 ③支持按周期、按时段创建播报任务、播报内容 ④支持按时段查询播报记录 8、患者列表 数据列表可对患者进行报到、绿通、调医生等操作；支持护士站查询患者并辅助报到。 ①报到：支持对患者单号源/多号源快速报到 ②绿通：支持特定情况下对患者进行绿通操作 ③调医生：支持患者预约医生离岗时，为患者进行调医生操作 9、实时监控 医生出诊信息监控、报到机监控、诊区大屏监控、诊室屏监控，全方位监控各个终端数据。 ①支持查看分诊台下所有医生出诊信息，看诊人数、过号人数、候诊人数等 ②支持协助医生退出医生呼叫系统 ③支持调整医生看诊队列，看全部患者/初诊患者/复诊患者/自约号患者 ④支持调整医生等候人数，叫一等一/叫一等二 ⑤支持宫格/列表视图切换查看医生出诊数据 ⑥支持在线查看分诊台下所有大屏数据，支持大屏弹窗时间、大屏显示内容自定义配置 ⑦支持在线查看分诊台下所有诊室屏数据，支持单/双诊位模板自动切换，支持诊室屏屏弹窗时间、温馨提示信息自定义配置。 ⑧支持在线查看分诊台下所有报到机数据，支持对号源报到时间限制、温馨提示、报到弹窗时间等自定义配置。 10、叫号规则与队列管理 ① 基本叫号规则后台可配置：支持就诊全流程按挂号 / 报到时间顺序叫号，包含正常呼叫、重复呼叫、过号处理、跳号呼叫等功能；支持患者自主签到确认，未签到患者暂不进入叫号队列。 ②多号别动态队列后台可配置：针对不同号别或专病门诊，建立独立队列并支持队列合并及动态调整；可根据科室出诊负荷、患者流量变化，灵活配置队列优先级与号源分配比例。 ③ 多医生诊室管理：诊室屏幕可同时展示多位医生的姓名、职称、专业方向、当前就诊号、等候患者数及预计候诊时长。支持公共队列（未指定医生患者）与专属队列（指定医生患者）并行管理，系统智能分配患者至等候时间最短的医生队列。 ④医生多科室出诊管理：医生多专业出诊，多专业患者队列自动合并 ⑤特殊患者优先级与排队规则后台可配置，包含不限于以下规则。 a、按挂号序号正序排列（初复诊） b、按报到时间正序排列（初复诊） c、初诊按挂号序号正序排列，复诊按报到时间排序 d、支持自定义优先规则（新生儿、老人、残疾人、军人等），当患者有一种或多种优先身份时，可根据系统设定的优先标签权重数值，通过数值叠加确定患者排序，不同情况对应不同的排序 e、X优X普混合排序 f、以上支持X初X复混合排序 g、转诊患者规则：与医院转诊系统联动，自动识别转诊患者身份及转诊科室，按照既定规则插入目标科室队列（可根据需要配置插入位置，如按照复诊患者进入复诊队列），并在系统标注 “转诊” 标识；支持转诊科室与接诊科室的信息同步，确保转诊流程衔接。 h、复诊患者规则：可实现按复诊按号序及登记（二次报到）时间有序插入当前队列，避免影响初诊患者整体等候秩序。 11、信息查询 ①各节点时间便捷查询：支持医护人员在工作站查询患者挂号、签到、分诊、候诊、就诊、结束就诊等全节点时间； ②患者可通过自助终端、手机 APP 或候诊区屏幕，查询个人当前排队位置、预计等待时长及各节点耗时。 | 套 | 1.00 |
| 8 | 自助报到系统 | ①支持医保卡，二代证，电子医保，条形码报到 ②支持多科室，多号源报到 ③支持跨业务报到 ④支持语音播报 ⑤支持号源就诊时段可配置 ⑥支持弹窗自定义，皮肤自定义 | 套 | 1.00 |
| 9 | 门诊分诊排队叫号系统 | ①支持鼠标/键盘快捷键快速登录医生站以及快捷键使用（例F9->顺呼） ②★支持医生多专业出诊，多专业患者队列自动合并 ③支持医生个别专业优先看诊 ④支持共享诊室（不同分诊台共用同一个诊室） ⑤支持出诊专业编辑切换 ⑥支持顺呼、重呼、选呼患者 ⑦支持医生特殊情况时暂离操作 ⑧★支持过号患者归队操作 ⑨支持颜色区分初诊和复诊患者 ⑩支持自动抓取上屏等候患者，上屏等候患者不同标识显示 ⑪支持自动同步HIS患者当前就诊状态 ⑫支持自定义患者列表显示字段信息 ⑬支持0-1新患者报到消息弹窗提示/声音通知 ⑭支持简化版呼叫端（360模式） | 套 | 1.00 |
| 10 | 门诊辅助决策系统 | 医院业务数据看板，不限于饼状图、折线图、组合图等方式统计患者就诊数据，支持从不同维度统计患者就诊数据。 支持统计门诊关键指标，包括各科室门诊量、医生接诊效率、（预约）患者平均候诊时长、过号率、优先患者占比等；支持按时间/科室/医生生成统计报表及趋势图表；提供多维度数据分析功能，为医院优化出诊安排、调整科室资源配置、提升门诊服务效率提供数据支撑。 | 套 | 1.00 |
| 11 | 疫情转换时的配置要求 | 数据追溯与上报配置：开启患者院内就诊轨迹记录功能，详细记录患者分诊、候诊、就诊的位置及时间；支持疫情相关数据快速导出，包括发热患者数量、就诊时间、接触医护人员等信息，满足疫情防控溯源排查与上报需求。 | 套 | 1.00 |

- 商务需求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的质保服务。 含软硬件维护和系统软件升级、技术支持服务、系统管理及操作培训，提供系统个性化修改需求。

2.调试要求：送货上门、调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置、互联记录、数据字典、服务器搭建安装操作说明书、系统安装说明书及接口文档等 ；

3.技术人员提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

4.供应商提供技术人员定期回访服务，定期通过电话或其他方式访问用户， 了解产品使用情况及网络安全情况，每月进行一次现场巡检，并形成书面巡检服务报告。

（三）交货要求

1. 交货期：合同签订收到预付款后，60天内完成设备到货。成交供应商需提供实施工作计划文档交给采购人。

2. 交货地点：天津市第一中心医院复康路24号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

签订合同后30个工作日内预付合同总额的30%，全部到货并经监理组织到货验收合格后30个工作日内支付合同总额的50%，项目竣工验收合格后30个工作日内支付合同总额的20%（特殊情况以合同为准）。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

采购人有权对项目实施全过程进行监督管理，包括但不限于定期或不定期检查项目现场，核验项目人员身份与资格，核实设备材料的品牌型号（以供应商采购发票为准）等。供应商必须配合此类检查，具体要求以最终合同为准。