# 一、项目背景

天津市口腔医院始建于1947年，是集临床、教学、科研、预防为一体的三级甲等口腔专科医院。2008年经批准成为南开大学附属口腔医院，同时医院也是天津市整形外科医院。医院坐落在美丽的天津母亲河——海河河畔（和平区大沽北路75号），与繁华商业街劝业场、滨江道、和平路相邻，交通十分便利。2010年成立第一门诊部（河西），位于河西区黑牛城道73号；2022年成立第二门诊部（南开），位于南开区南开三马路117号；2023年梅江院区增建工程正式动工，位于西青区津门湖街梅江西路以东。医院设有22个临床科室，编制住院病床80张，口腔综合治疗台228台，医院年门急诊服务111万余人次，年出院患者2300余人。

梅江院区选址西青区津门湖板块，紧邻梅江成熟生活区与城市快速路，服务范围覆盖河西区、西青区及环城区域近百万居民，填补了该区域大型公立口腔专科医院的资源空白。经过三年的规划建设，梅江院区即将于2026年年底竣工试运营，项目总建筑面积超7.7万平方米，规划设置150张床位、300台牙椅，在完整平移和平总院全部临床科室、保障医疗服务同质化的基础上，针对性适配当下群众就医需求的新特点，完成了科室布局与服务设施的升级优化，建成后将成为一座数字化、人性化、生态化的现代化口腔专科医院，既可以缓解和平总院的就诊压力，也能让周边居民在家门口享受到优质公立口腔医疗服务，进一步提升天津全市口腔医疗服务的可及性与服务水平，为区域群众的口腔健康保驾护航。

本项目为天津市口腔医院互联互通建设（二期）项目，结合行业内先进成熟的技术，完成医院信息安全体系完善、业务承载、数据存储及灾备系统部署等相关建设工作，满足医院在业务、服务及管理等方面的需求进行一体化升级改造。

# 二、项目预算

第一包：803万元；

# 三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

# 四、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

★1.提供安全运营服务、内网安全管理系统、系统集成、机房运维、精密空调运维1年质量保证，提供其他所投产品3年质量保证，质保期免费上门维修，终身维修（质保期外正常收取维修费用）。

2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

6. 投标人提供新设备的搬运、安装、调试工作，包含配件及辅料的安装调试工作。

7. ★功能定制要求

①要求本次超融合一体机须支持纳入我院现有超融合管理平台进行统一管理，具备集群间虚拟机迁移、虚拟机全生命周期统一管控及资源统一监控能力。若不支持上述功能，须提供免费定制开发实现此业务资源统一平台运维管理，为避免项目交付周期过长，定制周期最多不超过7天，并在中标后7天内提供上述功能上线测试验证。

②为缓解我院日常运维工作压力，提升集中监控与统一管理水平，本次采购的分布式存储设备需与医院现有的超融合管理平台进行对接开发，具体定制功能如下：实现分布式存储设备与超融合管理平台的无缝对接，确保能在超融合管理平台上完成文件资源的账号管理、文件目录的创建操作以及文件所属用户的权限控制等功能。上述定制开发相关费用需包含本次招标的总报价中，同时，为保障项目按期交付，定制开发周期最长不得超过7天，且中标方须在中标后的7天内完成上述功能的上线测试与验证。

③本次所投防火墙品类及态势感知探针设备需支持与医院现有安全态势感知平台联动，将防火墙和态势感知探针设备产生的安全日志等数据上报至安全态势感知平台，并在安全态势感知平台进行威胁展示，当院内安全态势感知平台检测到安全风险时，可联动防火墙下发策略（包括封锁IP、访问控制等），阻断安全风险，提升整体安全能力。上述功能若不支持，需提供定制开发服务满足上述功能要求，定制开发相关费用需包含本次招标的总报价中，同时，为保障项目按期交付，定制开发周期最长不得超过7天，且中标方须在中标后的7天内完成上述功能的上线测试与验证。

④上述功能若不支持，需提供定制开发服务满足上述功能要求，定制开发。

相关费用需包含本次招标的总报价中

⑤免费提供梅江院区室内智能导航及相关李生或物联平台。

签订合同后，投标人应在招标规定的时间内提供详细的技术实现方案、原型演示或第三方检测报告以证明其可实现性，若不符合功能要求，招标人有权利废除合同，并保留追责的权利，重新组织采购活动。

★（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起30个工作日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市口腔医院梅江院区（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕后15个工作日支付合同总额的60%，货物使用无质量问题验收合格后15个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 五、技术要求

★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

- （二）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲数据库服务器 | 1 | 台 | 三年 |
| 2 | 数据库高可用软件 | 1 | 节点 | 三年 |
| 3 | 超融合一体机 | 11 | 台 | 三年 |
| 4 | 超融合交换机 | 4 | 台 | 三年 |
| 5 | 数据中心防火墙 | 2 | 台 | 三年 |
| 6 | 推理一体机 | 1 | 套 | 三年 |
| 7 | 堡垒机 | 1 | 台 | 三年 |
| 8 | 安全运营服务 | 1 | 套 | 一年 |
| 9 | 数据库审计 | 1 | 套 | 三年 |
| 10 | 内网安全管理系统 | 1 | 套 | 一年 |
| 11 | 分布式存储设备 | 1 | 套 | 三年 |
| 12 | 存储交换机 | 2 | 台 | 三年 |
| 13 | 防火墙1 | 1 | 台 | 三年 |
| 14 | 防火墙2 | 1 | 台 | 三年 |
| 15 | 日志分析管理系统 | 1 | 台 | 三年 |
| 16 | 态势感知探针 | 2 | 台 | 三年 |
| 17 | Web防火墙 | 1 | 台 | 三年 |
| 18 | 系统集成 | 1 | 项 | 一年 |
| 19 | 机房运维 | 1 | 项 | 一年 |
| 20 | 精密空调运维 | 1 | 项 | 一年 |

注：

加注“▲”号的产品为核心产品

- （三）技术参数要求

- 1、数据库服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 配置2颗处理器，单颗处理器主频≥2.2GHz，单颗处理器核心数≥32核心，支持双线程技术。 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 支持DDR4主流内存型号； |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 内存插槽：服务器最大支持≥16个内存插槽，最高速率3200MT/s |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SAS/SATA等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 最大支持≥10个PCIe4.0速率插槽 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 提供≥1个OCP插槽 |
| 10 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 64G |
| 12 | 产品规格 |  | 内存容量 | ≥1TB; |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 支持 SAS/SATA/NVMe SSD/M.2 SSD 硬盘 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | SSD硬盘≥1.92TB |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | SATA或 SAS或NVMe |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | SSD硬盘数量≥8块 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 最大可支持≥12个2.5/3.5英寸SAS/SATA/SSD 硬盘 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其它参数应符合GB/T12628的相关规定；b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 |
| 20 | 产品规格 | RAID 卡 规格(若支 持 RAID卡) | RAID卡支持的SSD、SATA 接口数 | ≥8 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持 SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥8 |
| 22 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | 不涉及 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | ★网络：≥2个10GE网口；≥2个1GE RJ45接口 |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 不限定 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 不限定 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA接口 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 主机标配USB接口≥4个 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不涉及 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | ≥1个管理网口 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 电源：配置2个热插拔冗余电源， 支持 1+1冗余； |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥800W |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸(高×宽×深) | ≤88mm ×≤482mm×≤820mm |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 标准滑轨，可安装于标准机柜 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 单台服务器配置2颗CPU，与机柜所占高度单位（U）比≥1：1 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃);大气压86～106kPa |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 44 | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI 计算单元 | 不涉及 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 不涉及 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 不涉及 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 不涉及 |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如： VGA、USB3.0 、BMC管理端口 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件 、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 不涉及 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 不涉及 |
| 58 | 功能要求 | RAID 卡功能(若支持 RAID卡) | RAID卡RAID级别支持 | 不涉及 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | 不涉及 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 支持外置 USB 光驱 |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1)支持 DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能， 并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统，驱动进行升级。 |
| 70 | 功能要求 | 及驱动功 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持通过第三方软件进行操作系统备份及还原功能 |
| 71 | 功能要求 | 能 | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； |
| 72 | 功能要求 | 中文信息 处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 不涉及 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 不涉及 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊 断 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存 、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
|  |  |  |  | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 不涉及 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或 MAC白名单访问控制 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 不涉及 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 不涉及 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、 开发 、测试 、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档 、开发文档 、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 不涉及 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 不涉及 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | a)CPU（中央处理器）内置核心可信度量根（CRTM），可用于构建信任链以实现从硬件启动到系统运行整个过程的安全性和完整性；b)支持可信平台控制模块(TPCM)；c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可。 |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |
| 102 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |
| 103 | 性能要求 | CPU 性能 | ★CPU主频 | 单颗 CPU≥2.2Hz |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU 核数 | ≥32核 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU 末级缓存容 | ≥64MB |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 109 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 不涉及 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡性能 | 不涉及 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 配置独立网卡速率≥10GE光纤接口；≥1GE RJ45接口 |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 不涉及 |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3的有关规定 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品且均不低于产品支持的内存规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 116 | 兼容要求 |  | FCHBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、 闪存盘、移动硬盘、USB光驱及 KVM 等， 要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD 可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h |
| 126 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、 电源 、风扇热插拔(内置风扇除外)，并具有冗余设计 |
| 129 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 130 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商可提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 132 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 133 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能；c)服务器操作系统的自动安装功能；d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 不涉及 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 不涉及 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 141 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 143 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 145 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知校方并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 146 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

- 2、数据库高可用软件

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 系统要求 | 要求所选数据库高可用软件完全兼容院方现有架构体系，与原有数据库架构无缝对接，可进行在线不停机扩展升级，升级过程中无需停止原有数据库服务，业务系统无感知，实现零停机升级。新增节点数据自动同步，同步过程不影响原有节点的读写性能。 |
| 高可用性 | 采用多种故障监控机制实时监测系统的软硬件健康状况，若某节点发生故障，故障节点脱机，同时该节点虚拟IP会立即飘移到其余健康的节点来响应连接请求，保证业务不中断。 |
| 易用性 | 要求数据库平台软件简单易用、对应用完全透明，不会对现有的数据库及应用程序进行修改，不改变用户的使用习惯 |
| 数据同步方式 | 支持数据实时同步与异步同步两种模式。 |
| 故障告警 | 同时提供多种故障通知机制，如邮件、通知服务告警等 |
| 数据安全性 | 采用非共享存储架构设计，数据可以存放在每台机器自己的存储介质中，避免硬件单点故障，保证数据至少两份及数据安全 |
| 登录账户同步 | 支持对登录账户创建、更改、删除整个生命周期的自动同步，无需人工维护，避免辅助节点切换为主节点后，因账号、密码、权限、数据库映射关系等不一致导致业务系统无法正常使用的情况。 |
| 同步技术 | 要求产品的同步技术高效稳定，不能是基于触发器、CDC、镜像、复制订阅等高消耗或有明显技术限制的同步技术 |
| 作业同步 | 支持对作业创建、更改、删除整个生命周期的自动同步，确保作业在各个节点间的一致性，避免辅助节点切换成主节点时，因作业的内容不一致、作业未及时开启等原因导致业务数据混乱等问题。 |
| 可靠性 | 服务器群组中任何一台服务器故障不影响业务正常使用，节点修复后自动同步差异数据可以自动加入群组中继续工作。 |
| 系统库对象同步 | 支持对系统库中的表（结构和数据）、存储过程、视图、函数等常用对象的同步，避免因对象不同步造成业务系统无法正常使用的情况。 |
| 负载均衡 | 针对查询操作提供负载均衡能力，将应用程序的查询访问在多个节点间有效的均衡负载。 |
| 读写分离 | 通过制定策略重定向SQL，支持将报表类及第三访查询接口指派到集群任意节点，降低主库服务器性能压力，透明地实现读写分离操作，无需修改应用程序。 |
| 弹性扩展 | 可以通过增加服务器的数量来增加数据库的处理能力，最多支持8节点，实现简单扩展，提高设备利用率。 |
| 配置透明 | 要求对应用程序完全透明，提供唯一的IP地址及端口供应用程序访问。 |
| 图形化管理 | 具有图形化的管理工具，可以轻松的实现数据同步、节点扩展、负载设置、日志记录、邮件通知以及更加及时的短信通知等操作。 |
| ▲知识产权 | 为避免软件侵权，要求所选产品拥有自主知识产权，要求提供投标产品的软件著作权证书 |
| 授权数量 | 本次项目提供1台数据库服务器节点的授权许可。 |

- 3、超融合一体机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 1、★每节点配置≥2颗CPU，CPU主频≥2.5GHz，单颗CPU核数≥32核；内存≥256GB DDR5；硬盘配置≥2块480GB SSD，≥4块3.84TB SSD硬盘；网络接口配置≥6个千兆电口，≥4个万兆光口（满配万兆多模光模块）。 2、★每节点需配置不少于2颗物理CPU的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、云计算管理软件授权。须提供不少于100点的业务主机终端安全防护软件授权，提供不少于50个虚拟机同品牌容灾软件授权。 3、支持大屏展示，便于平台管理员直观查看资源池的使用情况与健康状态，涵盖物理主机数量、虚拟机数量、CPU 使用率、内存使用率、存储使用率，以及集群故障与告警等信息。 4、支持对运行异常虚拟机进行HA拉起，包括网络异常，硬件异常，虚拟机进程异常、I/O异常挂起，修正状态异常虚拟机、主机离线的虚拟机。支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式 5、支持批量启动、关闭、重启、挂起、克隆、迁移虚拟机，简化日常运维需求操作。 6、支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，可以通过AI算法对虚拟机、主机对性能、可靠性打分并提供调度建议；可以设置调度时间段。 7、支持通过拖拽连线的方式构建网络拓扑，可以通过单选或框选的方式选择网络设备及虚拟机。可以删除选中的网络设备及虚拟机，可对虚拟机设备进行开机、关机等操作。 8、可通过硬盘资源池化提升资源利用率，结合智能条带化、数据分层、热点数据预测等技术优化存储性能。 9、支持备份复制策略，按照设定的备份频率、数据传输速率等策略，将虚拟机的备份复制到多个不同位置进行存储与归档（提供产品功能截图） 10、支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。 11、支持在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读写速率、最大读写次数。 12、支持对云平台的软硬件指标进行监控、检测和分析，可以及时同步到移动端应用小程序，用户可通过移动端小程序查看用户资源的监控指标信息（提供产品功能截图） 13、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上，当采用聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果。 14、支持进行数据重建操作，重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建。 15、支持压缩传输功能，对同步到备站点的数据先压缩再进行传输，并可以根据实际带宽启用、禁用压缩传输功能。 16、支持编辑容灾策略信息，包括名称、受保护云主机等基本信息，容灾RPO、异地容灾位置等。 |

- 4、超融合交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★千兆电口≥16个，万兆光口≥8个，25G光口≥8个，万兆多模光模块≥16个。 2、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps。 3、支持访问控制列表，支持通过源目的IP、源目的MAC、源目的四层端口号、协议类型等进行流分类； 4、支持模块化可插拔双电源，且实配双电源。 |

- 5、	数据中心防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★产品CPU符合安全可靠测评公告要求。网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥18G，并发连接数≥800万，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个。 2、支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 3、支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 4、支持9000+应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 5、支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 6、支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略， 7、具备独立的勒索病毒防护模块，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（提供产品功能截图） 8、支持管控非法、违规网站的访问行为，具备海量的URL分类库。 9、内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 10、支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 11、支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 12、支持双机模式部署，当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。 |

- 6、	推理一体机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、支持部署Deepseek R1、Deepseek V3、Qwen2（7B、72B）、Qwen2.5及Qwen3等大模型。 2、★≥2颗国产化CPU，单CPU主频≥2.6GHz，核数≥48C/96线程；配置≥512G DDR5内存，≥2块960G SSD，≥2块3.84T SATA SSD配置；配置≥4个千兆电接口，≥1个2端口10G网卡（含10G多模光模块），冗余电源。 3、本次一体机所配备的CPU(中央处理器)内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。提供该CPU具有上述密码技术特性的证明材料，并加盖芯片原厂公章。 4、★配置≥8张算力卡，加速卡采用单卡单芯片架构设计，单卡FP32算力≥49TFLOPS；TF32算力≥98TFLOPS；BF16算力≥196TFLOPS；显存容量≥64GB,显存带宽≥896GB/s 5、≥5个USB接口，具备后部独立的管理端口，提供官网链接和截图作为证明材料，并加盖制造商公章。 6、配置一体机管理软件，以图形化的方式显示服务器的温度传感器信息和温度告警，提供CMA和CNAS标识的检测报告作为证明材料。 |

- 7、	堡垒机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★网络接口≥6千兆电口，≥4千兆光口。资源授权数≥150点 2、支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入 3、支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、短信认证（移动云mas)、AD域/LADP认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。 4、支持配置资源访问时间规则，即使授权范围内的资源，需在指定时间范围内才可发起访问，确保运维在可信时间范围 5、支持以图形方式查看用户占比、在线用户数量、以及活跃用户 6、支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口 7、支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。 8、支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作 9、支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式 10、支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人； 11、支持提供系统内部操作审计，包括管理员和运维用户的登录、登出、对系统的配置操作、账号属性修改等系统管理操作 |

- 8、	安全运营服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 1、★提供不少于10个IP资产为期1年的7*24小时安全运营服务。 2、需提供服务成果展示门户，应具备服务质量可视化展示，能通过可视化的数据，清晰的了解安全专家的服务水平，至少包括高危可利用漏洞准确率、高危可利用漏洞防护率、威胁闭环率、威胁平均分析研判时效、威胁平均遏制时效、事件闭环率、事件平均分析研判时效、事件平均闭环时效。（提供服务成果展示门户中服务质量监控相关的截图证明） 3、提供安全工具对医院服务资产开展互联网暴露面探测，以梳理资产面向互联网的开放情况，快速发现违规暴露在互联网中的资产及存在的风险并进行处置，实现对暴露面资产可管可控，降低暴露面资产的风险。 4、针对服务范围内资产扫描到的高危可利用漏洞，需为医院做好每一个高危可利用漏洞的防护工作，包括但不限于为医院提供漏洞修复方案和安全设备防护策略，以及帮助医院配置防护规则，保障医院不因此出现重大网络安全事件和声誉、经济损失；（提供服务平台具备高危可利用漏洞防护规则的证明，并且支持对扫描到的高危可利用漏洞能够自动匹配漏洞防护规则的证明） 5、需具备安全专家每月对医院的安全设备的防护策略进行检查，确保安全设备上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。投标方云端服务平台应当具备丰富的策略检查工具。 6、需为医院配置一名经验丰富的安全专家作为专属服务经理，并且实时响应医院咨询的网络安全相关问题； 7、需为医院提供7*24小时的安全守护，不论是白天、黑夜、节假日投标方都应该能做到7*24H在线服务，并且在节假日期间应当每日为医院提供节假日值守快报。 8、具备云端检测和分析平台，通过采集医院现网防火墙等安全设备的安全告警和安全日志，结合大数据分析、人工智能等技术手段，为医院提供7*24小时持续不间断的安全威胁分析鉴定，同时在用户界面进行展示； 9、为了保证安全监测的准确率和服务质量，支持为医院自定义配置安全规则，以满足日益复杂的安全趋势所带来的安全监测需求； 10、支持为发现每一个漏洞建立漏洞工单持续跟踪漏洞状态，支持从发现、验证、处置、复测到完成的漏洞全生命周期全过程进行管理，清晰直观地展示脆弱性的修复情况，遗留情况以及脆弱性对比情况，使得医院可做到漏洞的可视、可管、可控（提供平台具备脆弱性管理功能的截图） 11、安全运营服务须与本次所投防火墙品类产品实现联动；通过统一安全流量分析研判，实现安全事件分析、溯源取证，线上专家持续守护。 |

- 9、	数据库审计

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★数据库流量≥600Mb/s，SQL处理性能≥30000条SQL/s，支持部署在虚拟化或超融合环境。 2、支持自动发现镜像流量中的活跃数据库，可识别资产IP地址、端口和资产类型和发现资产的插件 3、支持HTTP访问审计，可指定GET、POST、URL、响应码进行精细审计 4、支持对返回结果集样例行数和大小进行限制，降低结果集存储资源占用。 5、支持敏感数据扫描结果列表展示，可查看表内字段列表详情、匹配的敏感数据规则和样本预览 6、支持自动将SQL语句分为login、logout、DDL、DML、DCL、privilege等操作类型 7、支持发现数据库所在的服务器的异常网络通讯行为，包含访问数据库服务器上的非数据库协议通讯审计全记录 8、支持发现数据库服务器主动外联通讯行为，外联审计结果全记录可追溯 9、支持通过审计日志快速添加规则，包括自定义规则、白名单规则、黑名单规则和用户行为基线，审计日志内容将作为规则条件自动填充 10、支持SQL模板响应分析，对资产选定时间范围内SQL模板使用数、平均响应时长、平均响应行数进行排名和占比分析 11、支持记录用户操作日志，包含操作时间、操作用户、操作IP、操作对象、操作内容等 |

- 10、内网安全管理系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 要求工程师对现有内网安全管理系统进行升级加固，要求对院内1000台计算机终端进行统一管理 |
| 管理中心 | 管理中心（分级部署和多级集中管理要求）： - 管理模式要求C/S+B/S架构,数据存储及传输要求seal算法、AES算法。管理构架上支持采用分级部署、分级管理和集中管理相结合的方式，管理模式为“下管一级”。 - ★系统要求管理中心平台满足管理1000台计算机终端客户端授权的管理能力，本次1年期400点授权与现有内网安全管理系统能够通过现有控制台进行统一管理，后期可以实现与现内网安全管理系统实现级联管理。 - 部署简单，支持自动检测安装环境，可以对于不符合条件的环境给出安装建议，支持快速安装可以一键安装服务器所有组件。 - 支持对服务器工作情况的监控，如硬盘空间、数据库占用空间等 - 支持对数据库文件进行大小和时间监控，实现文件转移和删除 - 服务器平台需要支持Windows 2008/2012/2016/2019等 32位及64位平台上安装。 - 要求支持的数据库SQL Server 2008/2012/2016/2019等 - 系统要求部属市局管理中心平台支持单台管理中心10000台计算机的管理要求(截图证明），具备服务器自我保护功能，可以防止IP占用、DDos攻击。要求终端支持所有WINDOWS操作系统。 - 支持对NAT环境部署，在NAT环境下可以正常部署，接收策略和上报数据。 - 安全策略制定功能，根据终端安全防护需要提供安全策略（全局策略、本地策略、备份策略）。 - 策略制订后，能够自动分发至网络中所有注册终端，根据策略类型决定如何执行。 - 可以定义策略执行的网络环境，如在特定网络中策略有效或无效。 |
| 基本功能管理 | - 支持终端流量管理，对网络异常流量终端和异常连接数进行监控和控制，对可疑发包（蠕虫病毒等）行为、多并发连接提供检测、报警、断网功能； - 资产管理功能，能够自动获取软硬件资产信息，并对资产变更信息进行报警； - 可由网管统一控制的桌面防火墙功能，实现协议、端口、IP访问控制功能； - 控制外设接口的使用，启用或禁用软驱、光驱、U盘、USB接口、打印机、Model、串口、并口、1394接口、红外接口等，禁用手机存储功能，禁止手机连接计算机，同时禁用第三方插件连接方式； - 用户权限变化监控； - 支持IP与MAC绑定功能，禁止终端用户修改IP地址、网关等网络通讯关键参数的功能，如用户修改这些参数可自动由系统的客户端软件将这些参数修复； - 能够识别并控制经公安部许可的主流防病毒系统安装情况，并监控其运行。 - 终端文件备份，由终端向服务器备份指定目录下的指定文件,同时可进行身份认证； - 远程管理功能：即点对点获取远程终端在线进程、服务及所开放的端口之间关系，并远程控制。能对指定的远程终端进行网络数据包协议分析功能； - 具备进程管理功能：支持对（指定公司名称、源文件名、产品名称、MD5探测）进程进行黑白名单的控制，黑名单内的进程自动被禁止，指定执行目录下的白名单内进程自动启动，主要支持除白名单中进程与系统进程外,不允许其他进程执行。 - 具备文件、目录分发功能，且管理员自定义分发成功的判断条件，具体包括对注册表是否写入及文件是否更新等条件进行判断。 - 支持软件分发支持断点续传机制，下载失败后，根据指定时间自定再次下载。 |
| 移动存储审计 | - 通过标签和策略相结合对移动设备接入进行管理，实时发现并管理接入网络中的移动存储设备（如U盘、移动硬盘等）； - 移动存储设备在格式化和重新分区时标签不可被擦除； - 可以通过标签方式和策略相结合的方式，对移动存储的使用权限进行控制（禁止使用、只读使用、读写使用）； - 对U盘标签进行分部门管理，打过标签的移动存储设备只能在策略指定的范围内使用，可与医院认证U盘进行交叉识别、认证方便信息传递； - 可以将通用移动存储设备分为交换区和加密区，并可以分别设置不同的密码。以提高信息的安全性。离网之后，加密区不可见，防止保密区敏感信息泄露。 - 具备移动存储介质接入行为审计，提供详细的文件操作审计记录（文件的创建、复制、删除、修改、和重命名等操作），提供详细的移动存储设备的插入和拔出动作的详细记录。 - 支持AES(256bit)高强度对称加密算法的安全办公U盘，具备外带安全办公功能，运行办公系统自动断开网络连接，防止在办公过程中的文件的外泄，包括复制、剪切、另存、打印、截屏，邮件输出和网络共享，本U盘内编辑的临时文件在外部计算机无留存，可以防止病毒在U盘的使用期间自动从主机传播到安全U盘中，可以支持U盘芯片对外部计算上使用的行为审计(可提供U盘演示)。 |
| 资产管理 | - 系统要求支持管理网络终端软硬件资产：采集客户端的硬件设备信息（诸如硬盘、CPU、内存等）、位置信息（设备名称、使用人、联系电话、房间号等），注册后存储到数据库中;可自动发现客户端安装的软件，将所有相关数据入库管理；支持在管理中心对注册客户端进行联机卸载。 - 系统要求支持设备资产信息变化报警，报警未注册设备、注册程序卸载行为，实时检测硬件设备变化情况（如设备硬件变化、网络地址更改、USB设备接入等）。 - 必须支持对终端计算机软件安装信息的收集，包括当前软件安装信息和历史安装信息。 - 支持对终端计算机节能管理，实现计算机定时开机、关机，可以实现对计算机电源、屏幕保护进行节能设置，并汇总分析，形程耗电量统计。 - 支持对正版MS操作系统的识别能力和MS OFFICE正版识别能力 - 支持对桌面防病毒软件管理功能,进行辅助管理,包括杀毒、调取等功能。 - 具备管理员呼叫帮助平台，终端用户可以主动请求管理员提供远程帮助。 |
| 违规外联监测 | - 要求支持监控网络中客户端的非法外联行为，实时检测内部网络（包括物理隔离和逻辑隔离网络）用户通过调制解调器、ADSL、双网卡等设备非法外联互联网行为，并远程告警或断网。 - 支持监控已注册的设备网络连接行为，如改变网络地址接入其它网络，根据接入网络环境因素判定其是否非法接入其它网络。 - 客户端非法外联支持详细记录非法上网计算机的名称、单位、上网方式,可以在报警平台和报警查询中获知信息，并且可以对客户端进行提示信息，自动关机，断网等处理。 - 必须支持是否允许使用代理服务器上网的控制。 - 支持在互联网服务器搭建非法外联监控中心,实现在外网触发非法外联行为时,非法外联主机对互联网服务器进行违规信息上报。 |
| 补丁分发管理 | - 支持非微软WSUS的补丁分发机制，对多平台系统进行补丁检测与审计，对漏打补丁的终端系统能够生成漏打补丁列表，并可以针对漏打补丁列表进行对应的补丁分发。 - 支持使用增量式补丁自动分离技术，在外网分离出已安装、未安装补丁，分类导入，即仅对内网的补丁进行“增量式”的升级，减少拷贝工作量。 - 支持自动建立补丁库，支持补丁库信息查询。针对下载的补丁进行归类存放，按照不同操作系统、补丁编号、补丁发布时间、补丁风险等级、补丁公告等进行归类，帮助管理人员快速识别补丁。 - 支持建立补丁测试工作机，下载后的补丁应首先进行测试，测定合格后方可进行大规模的补丁分发。 - 支持定时、定周期、分类、分部门、分范围、客户机状态和用户自定义等策略。 - 具备详尽的补丁分发策略，补丁可以定时、定周期、分类、分范围、分部门、分范围、客户机状态和用户自定义等进行分发。 - 支持针对特定的一个补丁或多个补丁，对指定计算机或者计算机网络进行补丁自动分发安装。 - 支持在指定时间、指定网络范围内以不同方式（如推、拉）分发补丁，或者根据脚本策略统一控制客户端下载补丁。当系统监测到有客户端未打补丁时，可对漏打补丁的客户端进行推送补丁。 9）支持多种方式进行下载流量控制。 |

- 11、分布式存储设备

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★配置≥3个存储节点，每个节点硬件参数：国产化处理器≥2颗，单CPU主频≥2.5GHz，单颗CPU核心数≥16，内存：≥128GB DDR5以上，频率≥5600，480GB SSD硬盘≥2块，1.92TB NVMe固态硬盘≥2块，16TB SATA HDD硬盘≥10块，千兆电口≥4个，万兆光口≥4个，冗余电源。3个分布式存储节点共配置不少于500T的分布式存储容量授权。 2、支持同时提供NFS、CIFS、FTP以及三种存储接口，无须在应用层安装插件，满足不同应用系统对存储接口的要求（提供产品功能截图） 3、支持统一全局命名空间，系统内所有节点的存储资源被整合为一个大容量的文件存储空间，实现资源共享，文件系统内任意数据可通过任意节点进行读写访问。 4、支持数据预读特性，将热点数据预读至缓存层，提高业务性能。 5、支持硬盘亚健康预测、检测和故障自动处理，坏道定时扫描，静默错误检测，能够提前预判硬盘故障风险，做好硬件更换准备 6、支持文件审计功能，审计日志可监控文件上传、复制、重命名、删除文件等操作，从而在文件状态出现异常时可以进行追溯。 7、支持针对目录开启回收站，当文件或目录被用户或病毒删除时，能快速找回文件。回收站支持设置多种策略。 8、支持数据缩减的能力，支持以文件目录为单位配置数据压缩策略，支持查看计算压缩的数据量和压缩率。 9、支持数据重建平衡，并对数据重建智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响（提供产品功能截图） 10、支持以文件目录为单位对存储性能进行监控，对文件目录的带宽、时延、元数据等进行可视化操作与趋势跟踪。 11、支持100亿+的文件规模，且在海量数据的条件下保持性能稳定。 12、支持将某一目录下所有的元数据访问请求均衡打散到集群内多个节点的多个元数据服务MDS中，提升存储性能。 13、支持7*24小时监控，针对存储池、硬盘容量等亚健康状态及业务异常时告警，支持配置邮件、短信、企业微信、电话、钉钉、飞书等多种告警方式，并支持在小程序中监控分布式存储的告警信息和资源状态（提供产品功能截图） 14、存储系统内置病毒防护引擎，支持中毒前的勒索病毒防护、中毒时自动打快照、中毒后进行文件的安全恢复。支持实时监测勒索文件并提供直接阻止可疑文件创建，实时监控分析业务系统端的数据行为，智能识别威胁事件，并创建勒索防护快照保护数据，同时及时产生告警通知管理员进行处置，保障存储数据安全（提供产品功能截图） 15、支持小文件优化功能，在大量小文件写入到存储后，不会造成大量存储空间浪费。 |

- 12、存储交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★千兆电口≥16个，万兆光口≥8个，25G光口≥8个，万兆多模光模块≥16个。 2、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps。 3、支持模块化可插拔双电源，且实配双电源。 4、支持VRRP、Smart-link、M-LAG、堆叠； |

- 13、防火墙1

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★产品CPU符合安全可靠测评公告要求。网络层吞吐量≥20G，并发连接数≥800万，新建连接数≥16万，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个。 2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 3、支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 4、支持僵尸主机检测功能，内置僵尸网络与病毒防护特征库超过160万条，可识别主机的异常外联行为。 5、支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 6、支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。（提供产品功能截图） 7、支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 8、支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号等。 9、支持云端威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。 10、支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 11、支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 12、支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理 |

- 14、防火墙2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★产品CPU符合安全可靠测评公告要求。网络层吞吐量≥20G，IPS吞吐量≥4G，并发连接数≥800万，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个 2、支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议 3、支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式 4、支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议。 5、支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制 6、支持IPsec VPN和SSL VPN功能 7、支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发和新建连接数的合理限制。 8、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 9、支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置 10、支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护 11、支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同管理方式。 |

- 15、日志分析管理系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★内存≥16G，硬盘容量≥4T SATA HDD，网络接口：≥6个千兆电口，≥2个万兆光口。日志处理性能≥2500eps 2、支持自动识别采集设备、支持设备异常告警、设备异常告警发送邮件或第三方接口 3、支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。 4、支持日志文件备份到外置存储节点，支持ISCSI存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息。 5、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。 6、支持将检索查询的条件收藏为查询模版，支持查询模版创建、导入导出、删除功能，支持历史搜索记录功能。 7、支持内置规则作为模板新建规则，支持调整规则等级，支持通过事件的任意字段制定规则创建策略，支持审计策略命中后可以定义告警并通过相应方式转发 8、支持对IPv4/ipv6对象的自动发现功能，对自动发现的设备可以修改、删除或转为资产。 9、支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。 10、提供管理员账号创建、修改、删除，并可针对创建的管理员进行权限设置；支持IP免登录，指定IP免认证直接进入平台；支持只允许某些IP登录平台；支持页面权限配置和资产范围配置，用于管理账号权限，满足用户三权分立的需求 11、支持网络连通性测试工具，至少支持ping、telnet两种拨测方法； |

- 16、态势感知探针

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★性能参数：网络层吞吐量≥1Gbps，应用层吞吐量≥500Mbps。千兆电口≥6个，千兆光口≥4个 2、支持通过规则ID、名称、攻击影响、危险等级、字符串、正则表达式及匹配方向来自定义web应用检测规则库、自定义IPS规则库，支持自定义登录规则库。 3、支持自动识别内网的服务器及其开放的服务与端口，支持以列表形式显示资产IP、提供的服务及其开放的端口、设备类型、操作系统等信息。 4、支持IP，IP组，服务，访问时间等定义违规访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，针对目标IP（组）已开放的服务，白名单策略只允许白名单里的IP（组）在指定的时间内访问，其他时间或其他IP的访问均被视为违规，黑名单策略禁止黑名单里的IP（组）在指定的时间内访问，否则将被视为违规。 5、支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞、自定义WAF规则、WAF云防护等网站攻击检测 6、支持通过白流量过滤的方式，过滤安全网站访问，提升性能。 7、支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 8、支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/最近30天/永久或者自定义时间阻断威胁 |

- 17、Web防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、★产品CPU符合安全可靠测评公告要求，网络层吞吐量≥20G，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个。 2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 3、支持静态路由、策略路由和多播路由协议。 4、支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护 5、支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 6、支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型 7、支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 8、支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 9、支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁 10、为满足用户不同登录需求，产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 11、支持带外管理，保障管理网络和业务网络相互隔离 12、支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色 |

- 18、系统集成

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础设备安装调试 | 1、机房内空间机柜空间梳理、新设备空间规划 2、服务器、存储、网络、安全设备 上架、加电测试 3、设备 接入网络并进行网络联通测试 |
| 实施方案及项目文档管理 | 一、实施方案设计 1、业务部署硬件架构审核；2、业务主机资源设计，计算资源、存储资源、主机类型、数量、部署模式；3、核心数据库部署架构设计，双活模式、主备模式、多副本模式；4、核心数据库备份容灾设计； 二、项目文档管理 1、项目管理文档，《项目启动汇报》、《项目会议纪要》等；2、项目实施文档，《项目实施计划》、《项目变更控制单》《进度报告、问题跟踪表》、《上线评估报告》、《系统切换方案》等；3、项目验收培训文档，《项目初验申请表》、《项目验收报告》、《项目培训报告》等； 4、关键技术文档，《集群有效性测试报告》、《容灾切换测试报告》、《性能测试报告》等； |
| 虚拟化实施 | 1、节点初始化： 安装超融合软件。 配置分布式存储（副本策略：RF2/RF3）。 2、网络优化： 分离管理流量、存储流量、VM流量（VLAN划分）。 启用RDMA（RoCE/InfiniBand）加速存储性能。 3、弹性扩展： 添加新节点验证自动数据均衡。 测试存储策略动态调整（如从RF2迁移至RF3）。 4、全局管理： 部署集中管理平台。 |
| 基础软件安装及安全加固 | 一、操作系统安装 1、业务应用程序VM虚拟机操作系统安装； 2、业务数据库物理机操作系统安装； 3、测试环境操作系统安装； 4、以上操作系统补丁更新至最新版； 二、数据库系统安装 1、生产环境数据库软件安装； 2、灾备环境数据库软件安装； 3、测试环境数据库软件安装； 4、以上数据库软件补丁更新至最新版； 三、操作系统数据库安全策略部署 1、OS/DB User业务权限分级策略； 2、密码复杂度策略； 3、审计策略； 4、业务端口策略； 5、SP更新策略； |
| 数据库集群部署、测试、备份及优化 | 一、数据库部署A/S主备集群 1、集群模式策略；2、数据库同步策略配置；3、HA负载策略配置；4、实例名、VIP、多路径等集群信息配置； 5、容量策略，DATA容量、LOG容量及相应的存储策略； 二、核心数据库集群有效性验证 1、IO性能测试；2、HA切换验证；3、负载均衡功能验证；4、数据访问并发压力测试； 三、数据库备份策略 1、备份策略，根据业务类型、数据库部署模式，实施全量备份/差异备份/差量日志备份，部署备份周期策略； 2、备份执行监控； 3、备份数据有效性还原测试； 4、数据一致性检测； 5、数据零丢失验证； 四、数据库优化 1、性能基线采集建档；2、关键数据库捕获高负载SQL清单（逻辑读、执行时间）；3、资源瓶颈分析，存储I/O、CPU、内存、网络；4、实例参数调优，数据库参数配置文件； |
| 割接与上线保障 | 1、制定详细的集成割接方案与回退预案,方案预演、数据迁移、正式切换，确保系统平稳上线； 2、割接与上线完成后，提供首周7×24小时应急响应，保障业务连续性与数据安全； |
| 技术服务（一年） | 提供硬件验收后一年免费的集成服务如下： 1、数据库管理服务； 2、高可用集群健康巡检服务； 3、生产高可用与灾备演练服务； 4、操作系统数据库安全合规维护； 5、操作系统与数据库配置参数微调； 6、应急故障响应与处理； |

- 19、机房运维

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 1、服务时间 医院运行设备包括服务器、存储、交换机、安全设备等，维保期限为一年（以合同签订时间为准）。 2、服务内容 提供设备的维保服务，服务包括但不限于包括电话支持、日常检修、季度巡检、配置调整、数据迁移、故障配件维修、规则库升级，协助医院做好网络规划等。 3、服务要求 a提供远程技术支持：供应商通过热线电话、电子邮件、即时通讯工具等远程支持方式向甲方提供7x24远程技术支持服务，支持范围包括问题提交、问题远程指导、分析和排除、产品功能介绍、配置、安装、调试、客户化以及使用中遇到的技术问题的咨询等，供应商需在规定时间内响应。 b现场故障解决服务：供应商服务工程师手机需7x24小时待机，此外，根据甲方需求接电话后天津本地2小时内到现场，供应商需提供7x24小时故障报修服务热线电话，随时准备处理各种突发事件。当甲方发现设备故障报修时，需及时响应并提供电话支持，根据情况，服务工程师及时到达现场进行故障诊断及维修，尽快恢复设备可用状态。对未明确原因的故障和维护清单以外的设备系统故障协助进行排查，并给出合理意见和建议。每周提供不少于2天的驻场服务。提供后台技术支撑团队，团队至少包含项目经理、存储专家、安全专家、数据库专家、网络专家、运维专家。预防性检查服务：提供每季度进行1次巡检，并提出日常维护的建议，根据运行情况，提供优化方案。服务年度期满前十五天，提供年度服务总结报告。提供现有内网存储原厂质保服务和技术支持，提供（非现场）备机服务。重要时刻现场值守服务：在出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，需对维保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于维护设备范围外设备，提供相关配合服务。 4、备件保障服务 供应商备件库应满足为本项目提供本地备件服务，保证备件的品质和可用性，按服务级别提供备件保障服务。设备故障无法修复时提供相应备件，2小时内备件到达现场。 5、人员资质 工程师具备 CCNP 或HCNP级别或以上证书（医院具有cisco 6509 、cisco2960s等型号交换机） |

- 20、精密空调运维

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 1、维保期限：一年 2、维保设备：艾默生 P2040 |
| 巡检要求 | 1、每2月至少巡检1次，每年不低于6次定期巡检。 2、巡检内容，包括但不仅限于控制系统、制冷系统、加湿系统、风机组件、空调内部电路检测 3、空气过滤器至少每季度更换一次，每季度进行设备清洁 |
| 应急时效性 | A级故障（严重故障导致业务停止），2小时内现场响应，2小时内排除故障； B级故障（一般故障导致性能下降但不影响业务正常运行），4小时内现场响应，4小时内排除故障； C级故障（系统功能，安装或配置咨询）4小时内现场响应，24小时内排除故障 |
| 重大节点技术支持 | 如十一、年终、重大系统变更等特殊时点或机房搬迁等情况，乙方需安排相应人员到甲方指定地点协助 |
| 交付物要求 | 提供现场服务报告，包括维护记录、备品备件更换记录、故障分析和解决报告； 提供巡检服务报告，包括机房空调系统运行情况报告； |