2026年养殖生态环境监测、样品用车购置

项目需求书

一、项目背景

我中心现有尼桑牌越野车，车辆号牌为津LA0162，车辆排放标准为国Ⅲ，购买时间为2009年12月，行驶20余万公里，主要用于养殖生态环境监测、采样、技术指导等工作，截至目前该车已使用16年。该车发动机、变速箱、底盘悬挂、制动系统等关键部位老化严重，故障率显著升高，频繁故障导致车辆可用率低，严重影响日常业务工作，存在行驶安全隐患，威胁驾乘人员及公共安全。

因此我单位提交购车请示更新车辆壹辆，车型为国产新能源SUV车，并得到购车批复，现通过政府采购平台进行招标采购。

- 项目预算

180000元。

预算应包含车辆及车辆购置税、机动车号牌费用、装具费用、附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

此项目预算不包含机动车保险。

三、资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照。

2. 若为车辆销售供应商，需为车辆品牌官方授权经销商，提供品牌授权销售证明文件，具备合法销售及售后资质。

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年无政府采购严重违法失信记录，未被列入信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单。

4. 具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和售后服务团队，能满足本项目交付、维保等全部需求。

5.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.本项目不接受联合体。

四、服务要求

1. 车辆品质要求：提供车辆为全新原厂未销售、未上牌、无运输损伤、无改装、无试乘、无库存积压车辆，生产时间距交付日期不超过6个月，提供车辆出厂合格证、整车一致性证书，确保手续齐全合法。

2. 质保服务：所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里；车辆三电系统保修期限不低于6年或者行驶里程120,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。

3. 保养服务：中标供应商需提供首次免费全车保养，包含机油、机滤、空气滤清器、空调滤清器更换及全车安全检测，交付时明确免费保养项目及有效期。

4. 售后响应：本地设有官方授权售后服务网点，故障报修2小时内响应，24小时内到场维修；偏远区域公务用车故障，提供应急救援服务。

5. 交付服务：免费送货上门、免费整车PDI检测，协助采购人完成车辆上牌、购置税缴纳、行驶证办理等全部流程，上牌相关合规费用包含在投标总价内。

6. 配件保障：质保期及后续使用期间，原厂配件供应充足，无停产、断供情况，保障车辆长期正常使用。

7.在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。

五、交货要求

交货时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。

交货地点：采购方指定。

六、付款方式

待财政资金到位后，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后支付合同总额的100%。

七、技术要求

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源SUV | 1 | ★能源类型：插电式混合动力 |
|  |  |  | ★车身结构：5门7座SUV |
|  |  |  | 车身长度（mm）:4790≤长≤4910 |
|  |  |  | 车身宽度（mm）:1870≤宽≤1950 |
|  |  |  | 车身高度（mm）：1710≤高≤1760 |
|  |  |  | 轴距（mm）：≥2760 |
|  |  |  | 发动机排量（ml）：≤1499 |
|  |  |  | 发动机功率（kw）：≥110 |
|  |  |  | 进气形式：涡轮增压 |
|  |  |  | 变速箱： 自动 |
|  |  |  | 电机类型：永磁/同步 |
|  |  |  | 电机功率（kw）：≥150 |
|  |  |  | 纯电续航里程（km）：≥150 |
|  |  |  | 驱动形式： 前置前驱 |
|  |  |  | 制动形式：前盘后盘 |
|  |  |  | 车辆颜色：灰/黑 |
|  |  |  | 其他配置：主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，胎压监测，ABS/EBD/EBA/ASR/ESC，驾驶模式切换，能量回收系统，上坡辅助，倒车影像，LED大灯，中控彩色屏幕，皮质座椅，自动空调，温度分区控制，车内PM2.5过滤。 |