五、供应耗材的采购清单

仪器采购项目需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控多联采水器 | 1套 | 1、适用性：适用于海洋及河流、湖泊水体样品的自动化采样。 2、性能：可通过一次布放操作，采集完成设定不同深度或不同时间的水体样品。并能在仪器结束工作后，即时读取深度、时间等参数。还可以搭配CTD、水质多参仪等外部设备同时作业、共享数据。 ★3、采样工位：不少于6个。 4、主体材质：框架材质通体不锈钢材质，具有较好的耐腐蚀性。 5、工作原理：机械式步进电机驱动。 ★6、工作模式：可以定深、定时双模式采样。 7、搭载采样瓶数量：不少于6个。 8、单体采样瓶容量：不少于5L。 ★9、搭载CTD设备：1套。 CTD设备参数： 9.1壳体为聚甲醛或钛合金材质，具有较好的耐腐蚀性。 9.2温度指标： 9.21测量范围：0℃~+35℃ 9.22准确度：不低于±0.005℃ 9.23稳定性：变化率不高于0.002℃ 9.3压力指标： 9.31测量范围：不低于300米 9.32准确度：不低于±0.1%F.S 9.33稳定性：不低于±0.1%F.S 9.4电导率指标： 9.41测量范围：不低于0-70（mS/cm） 9.42准确度：不低于0.005mS/cm 9.43稳定性：不低于0.005mS/cm 9.5电源：内置充电锂电池，充电电压24VDC或220VAC。 9.6续航时间：充满电工作及待机不少于220小时。 9.7通信接口：数据线缆传输，USB对接RS232协议。 9.8配套软件：内置用户软件可提供便捷直观的采水深度、时间等信息，同时集成所接入CTD的相关数据信息。 10、搭配通信线缆：不小于50m。 11、搭配数据直读采集器1套。 12、配备全套线缆数据软件。 13、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 2 | 箱式采泥器 | 2台 | 1、适用性：适用于采集海洋、湖泊、河流等水底泥样。 2、性能：采集泥样无扰动、底质样品完整。可适用粘土软泥、灰质软泥、砂质软泥等底质采样。使用海况≤4级。 3、最大使用水深：不小于100米。 4、取样尺寸： 300mm×300mm×200mm。 5、净 重：≥95kg。 6、单次取样重量：≥10kg。 7、材质：全不锈钢材质。 8、箱体盖可以开闭，方便取样 9、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 3 | 便携式水质多参数分析仪（海洋监测） | 2台 | 1、适用性：适用于海水、地表水、地下水、污水等各种水体监测。 2、性能：可自动温度、气压、盐度补偿、自动校准溶液识别、测量模块自动识别、全自动仪表自检。 3、配置要求 3.1主机、电缆、探头三体分离，可自行更换电缆和探头。 3.2 IP67防水等级。 3.3 标配微型USB接口。 3.4标配中文版操作软件，可提供仪器设置、管理分析数据、实时查看图形数据与表格数据。 3.5可以同时测量温度、电导率、盐度、溶解氧、pH、ORP等参数，不少于上述参数。 3.6具备扩展接驳BOD传感器，测量BOD参数的功能。 3.7 具有自动识别缓冲液和自动稳定功能并可锁定读数。 3.8 标配气压计，具有气压自动补偿功能。 ★3.9标准配置线缆≥10m，所有探头集成在一个探头束上，探头整体直径≤5cm，长度（完全浸入水中）≤10cm。 4、技术参数 4.1温度 测量范围-5.00～70.00℃，分辨率不低于0.1℃，准确度不低于±0.2℃； 4.2电导率 测量范围0～200ms/cm，分辨率0至0.500mS/cm时：0.001mS/cm；0.501至 50.00 mS/cm时：0.01mS/cm；50.01 至200mS/cm时：0.1mS/cm，准确度：不低于读数的±0.5%或±0.001 mS/cm； 4.3盐度 测量范围0-70ppt，分辨率不低于0.01ppt，准确度不低于读数之±1%或0.1ppt； ★4.4溶解氧 测量原理：极谱法。测量范围：0.00～50.00mg/L；分辨率0.1或0.01 mg/L可调；准确度：0-20 mg/L时，读数之±2%或0.2 mg/L；20-50 mg/L时，读数之±6%； 4.5 pH 值测量范围：0～14，分辨率≤0.01，准确度：±0.2。 5、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
|  | 便携式水质多参数分析仪 | 2台 | 1、适用性：适用于地表水、污水等各种水体监测。 2、性能：可自动温度、盐度补偿、自动校准溶液识别、测量模块自动识别、全自动仪表自检。 3、配置要求 ★3.1.主机具备同时检测pH、溶解氧、电导率/TDS/盐度、ORP、浊度、温度中不少于三个参数，支持同时连接3个相同或不同的IDS传感器，同时测量、显示并同时记录。 ★3.2自动智能识别数字传感器，校准数据存于传感器，更换电极时无需重新校准设备，只检查电极即可。电隔离连接传感器，同时测量时电极之间不会互相干扰。 3.3. 数显屏幕，能够直接读取监测数据。 3.4. 含数据传输软件以及用户管理软件。 3.5.储存：大于等于10000组测量记录 3.6. 防护等级：具备较好的防尘防水性能，至少达到IP67等级。 3.7. 供电:内置充电电池，同时可外接电源使用。 3.8. 工作时长: 充满电约150小时。 3.9. 接口: USB接口不少于2个，IDS电极接口不少于3个 3.10. 配置：主机一台，携带箱一个，pH电极一支（线缆不少于1.5米），溶解氧电极一支（线缆不少于1.5米），电导率/TDS/盐度电极一支（线缆不少于1.5米）。 4.技术参数 4.1. pH 测量参数:pH,量程0.000～14.000,精度不低于±0.004 测量参数:U [mV],量程-1250.0～+1250.0,精度不低于±0.2 测量参数:T[℃], 量程0～80,精度不低于±0.1 4.2.溶解氧 溶解氧浓度：量程0～20 mg/l，精度不低于± 1.5 %； 氧饱和度：量程0～200 %，精度不低于± 1.5 %； 氧分压：量程0～400 mbar，精度不低于± 1.5%； 4.3.电导率 测量范围0.0～1999μS/cm时，精度不低于±0.5 %测量值； 测量范围2.00～2000mS/cm时，精度不低于±0.5 %测量值； 测量范围SAL 0.0～70.0时，精度不低于±0.5 %测量值； 测量范围TDS 0～1999 mg/l时，精度不低于±0.5 %测量值； 测量范围TDS 2.00～199.9 g/l时，精度不低于±0.5%测量值； 测量范围T −5.0～100.0℃时，精度不低于± 0.2°C。 5、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 4 | 重力式分层采泥器 | 2台 | 1、适用性：适用于采集海洋、湖泊、河流等水底表层以下1米深的柱状泥样。 2、使用底质：粘土软泥、灰质软泥。 3、使用海况：≤4级。 4、使用水深：≤100米。 5、取样管尺寸：50 mm×1000mm。 6、净 重：≥40kg。 7、主体材质：不锈钢。 8、取样管材质：聚甲醛或有机玻璃材质。数量：10支。 9、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 5 | 便携式测深仪 | 2台 | 1、适用性：适用于测量浅海、水库、湖泊、江河等水体的深度。 2、使用原理：超声波传输。 3、性能：能够在静水或具有一定流速的水中测深。 4、测量方式：可手持，也可在中、小型船舷内外侧安装，具有10米电缆线。 5、量程范围：≥150米。 6、盲区：≤0.5米。 7、最小显示分辨率≤0.1mm。 8、标定：出厂标定，可现场校准。 9、精度：≤±1%×量程。 10、输出及存储：数据可以生成表格文件自动存储并U盘导出，存储数量≥5000条。 11、现场设置：可通过传感器按键完成。 12、显示：中文，数显屏幕显示。 13、电源：内置电池，可外接充电器。 14、键盘：数字按键. 15、重量：主机：≤0.5kg 传感器：≤1kg 16、传感器电缆：线径≤10mm，长度≥10m 17、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 6 | 大型无人船国产定位模块 | 1台 | 1、接收频率: B1I、B2I、B3I 2、单点定位（RMS）:平面：1.5m 高程：2.5m 3、定向精度（RMS）:0.1°/1m基线 4、时间精度（RMS）:20ns 5、速度精度（RMS）:0.03m/s 6、冷启动时间：＜30s 7、初始化时间：＜5s 8、数据更新率：20Hz 9、射频口：2个SMA射频口 10、对外串口数：2个标准的RS232串口 11、串口波特率:默认波特率：115200 支持9600、19200、38400、57600、115200、230400等波特率 12、供电电压:DC 6V ~ 36V 13、设备功耗:＜ 1.5W ★14、数据格式：能够通过特定数据协议保证与无人船适配。 ★15、须考虑设备更换时对无人船的船体适配性改造并免费提供改造，保证船体水密性及整船结构稳定性。 16、能够提供本地技术支持。 17、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 7 | 小型无人船国产定位模块 | 2台 | 1、接收频率: B1I、B2I、B3I 2、单点定位（RMS）:平面：1.5m 高程：2.5m 3、定向精度（RMS）:0.1°/1m基线 4、时间精度（RMS）:20ns 5、速度精度（RMS）:0.03m/s 6、冷启动时间:＜30s 7、初始化时间:＜5s 8、数据更新率:20Hz 9、射频口:2个SMA射频口 10、对外串口数:2个标准的RS232串口 11、串口波特率:默认波特率：115200 支持9600、19200、38400、57600、115200、230400等波特率 12、供电电压:DC 6V ~ 36V 13、设备功耗:＜ 1.5W ★14、数据格式：能够通过特定数据协议保证与无人船适配。 ★15、须考虑设备更换时对无人船的船体适配性改造并免费提供改造，保证船体水密性及整船结构稳定性。 16、能够提供本地技术支持。 17、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 8 | 监测无人机国产定位模块 | 2台 | 1、卫星导航定位模块集成多频卫星接收机，保障复杂环境定位稳定性。内置处理器与工业罗盘，实现定向功能及冗余备份。 2、设备性能： 2.1全星多频、高精度定位。 2.2单模块、双天线定向。 2.3 内置工业级 RM3100 罗盘，可将模块安装至远离干扰的位置，可当作可靠的冗余备份源。 3、设备参数 3.1处理器，不低于以下规格： 内核：Cortex-M4内核，内置FPU浮点单元与DSP指令，最高主频80MHz 存储配置：256KB Flash、64KB SRAM 供电电压：1.71V～3.6V DC，典型3.3V供电 通信接口：CAN/UART 3.2指南针（地磁传感器），不低于以下规格： 测量范围：±800UT 输出数据：三轴磁场 分辨率：最小13nT（0.00013高斯） 灵敏度：13nT/LSB 通信接口：I2C、IIC、SPI输出 供电电压：2.7V～3V DC，功耗低于5mA 回传频率：50Hz～100Hz数据输出 波特率：9600、115200、460800 3.3定位模块：多星多频双天线定位 1408 通道 3.4定位系统： 3.5天线 1（主）：:B1I 、B2I 、B3I 3.6天线 2（从）：: :B1I 、B2I 、B3I 3.7定位精度： 定位：水平 1.5m/高程：2.5m 8D(辅助定位)： 水平 0.4m+1PPM/高程：0.8m+1PPM 3.8最大搜星能力：28+ 3.9定位速度：冷启动<30s;辅助启动<5s 3.10数据刷新率：5hz（默认）；最大 20hz 3.11差分数据格式：RTCM V3 3.12数据协议：DroneCAN/NMEAV4.1 3.13接口：天线接口*2 、CAN*1 、UART*1、PPS* 、USB*1 3.14工作电压：4.7~5.2V 3.15重量：20g~25g ★4、须考虑设备更换时对无人机的适配性改造并免费提供改造，保证无人机性能及稳定性。 5、能够提供本地技术支持。 6、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 9 | 生物标本柜 | 1台 | 1、用途：用于存储以有机或无机液体为固定剂的生物样品，并在保存过程中对产生的有害物质进行24小时过滤，对实验人员提供有效的安全防护。 2、规格参数： 2.1、外部尺寸（长×宽×高mm）： ≤900*530*2200mm； 2.2、材质：面板和过滤框均采用耐化学腐蚀的聚丙烯（PP）材质、柜体采用涂有抗酸聚合物的镀锌钢板材质； 2.3、层板材质：聚丙烯（PP），具有不少于3L的盛液防漏功能； 2.4、层板承重：≥70kg/m²； 2.5、储存容量：≥150瓶（按每瓶500ml）； 2.6、空气处理量：≥220m³/h； 2.7、空气换气次数：≥180次/小时； 2.8、采用无刷变频风机，开门时自动变频控制加大风量，减少柜内气体外泄； ★2.9、风机箱采用PP材质或优于PP材质，并且注塑一体成型，具备良好的抗腐蚀和防漏电触电功能； 2.10、采用刷卡式智能锁，可设置单双人管理模式，提供主副卡权限分级，机械双锁可选； 2.11、具有未锁门提醒、风机失灵提醒、使用倒计时报警，可通过声音报警和长条形白光LED闪烁的组合形式； ★2.12、过滤器吸附能力满足GB/T 12496.8-2015《木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定》中标准过滤器碘吸附值不小于1300mg/g。（提供具有CMA认证的第三方机构出具的检测报告） 2.13、为应对柜内存放化学品的各种挥发情况，需配置不限于针对有机化学品，酸碱化学品，含醛化学品等的分子过滤器，且过滤器的吸附效率需完全符合JG/T 385-2012标准，并提供检测报告； 2.14、产品遵循中国行业标准 JG/T385-2012，并提供标准核心要求的第三方检测报告： 2.15、过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品：异丙醇、环己烷、盐酸的的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时的具体吸附量不低于标准规定值，即异丙醇＞625g、环己烷＞890g、盐酸＞2184g（提供具有CMA认证的第三方机构出具的检测报告）； 3、产品配置清单： 3.1、门锁：单/双锁智能刷卡门锁，主副卡； 3.2、专用过滤器：综合吸附有机和无机气体分子； 3.3、风机数量：1套无刷式风机； 3.4、物联网系统：1套；控制面板：长条的LED，蜂鸣器； 3.5、化学品过滤吸附参数手册，覆盖常见化学品种类。 4、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 10 | 浮游生物自动分析仪 | 1台 | 1、通用要求： 1.1、用途：用于海水、淡水生态系统中浮游植物、浮游动物的全自动分析。 ★1.2、产品符合浮游生物《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年）、《水质 浮游植物的测定0.1mL计数框-显微镜计数法》HJ （1216-2021）、《水生态监测技术要求 淡水浮游动物（试行）》和《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 （5浮游生物生态调查） （GB17378.7-2007）》相关要求。 2、规格参数： 2.1、自动进样系统 2.1.1进样模式：系统具有自动进样和手动进样两种模式可供选择（投标人须提供产品功能实物照片作为证明）； ★2.1.2、样品检测通量： 自动进样模式下实现不少于12路浮游藻类样品自动连续批量检测功能；手动进样模式下，实现不少于6路浮游藻类样品、3路浮游动物（轮虫）样品和2路浮游动物（枝角或桡足）样品自动连续批量检测功能（投标人须提供检测机构出具的测试报告以及产品功能实物照片作为证明）； 2.1.3、手动进样载样方式：浮游藻类至少具备流道式和计数框式两种载样方式，流道式不少于6通道，需保证12小时内不会缺液；计数框式不少于6通道，需保证4小时内不会缺角（投标人须提供产品实物照片作为证明）； 2.1.4、计数框规格：至少包含0.1ml、0.25ml、1ml、5ml四种规格，采用磁吸方式，使得盖框与底板保持紧密连接，保证容纳槽的密封，组装和拆卸方便快捷，（投标人须提供产品实物照片作为证明）； 2.1.5、自动搅拌功能：具备自动搅拌功能（投标人须提供检测机构出具的测试报告以及产品功能实物照片作为证明）； ★2.1.6、自动清洗功能：可对管路自动清洗（投标人须提供检测机构出具的测试报告以及产品功能实物照片作为证明）； ★2.1.7、液位报警功能：当废液罐水量超过警戒水位后，系统会自动报警，水量低于警戒水位后显示正常；当清洗液罐水量超过或低于警戒水位时均会自动报警（投标人须提供检测机构出具的测试报告以及产品功能实物照片作为证明）； 2.2、数字显微影像自动扫描系统 2.2.1、显微镜：用于扫描拍摄和智能检测的生物显微镜，至少包含显微镜机架、三目观察筒、D型6孔物镜转盘、镜臂、平场消色差物镜等； 2.2.2、物镜：配备4倍、10倍、20倍、40倍物镜一套，保证图像的锐度、清晰度和色彩还原性，为数字成像提供高质量和高性能的解决方案； 2.2.3、光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm； 2.2.4、聚光镜：摆出式聚光镜，0.25≤NA（数值孔径）≤0.9，齿轮齿条调节，可升降，孔径光栏有刻度标记； 2.2.5、相机：配备于生物显微镜上的工业相机，像素不低于3000万，连续拍摄时帧率不低于每秒30帧； 2.2.6、连续多液层扫描拍摄方式：搭载生物显微镜的载物台在X/Y/Z轴方向微米级运动，并具备闭环运动控制功能，可实现连续多液层扫描拍摄和自动视野切换拍摄，获取样品中不同视野和不同液层位置上浮游生物对焦清晰的显微图像，（投标人须提供由设备自动拍摄的一个视野内不同焦平面图像、自动合成后带识别结果的图像）； 2.2.7、对焦方式：自动对焦，不需要人工辅助找到初始位置或清晰的焦平面； 2.2.8显微平台：载物台在X/Y/Z轴方向微米级运动，并具备闭环运动控制功能，显微平台的行程X轴方向≥150mm，Y轴方向≥80mm（投标人须提供行程极限位置的实际测量数值照片作为证明）； 2.2.9自动物镜切换：显微平台上可同时放置藻类样品（0.1ml计数框、40倍物镜），原生动物样品（0.1ml计数框、20倍物镜），轮虫样品（1ml计数框、10倍物镜），枝角类和桡足类样品（5ml计数框、4倍物镜），放样后自动检测，检测过程中自动切换物镜和聚光镜，不需要人工干预（投标人须提供产品实物照片作为证明）； 2.3、浮游藻类与浮游动物智能识别软件 2.3.1、实时图像及合成图像：图片拍摄与自动识别计数同步进行，检测过程中，软件界面能显示生物显微镜实时图像，及当前视野不同焦平面图片合成处理后的图像，合成图上显示浮游生物名称（投标人须提供软件界面截图作为证明）； 2.3.2、枝角类和桡足类检测：样品须置于5 ml浮游生物计数框内，在显微镜4倍物镜下自动对焦、自动拍照、自动识别，一次可检测不少于3个样品（投标人须提供仪器检测过程中的照片作为证明）； 2.3.3、轮虫检测：样品须置于1ml浮游生物计数框内，在显微镜10倍物镜下自动对焦、自动拍照、自动识别，一次可检测3个及以上样品（投标人须提供仪器检测过程中的照片作为证明）； 2.3.4、原生动物检测：样品须置于0.1ml浮游生物计数框内，在显微镜20倍物镜下自动对焦、自动拍照、自动识别，一次可检测6个及以上样品（投标人须提供仪器检测过程中的照片作为证明）； ★2.3.5、软件控制：软件系统应至少具备可控制显微镜升降、取样针升降、样本瓶位置、管路开闭和水流速度等功能，可至少实现紧急停止、镜头回零、管道清洗、管道排空、样品设置、样本检测等操作，系统能实时显示指令执行的过程和结果（投标人须提供软件界面截图作为证明）。 2.3.6、样品分析结果动态展示功能：在样品检测过程中，软件能够动态地显示当前视野下样品的浮游生物分析数据，即当前视野拍摄完成后可以立即展示该视野的分析结果，并同步更新样品分析数据，然后再进行下一个视野的拍摄和分析。更新的样品分析数据应至少包括名称、数量、密度、生物量、密度占比、生物量占比、是否优势种属等信息（投标人须提供样品检测时连续不少于两个视野的实时显示扫描图像和附带浮游生物名称的合成图像的软件界面截图作为证明）； 2.3.7、样品检测状态动态展示功能：在进行样品分析时，软件能够动态地显示样品检测的状态，包括样品进样状态、回零状态、当前样品检测视野数、当前样品耗时、样品总耗时、密度标准差变化曲线等（投标人须提供软件界面截图作为证明）； 2.3.8、数据定位功能：对已检测的样本，可通过浮游生物种属名称定位到其对应的原始图片及合成图片，以方便相关人员学习和比对； 2.3.9、鉴别方式：融合深度神经网络和专家知识辅助的浮游生物自动识别，在实验员没有浮游生物专业知识的情况下应能独立完成仪器操作并获取数据； 2.3.10、识别种类：能自动识别常见的藻属120个属以上，浮游动物80个以上大类或属； 2.3.11、检测数据：自动获取精确到属的浮游藻类和浮游动物检测数据，浮游藻类包括门、名称、当前数量、数量占比、密度、生物量以及样本的总密度、生物量等数据，浮游动物包含类别、名称、当前数量、数量占比、密度以及样本的总密度； 2.3.12、评价指数：自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、丰富度指数； 2.3.13、标准图谱：系统配有浮游藻类和浮游动物标准图谱，供用户参考学习； 2.3.14、人工校验：结合识别图像信息，用户可增加、删减、修改识别物种信息，并实时更新样品分析结果，实现人工数据核对； 3、配置： 3.1、自动进样系统1套 3.2、控制系统（含电脑达到或优于：Core i7处理器，8G显存显卡，16GB内存，1TB硬盘）1套 3.3、数字显微影像自动扫描系统1套 3.4、图像采集系统1套 3.5、浮游藻类智能识别软件模块1套 3.6、浮游动物智能识别软件模块1套 4、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 5. 特殊要求： （1）浮游生物自动分析仪厂家需提供终身技术服务，包括但不限于设备使用、免费升级或更新物种数据库、分析软件，补充本地新物种建库等。 （2）浮游生物自动分析仪需通过计量部门检定或校准。 |
| 11 | 便携式DNA采样系统 | 1台 | 1、用途：用于水中环境DNA样品的原位采集。 2、规格参数： 2.1、过滤通道数≥3； 2.2、工作温度范围 0～40℃； 2.3、最大水样过滤速度≥1L/min 2.4、压力范围：-98 KPa ~ 0 KPa 2.5、使用寿命≥2000h 2.6、工作时长：可连续工作>6h 2.7、能够搭配专用一体化eDNA富集试剂盒使用 2.8、产品质量≤10kg 2.9、产品尺寸（长×宽×高mm）≤500*300*300mm 3、配置清单： 3.1、主机1 台 3.2、充电器1 个 3.3、通道堵头不少于3 个 3.4、排水管不少于1根 4、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 12 | 三通道水环境DNA过滤仪 | 1台 | 1、用途：用于eDNA样品快速过滤 2、规格参数： 2.1、通道数≥3； 2.2、单次过滤体积≥5L； 2.3、水样过滤流速≥1 L/min； 2.4、抽滤压力范围包含 -98KPa ~ 0KPa； 2.5、续航时间≥4h (自带电池)； 2.6、连续工作时长≥16h； 2.7、使用寿命≥1500h； 2.8、工作温度范围 0～40℃； 2.9、可适配滤膜与专用环境DNA富集器； 2.10、产品质量≤10kg 2.11： 产品尺寸（长×宽×高mm）≤500*300*300mm 3、配置清单： 3.1、主机1 台 3.2、充电器1 个 3.3、适配器不少于3 套 3.4、排水管不少于2根 3.5、通道密封盖不少于3个 3.6、滤杯不少于3套 4、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |
| 13 | 高通量藻类前处理仪 | 1台 | 1、用途：用于浮游植物样品的批量浓缩处理，可自动、批量对样品进行浓缩，节省浓缩时间，同时有效减少手工浓缩误差，极大提升工作效率。 2、规格参数： 2.1、符合《水质 浮游植物的测定 0.1ml计数框-显微镜计数法》（HJ1216-2021）相关要求 2.1、设备原理：多通道线性模组及蠕动泵自动虹吸； 2.2、运动控制：高精度直线模组，档位自动运行； 2.3、模组精度：≤±0.01m； 2.4、最小流量：≥15ml/min； 2.5、蠕动泵：采用高精度多通道蠕动泵，精准控制吸液速度； ★2.6、处理能力：具备不低于18个样品位，单次可执行不少于18个样品的浓缩处理（需提供加盖生产厂家公章的仪器样品位照片作为证明材料）； 2.7、处理时间：每6个样品的处理时间不超过10分钟，18个样品的处理时间不超过30分钟； 2.8、工作模式：仪器配置单点处理和连续处理模式，其中连续处理配置档位选择，方便用户根据样品量选择不同的模式开展工作； ★2.9、配备不少于三档浓缩倍数，便于用户根据实际情况快速选择（需提供加盖生产厂家公章的仪器配置不少于三档浓缩倍数的档位照片作为证明）； ★2.10、样品位具备锁止功能，方便样品移位（需提供加盖生产厂家公章的仪器样品位的锁止装置照片作为证明）； 2.11、样品转移区具备容器定位功能，方便接取样品（需提供加盖生产厂家公章的仪器样品转移区具有容器定位功能的照片作为证明）； 2.12、设备应具备上清液接取装置，用于样品定容（需提供加盖生产厂家公章的仪器具有上清液接取装置的照片作为证明）； 2.13、吸液管路：宜为耐腐蚀材质，如聚四氟材质等； 2.14、蠕动泵管：硅胶管，抗腐蚀； 2.15、沉淀容器：沉淀容器需配备密封盖，避免鲁哥试液的挥发（需提供加盖生产厂家公章的仪器沉淀容器配备密封盖的照片作为证明）； 2.16、安全措施：设备配置全面的安全措施，有限位器及紧急停止系统，保障操作安全（需提供加盖生产厂家公章的仪器相关安全措施的说明和照片作为证明材料）； 3、配置清单： 3.1、主机，1台； 3.2、沉淀容器不少于24个； 3.3、容器架1个。 4、质保期：整机质保期自验收合格之日起一年。质保期内免费更换零配件，免费上门维修。 |

六、技术要求

1.）供应商必须提供详细的仪器供货服务方案

（1）供应商需针对仪器的质量、发货、运输、配送、供货质量保证措施、供货流程、售后服务方案等制定可行性高、针对性强的供货服务方案。

（2）供应商提供的仪器必须符合国家相关规范、执行标准要求，同时满足采购方使用需求，与采购方分析方法相匹配。

（3）供应商所供仪器品牌、生产厂家，必须与中标产品信息一致，在供货过程中，如需更换品牌的，需向采购方提交申请，经同意后，方可更换。

2. 货源保障能力

（1）供应商需响应所有仪器采购需求（不可拆分投标），供货方案需明确仪器等具体参数。

（2）供应商具有稳定的供货渠道和及时的配送能力。

（3）供应商需做好外采货物的索证记录，按采购人的要求上交。

（4）供应商必须做出书面承诺：如中标，必须确保货物来源合法具体，供应链明确清晰，来源应当是受到地方政府部门监管的流通市场或具有相关资质的厂家生产。

3. 质量要求

（1）供应商提供的货物应为全新的（原装）产品（含配件等），表面无破损、无碰撞，符合国家、行业和生产厂家的质量检测标准，并附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，同时应符合“采购项目需求清单”规定的质量、规格和性能的要求，并向采购方交付相关资料。

（2）供应商必须做出书面承诺：供应商提供的货物，应是最新生产且检验合格的，去除必要的质检和运输时间，交货时剩余有效期不得少于原有有效期的80%（本身有效期短但配货周期长等特殊情况由双方协商确定）。

（3）“采购项目需求清单”中提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定， 也未充分引述有关标准和规范的条文， 投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

4. 服务要求

（1）供货时间：

a. 常规类货物，供货周期45天以内（若特殊情况无法送达，由双方协商解决）。

b. 中标供应商除不可抗力因素外，不得因其他任何理由延迟送货。如遇特殊情况需推迟送货的，应提前通知采购人，并取得采购人的同意。中标供应商在指定的时间无法提供采购人下单的货品时，采购人有权自行采购，并由中标供应商承担由此产生的一切费用。

（2） 配送服务：

a. 配送由中标人负责，货物应直接送到采购人指定地点并搬运入库。运输交付途中发生的损毁、意外等均由中标人负责。

b. 货物配送包装须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应方负责，配送包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑配送期间气候特点（如生物类耗材应按照产品要求，冷冻或冷藏运输）。由于不适当的包装或配送方式而造成货物在运输过程中有任何损坏或出现质量问题，由供应商负责。

c. 配送同时应随货物提供供货清单、产品使用说明书和质量标准及采购人所要求的其他相关资料。

（3） 售后服务：

a. 有质保服务要求的货物在验收通过后提供质保服务，免费质保期为验收合格之日起至少一年；在免费质保期内，所有服务及配件全部免费，免费质保期外能及时地为用户提供服务和配件。

b. 验收不合格的换货或退货：如供应货物出现质量问题，须在接到采购人通知后及时响应，免费负责退换直至合格，并对由此引起的法律纠纷完全负责，并全额赔偿采购人由此引起的经济损失。

c. 对于验收合格，但在使用过程中发现有质量问题的货物，中标供应商按采购人要求更换其他品牌货物（费用包含在报价中），若更换的货物质量仍有问题，采购人将拒付货款，中标供应商对由此引起的法律纠纷完全负责，并全额赔偿采购人由此引起的经济损失。

d. 中标人销售的产品质量符合国家标准，各种证照齐全，如因产品质量问题或售后服务不当引起的事故或纠纷，或违反国家相关部门规定导致采购人损失的，中标人承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

e. 对采购人提出质量有争议的货物，采购人与中标供应商双方共同将争议货物交国家认可的检测部门进行质量确认。如存在质量问题，则检测费用由中标供应商负责；否则检测费用由采购人负责。

七、企业资质

1. 投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

（1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

（2） 财务状况报告等相关材料：

a. 经第三方会计师事务所审计的2024年度或2025年度财务报告扫描件。

b. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：a、b 两项提供任意一项均可。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

（4）投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（5）提交具备履行合同所必需的人员和专业技术能力证明材料。

2、生产厂家针对本项目的唯一授权书。

3、 本项目不接受联合体投标。

八、商务要求

1. 报价要求

（1）本项目采用单价形式进行采购，招标人按各标段中标单位所报的各项单价及实际供货量进行据实结算。

（2）投标人的报价应包括：货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

（3）验收相关费用由投标人负责。

（4）投标报价以人民币填列。

2. 服务期限及配送地点要求

（1）服务期限：一年。

（2）配送地点要求：天津市南开区复康路19号（特殊情况以合同为准）。

3. 投标有效期

本项目投标有效期为60天。

4. 付款方式

合同签订后十个工作日内，需方向供方支付合同总价 50% 作为预付款；需方收到全部货物、完成安装调试并经需方书面验收合格后十个工作日内，支付合同总价 50% 款项；需方每次付款前，供方均应提供符合需方要求的增值税专用发票，否则需方有权暂缓付款且不承担任何违约责任。

#### 九、验收要求

1. 中标人根据采购人的订货需求按投标清单价格编制订货确认单，经双方签字盖章后生效。中标人根据生效后的订货确认单供货。同一订货确认单为同一批次采购，作为批次验收及付款依据。

2. 中标人每次供货应当提前 1 个工作日与采购人确定货物交接相关事宜，并在货物交接时提供一式三联的送货单，送货单应至少包括以下内容：a. 送货日期及收货单位；b. 货物名称、规格型号；c. 最小包装单位、数量；d. 生产厂家（特殊耗材还应包括生产批号、生产日期、有效期等）；

3. 货物交接时，供应商配送的货物，外包装应完好、无损坏或污染，标识清晰（包括厂家名称、品名等），如果采购人收货时发现外包装封条有破损，可拒收。

4. 采购人按采购需求清单、合同、招标文件和投标书等相关规定或产品说明书，对配送货物的数量、规格型号以及关键部位的完整性和功能性进行核验，如不满足采购要求，可拒收。仪器设备在开箱后尽快完成验收，供应商按照采购人要求，配合提供《仪器设备开箱记录》《仪器设备开机验收记录》。如双方有异议，需于3个工作日内书面反馈对方。