项目需求书

一、项目背景

2023年我区新建四所学校常规设备购置。

二、项目预算

1283938元整

三、技术要求

一、家具类项目办公桌椅课桌椅类

第一包学生升降桌椅

| 序号 | 设备名称 | 规格型号参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降式学生课桌 | 1.整体规格： 长600mm×宽450mm×高670-760mm(注:高度可调节,可按学生实际需要调节) 2.桌面： （1）规格： 长600mm*宽450mm*厚18mm （2）材质：采用 PP耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。 3.桌斗： （1）规格：长495mm×宽360mm，抽屉高度120mm、130mm可选，外端边缘设置挡边。 （2）材质：采用全新PP塑料一次注塑成型 （3）结构：底部至少有3条纵向5条横向加强筋。屉箱两侧由二条U型钢管与桌脚用螺杆连接（可选择不同的高度连接）。书斗插管口为封闭式，确保课桌稳固性。屉箱和桌腿采用套入式隐性安装。 4.桌立柱管： （1）桌腿与桌脚为直角支撑，采用镀锌钢管静电喷塑，上支架外径尺寸不小于ф30mm，壁厚为≥1.2mm外钢管尺寸约为30mm*60mm，升降部分钢管尺寸约为20*50mm，在立柱上升降，使用更便利，调节过程更简易。 （2）桌腿钢管尺寸约为30*50mm。 （3）横管尺寸：约40mm*20mm，横管呈“U”字型，便于学生放脚，增加了桌下净空高，符合国家标准要求。 （4）脚套：采用 PP聚丙烯注塑形成，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。前端塑料套内置一个可调节高度为15mm的手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡皮垫，具备防滑、防移动，避免产生噪音或刮伤地板板面。桌脚有自由调节器（手转轮）进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。 5.涂装：附着力强，耐腐蚀，不易脱落。 6.其他要求 （1）产品特点：耐水，放置水中浸泡不变形，利于定期清洗； 耐腐蚀抗老化，耐酸碱腐蚀，风吹日晒雨淋不变形；阻燃，防火系数高；规整光洁，不露筋，不露钉。 （2）安全要求：无毛刺、尖锐棱角等，采用卡槽及螺丝固定锁紧，无有毒有害物质，绝缘，桌面平整，书写质量高，桌椅左右脚之间安装横梁连接加固，脚底安装防滑及防噪音脚垫，移动噪音低，无安全隐患，外观尺寸符合国家标准，经过抗冲击实验测试符合QB/T 4071-2021《课桌椅》的标准要求，并提供有效期内省级或以上检测报告。 7.提供成品样品 | 900 | 张/把 |  |
| 2 | 升降式学生课椅 | 1.整体规格：长370mm×宽410mm×高750mm-830mm 2.靠背 （1）规格：长约390mm*高260mm （2）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。可耐重型汽车碾压，强韧而不脆裂。 （3）上方有椭圆形空隙，方便提拿椅子。 3.椅面 （1）规格：椅面长约为410mm*椅面深约350mm,坐板至靠背最高点距离约为370mm。 （2）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 （3）坐垫设计符合人体工程学原理，镂空设计。 4.支架 （1）规格及材质：采用椭圆镀锌钢管制作，椅腿钢管尺寸约为30mm*60mm,壁厚为1.4mm；内钢管和靠背支撑件一体满焊而成，内钢管升降部分约为20mm*50mm,壁厚为≥1.2mm。每档升降≤20mm。椅脚钢管尺寸约为30mm*50mm，壁厚≥1.4mm。靠背支撑件尺寸约为20*15mm，壁厚为≥1.2mm,靠背和靠背盖通过螺丝合盖固定，靠背支撑弯管弧度应与椅脚后端在同一水平线。椅脚两端配置塑料外套，椅腿椅脚直角焊接，牢固可靠。 5.横管 （1）规格及材质：约为长40mm×宽20mm，壁厚为≥1.2mm，镀锌钢管静电喷塑制作。 （2）横管两头设有孔位，用于与椅脚的连接。 6.脚套 （1）采用全新PE聚乙烯注塑形成。 （2）前端塑料套内置一个材质为PP的可调节高度为20mm的手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡皮垫，具备防滑、防移动，避免产生噪音或刮伤地板板面。椅脚有自由调节器（手转轮）进行椅脚水平调节。 7.其他要求： （1）产品特点：耐水，放置水中浸泡不变形，利于定期清洗；耐腐蚀抗老化，耐酸碱腐蚀，风吹日晒雨淋不变形；阻燃，防火系数高；规整光洁，不露筋，不露钉. （2）外观要求：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；内表面应整洁；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。 （3）安全要求：无毛刺、尖锐棱角等，采用卡槽及螺丝固定锁紧，无有毒有害物质，绝缘，课椅左右脚之间安装横梁连接加固，脚底安装防滑及防噪音脚垫，移动噪音低，无安全隐患。 （4）环保要求：全新原料PP、PE及其PP、PE色母、色粉中的铅，汞，铬等有毒有害物质符合限量标准要求。 8.提供成品样品 |  |  |  |
|  | 环保要求 | 所有家具类成品，在使用空间采用最大设备数摆放，依据GB/T18883-2022《室内空气质量标准》，空间内空气中甲醛含量不大于0.06mg/立方米。送货安装完毕后，须邀请国家认可的检测机构，对室内环境进行一次检测，并出具检测报告。 |  |  |  |

第二包办公桌椅（预算金额257688元 最高限价231590元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号参数 | 数量 | 单位 | 备注（图片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师办公桌 | 1、规格：1400*700*750（mm） 2、材质及要求： （1）面材：采用大于等于0.8mm厚木色防火板双贴面，厚度27mm以上，2mm同色PVC封边。 （2）基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。 （3）背板为1.0mm厚冲孔钢背板,静电粉末喷涂。 （4）每套含钢抽推柜，材质同桌架。 （5）桌架：采用壁厚2.0mm厚工字型钢腿静电粉末喷涂。 | 129 | 张 | 安顺道：60、七幼35、紫云34 |
| 2 | 教师办公椅 | 1.规格：550*580*870（mm） 2.材质及要求： （1）采用一级环保麻绒网布面料。 （2）海绵采用高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜。 （3）背网采用网布，具有透气性强、弹力强特点。 （4）背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，不易脆裂，透气性强，安全可靠，采用前置式同步倾仰机构。 （5）气压棒：可承受250KG压力。 （6）五星脚：采用工程尼龙五星脚，尼龙脚轮,防倾倒地脚。 | 163 | 把 | 安顺道：60、七幼35、紫云68 |
| 3 | 组合办公台（紫云传达室） | 4.3延米*550mm*750mm 1、 基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。 2、采用品牌五金配件。品牌锁具，钥匙带折弯功能。门铰带阻尼功能，可开合8-12万次。滑轨全部采用三节轨。 3、封边：采用优质同色系PVC封边，厚度2mm。 4、白乳胶：采用环保胶水，甲醛释放量≤0.024mg/m³。 | 1 | 组 |  |

第三包：会议桌椅（预算金额184180元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号参数 | 数量 | 单位 | 备注（图片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌（安顺道校） | 1、规格：1000*2000*760mm 2、材质及要求： （1）面材：采用胡桃木皮，厚度0.6mm以上，实木封边，木材含水率≤9%。 （2） 基材：采用E1级环保型密度板；达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准；游离甲醛释放量＜0.8mg/L，含水率≤9%。 （3）面漆：采用漆，环保性能符合GB18581-2020规定；油漆的外观及理化性能指标符合GB18581-2020的规定；色泽柔和持久，耐磨手感良好。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 | 4.2 | 延米 |  |
| 2 | 会议椅（安顺道校） | 1、规格：650*560*1010（mm） ， 2、面材:椅座、背选用TW型网布，通过3M检测标准。 3、海绵：椅座采用一次性定型泡绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。 4、椅座采用双层15mm多层曲木板齿接热压成型，板材承受压力达300KG，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。 5、脚架：喷涂壁厚2.0MM金属弓形脚架，椅脚下面加防滑椅垫。 | 20 | 把 |  |
| 3 | 会议桌（紫云） | 规格：6600*1800*750mm，桌面厚度≥36（ mm) 1、 基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T 11718-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。 2、采用品牌五金配件。品牌锁具，钥匙带折弯功能。门铰带阻尼功能，可开合8-12万次。滑轨全部采用三节轨。 3、封边：采用优质同色系PVC封边，厚度2mm。 4、白乳胶：采用环保胶水，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 | 1 | 件 |  |
| 4 | 会议桌（七幼） | 规格：3200*1200*750 （ mm) 1. 面材：采用胡桃木皮，厚度0.6mm以上，实木封边，木材含水率≤9%。 2. 基材：采用E1级环保型密度板；达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准；游离甲醛释放量＜0.8mg/L，含水率≤9%。 3. 面漆：采用漆，环保性能符合GB18581-2020规定；油漆的外观及理化性能指标符合GB/T3324-2017的规定；色泽柔和持久，耐磨手感良好。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 | 1 | 件 |  |
| 5 | 会议椅（七幼） | 规格：650*560*1010（mm） 1、面材:椅座、背选用TW型网布，通过3M检测标准。 2、海绵：椅座采用一次性定型泡绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。 3、椅座采用双层15mm多层曲木板齿接热压成型，板材承受压力达300KG，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。 4、脚架：喷涂壁厚2.0MM金属弓形脚架，椅脚下面加防滑椅垫。 | 82 | 把 |  |
| 6 | 主席台（紫云） | 规格：1400*600*760mm 1、基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。 2、饰面：选用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm以上，木材含水率8～12%，平整度高，纹理清晰自然，耐磨性好，经过防虫防腐处理，桌面厚度40mm,板腿25mm。 3、油漆：胡桃色，采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，漆膜硬度达到2H。 4、内侧带二个桌斗 | 4 | 张 |  |
| 7 | 主席台椅（紫云） | 规格：640*680*1090mm 1、饰面：采用优质环保西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。选用多层强力拉筋包背。 2、海绵：采用优质中密度海绵，密度为不低于35KG/M3，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 3、框架：框架采用硬杂木实木框架，外露部分采用橡胶木，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材无腐朽和虫蛀。椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型。板材厚度12-16mm,板材承受压力达150KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、油漆：胡桃色，采用优质环保水性漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，漆膜硬度达到2H。 | 8 | 把 |  |
| 8 | 演讲台（紫云、七幼各1） | 规格：860*560*1150mm 1、基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。 2、饰面：选用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm以上，木材含水率8～12%，平整度高，纹理清晰自然，耐磨性好，经过防虫防腐处理，桌面厚度40mm,板腿25mm。 3、油漆：胡桃色，采用优质环保水性漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，漆膜硬度达到2H。 | 2 | 张 |  |
| 9 | 条桌（紫云） | 规格：1400*400*750mm 1、基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。桌面板厚度≥25mm，前挡板≥18mm。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、桌架金属材质，表面静电喷涂。桌架管壁厚度≥1.2mm，桌架款式“工”字脚，配有刹车脚轮。 | 6 | 件 |  |
| 10 | 折叠活动椅（紫云） | 规格：640*580*890mm 1、尼龙PA可活动靠背，尼龙角码 。 2、椅架采用18×32异型扁管，表面黑漆处理，烤漆后厚度1.5mm 。 3、靠背和座垫采用台湾竹节网+加厚弹力布， 定型海绵采用品牌定型棉，底壳多层板一次性成型，逍遥+全折叠+活动扶手+写字板。 | 156 | 把 |  |
| 11 | 打印机柜（紫云） | 1400*600*750mm 1、 基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。 2、采用品牌五金配件。品牌锁具，钥匙带折弯功能。门铰带阻尼功能，可开合8-12万次。 3、封边：采用优质同色系PVC封边，厚度2mm。 4、白乳胶：采用环保胶水，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 | 1 | 件 |  |
| 12 | 货架（七幼） | 规格：2000*600*2000(mm) 1. 金属材质: 钢板选用一级冷轧钢板，裸板板厚不低于1.2mm；粉末采用立邦立东粉末。 2. 4层240KG 【可加层/减层，载重为每层载重】 3. 颜色: 灰色主架（带安全栓） 灰色副架（带安全栓） 4. 高度可调节 5. 附加功能: 拆装 移动 储藏 多功能 6.工艺采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等10道工序后采用静电粉沫喷涂，经高温炉固化局融，抗蚀耐磨能力强 | 4 | 件 |  |
| 13 | 条桌（七幼） | 规格：1400*400*750（mm） 1、基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，达到国标GB/T11718-2021标准。 2、饰面：选用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm以上，木材含水率8～12%，平整度高，纹理清晰自然，耐磨性好，经过防虫防腐处理，桌面厚度40mm,板腿25mm。 3、油漆：胡桃色，采用环保水性漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，漆膜硬度达到2H。 | 30 | 件 |  |
| 14 | 三人沙发（紫云、七幼各1） | 1、采用优质西皮覆面，具有防污、阻燃、抗静电等功能，健康环保经久耐用。采用经过特殊干燥处理的优质橡胶木实木框架，不易变形，承托力达150kg。内框选用烘干后的硬杂木材，含水率10%。永不变形，木材四面刨光,木构件所有边角倒圆处理。 2、衬垫物为国产一次成型高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m3、背密度≥35kg/m3，回弹性能≥40%，长久保持弹性不变。 | 2 | 件 |  |
| 15 | 茶几（紫云） | 规格：1200*600*450mm,茶几面采用岩板材质，茶几面采用6mm岩板镶嵌饰面，茶几架采用直径12mm磨砂黑色碳素钢脚底部有防滑垫。 | 1 | 件 |  |
|  | 环保要求 | 所有家具类成品，符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》。 |  |  |  |

第四包：文件柜五节柜更衣柜（预算147170元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号参数 | 数量 | 单位 | 备注（图片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件更衣柜（紫云） | 规格：900*500*2000mm 1、 基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。 2、采用品牌五金配件。品牌锁具，钥匙带折弯功能。门铰带阻尼功能，可开合8-12万次。滑轨全部采用三节轨。 3、封边：采用优质同色系PVC封边，厚度2mm。 4、白乳胶：采用环保胶水，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 5、上部为双开铝合金玻璃门，柜子中间含一块25mm厚固定层板，上部含两块25mm厚活动层板，下部为一块25mm厚活动层板。两边为衣柜。 | 6 | 件 |  |
| 2 | 文件柜（安顺道校60、七幼35、） | 规格：1180*500*1850（mm） 采用一级冷轧钢板。钢板板面平整不得有凹凸或波浪形， 钢质产品全部采用国标钢板制作，门板、侧板、顶底板厚度0.8mm（裸板厚）；隔板、后背板厚度0.7mm（裸板厚）；每层隔板承重保证40公斤，全部磨具一次成型，保证焊接牢固，无焊痕，无裂缝，无毛刺，美观，抛丸打砂处理（达到除油、除锈的效果），绿色环保型粉末静电喷涂工艺，达到柜体内外手感柔和，平滑，光泽度70%，冲击度7nm，硬度5，附着力2级，漆膜厚度80um。左侧：上对开玻璃门，内有活隔板两块，下对开铁门，内有活隔板一块；右侧为衣柜门一扇，门上有挂衣杠，下有活隔板一块；门内侧有200*100的镜子一块。 | 95 | 件 |  |
| 3 | 文件柜（紫云33） | 900*400*1850mm 1、材质：基材选用鞍钢或同档次一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.7mm。钢板经过十道防锈前处理工艺。 2、饰面：钢板静电粉末喷涂。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿，焊渣，夹渣；气孔、焊瘤、咬边、焊接处平滑，焊缝应修整光滑。 3、上面两门中间采用透明玻璃，内部两层可活动层板。 4、含钢柜专用锁具锁具，锁具采用国内知名品牌，循环互开率不高于1/600。 | 33 | 件 |  |
| 4 | 五节柜（七幼2、紫云7） | 规格：900*500*2050（ mm) 材质：基材选用鞍钢或同档次一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.7mm。钢板经过十道防锈前处理工艺。 饰面：钢板静电粉末喷涂。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿，焊渣，夹渣；气孔、焊瘤、咬边、焊接处平滑，焊缝应修整光滑。 含钢柜专用锁具锁具，锁具采用国内知名品牌，循环互开率不高于1/600。 | 9 | 件 |  |
| 5 | 三门更衣柜（紫云） | 900*500*1850mm 1、材质：基材选用鞍钢或同档次一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.7mm。钢板经过十道防锈前处理工艺。 2、饰面：钢板静电粉末喷涂。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿，焊渣，夹渣；气孔、焊瘤、咬边、焊接处平滑，焊缝应修整光滑。 3、含钢柜专用锁具锁具，锁具采用国内知名品牌，循环互开率不高于1/600。 | 7 | 件 |  |

第五包：阅览室图书馆设备（预算金额307900元）

| 序号 | 产品名称 | 规格及材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层书架 | 1、规格900*500*1200mm 2、书架底梁：采用1.8mm优质钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成。 3、立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸50X50mm，正面压制梯形凹槽和一对凹型圆筋，梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm,圆筋半径1.5mm,同时梯形凹槽冲压仿古图案，不仅增强立柱承载能力也增加了立柱的美观性和新颖。侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距58mm，允许尺寸公差±1mm。 4、搁板：采用1.0mm的优质冷轧钢板，采用多折折弯边一体成型工艺不允许通点焊和电焊实现，单边设有防脱落挡边，厚度为27±3mm，另一边厚度为23±3mm，搁板正面压制两条梯形凹槽，凹槽底部宽度12±2mm，上部宽度18±2mm，两侧面压制平面凹型槽，凹槽宽度13±2mm，槽内压有仿古花纹，表面光滑流畅无冲压步冲印痕，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。 5、挡板：采用1.0mm优质冷轧钢板，山字形挡板工艺，造型美观、结构坚固。 6、书架配套侧板、上、下饰板等木质部分均采用防火板。色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在8%—10%之间，不翘曲、不变形，无节疤，无虫眼。 | 12 | 组 |
| 2 | 休闲凳 | 1、规格400*400*400mm 座板厚度≥25mm 2、框架采用实木木方及多层板（框架的每一个接合处都采用木制三脚架进行定位和固定，再使用优质不锈钢螺丝连接，确保每个接口的牢固），龙骨间采用不锈钢螺栓连接。不允许有树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%-10%,多层板游离甲醛含量≤0.5mg/L表面采用仿皮饰面，优质环保胶； | 12 | 个 |
| 3 | 六层书架 | 1、规格：900*500*2200 mm 2、书架底梁：采用2.0mm优质钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成。 3、立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸50X50mm，正面压制梯形凹槽和一对凹型圆筋，梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm,圆筋半径1.5mm,同时梯形凹槽冲压仿古图案，不仅增强立柱承载能力也增加了立柱的美观性和新颖。侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距58mm，允许尺寸公差±1mm。 4、搁板：采用1.0mm的优质冷轧钢板，采用多折折弯边一体成型工艺不允许通点焊和电焊实现，单边设有防脱落挡边，厚度为27±3mm，另一边厚度为23±3mm，搁板正面压制两条梯形凹槽，凹槽底部宽度12±2mm，上部宽度18±2mm，两侧面压制平面凹型槽，凹槽宽度13±2mm，槽内压有仿古花纹，表面光滑流畅无冲压步冲印痕，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。 5、挡板：采用1.0mm优质冷轧钢板，山字形挡板工艺，造型美观、结构坚固。 6、书架配套侧板、上、下饰板等木质部分均采用防火板。色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在8%—10%之间，不翘曲、不变形，无节疤，无虫眼。 | 86 | 节 |
| 4 | 阅览桌 | 1、规格1600*1200*750mm 2、阅览桌采用优质进口橡胶木指接板，无死节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀，并采用传统与现代榫卯特殊工艺，外表美观，牢固耐用，桌面四周增厚到40mm，桌下吊边≥90*20mm、桌脚≥70*70mm，桌腿全部采用原木橡胶木制作，所有外围部件均有倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀。各项指标均符合国家及行业环保标准要求。油漆面统一采用环保油漆，全套油漆采用五底三面八道工序，并采用优质品牌五金配件。 | 12 | 张 |
| 5 | 阅览桌 | 1、规格：2400*1200*750mm 2、阅览桌采用优质进口橡胶木指接板，无死节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀，并采用传统与现代榫卯特殊工艺，外表美观，牢固耐用，桌面四周增厚到40mm，桌下吊边≥90*20mm、桌脚≥70*70mm，桌腿全部采用原木橡胶木制作，所有外围部件均有倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀。各项指标均符合国家及行业环保标准要求。油漆面统一采用环保油漆，全套油漆采用五底三面八道工序，并采用优质品牌五金配件。 | 3 | 张 |
| 6 | 阅览椅 | 1、条面阅览椅规格：430*430*870mm 2、椅面离地430mm，总高870mm，椅脚30*50mm，最上面靠背料20*70mm，中间两根靠背料20*40mm，四周下横料20*30mm，椅面料条板每把5块，每块宽≧70mm，长≧420mm，脚用30*50mm、椅面≥18mm、后脚往后外撇15mm到20mm，使椅子更加稳固。椅子采用优质橡胶木实木，无死节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀，并榫卯结构木工工艺，榫接严密牢固，符合人体工程学原理，外表美观，做工精细、架体牢固，体感舒适实用；所有外围部件有倒棱修饰，转角过渡自然，平整圆滑，椅脚安装有防滑钉；油漆工艺细致，颗粒少、无气泡、无渣点，底色喷涂均匀，颜色可选。 3、各项指标均符合国家及行业环保标准要求。油漆面统一采用环保油漆，全套油漆采用五底三面八道工序。 | 66 | 把 |
|  | 环保要求 | 所有家具类成品，符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》。 |  |  |

紫云幼儿园阅览桌椅

| 序号 | 位置 | 名称 | 产品图片 | 产品技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 休闲桌椅 |  | 一桌四椅 椅子:630*600*780mm 圆桌:ø600*760mm 1、桌面中纤板，表面烤漆。 2、椅子表面优质麻绒覆面，内部框架多层板一次成型，内衬高密度海绵，金属支架，表面静电粉末喷涂 。 | 1 | 套 |
|  | 阅览室 | 书架 |  | 970*400*2400mm 1、 基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。 2、采用品牌五金配件。品牌锁具，钥匙带折弯功能。门铰带阻尼功能，可开合8-12万次。滑轨全部采用三节轨。 3、封边：采用优质同色系PVC封边，厚度2mm。 4、白乳胶：采用环保胶水，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 | 8 | 件 |
|  |  | 书架 |  | 1200*300*900mm 1、 基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。 2、采用品牌五金配件。品牌锁具，钥匙带折弯功能。门铰带阻尼功能，可开合8-12万次。滑轨全部采用三节轨。 3、封边：采用优质同色系PVC封边，厚度2mm。 4、白乳胶：采用环保胶水，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 | 1 | 件 |
|  |  | 大阅览桌 |  | 1400*700*750mm 1、 采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。表面实木木皮。 2、桌架实木材质，卯榫结构。 3、油漆：采用高级绿色环保水性漆，达到国家标准。 | 2 | 件 |
|  |  | 小阅览桌 |  | 700*700*750mm 1、 桌面厚度不低于25mm采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。表面实木木皮。 2、桌架实木材质，卯榫结构。 3、油漆：采用高级绿色环保水性漆，达到国家标准。 | 2 | 件 |
|  |  | 椅子 |  | 520*490*820mm 纯新工程PP+玻纤，高温一次成型，增强抗紫外线UV级，实木多层板一次成型木脚。 | 12 | 把 |

五、商务要求

- 1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起20日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的90%，验收合格一年后15个工作日内支付10%。

六、验收标准

- 按合同要求、采购标的的技术要求及投标文件承诺进行验收

- 符合现行国家标准要求。