项目需求书

项目名称：天津市滨海新区公安局执法办案中心设备采购项目

- 一、项目背景

按照公安部、市局对执法办案管理中心提质增效的工作要求，滨海新区领导先后多次到中心进行实地调研提出的提升改造要求，为进一步推动我局中心提质增效，切实将中心打造成为一站式办案基地，实现中心的定位职能。

- 二、项目预算

第一包： 6773464.21元；

- 三、资格要求

(一)具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；提供有效期内证明具有独立承担民事责任能力的相关证件原件或复印件加盖公章；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商提供财务状况报告等相关材料：

1.提供2021年度或2022年度经第三方会计事务所审计编制完成的企业财务报告原件或复印件加盖公章；

2.截止开标日前一个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。

注：1-2两项提供任意一项均可；

(三)供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供2023年至今任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金缴纳凭证；(纳税零申报供应商应当按照以下方式提供相应证明文件：1加盖受理章后的税务大厅零申报报表；2网络申报截图加盖供应商公章。)；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税(税务机关出具)或不需要缴纳社会保障资金(社会保险基金管理部门出具)。

(四)供应商若为法定代表人本人投标，须提供法定代表人本人身份证明书(需由法定代表人签字或盖章)和法定代表人本人有效身份证明(身份证、机动车驾驶证、护照、港澳通行证、社保卡等能证明身份的证件原件均可)原件；供应商若为被授权人投标，须提供法人代表授权书(需由法定代表人签字或盖章)和被授权人有效身份证明(身份证、机动车驾驶证、护照、港澳通行证、社保卡等能证明身份的证件原件均可)原件；

(五)供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件加盖公章；(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)；

(六)本项目不接受联合体投标，提供非联合体投标声明函。

- 四、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、办案区 |  |  |  |  |
| （一）出入区登记大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 4 | 台 |
| 2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 8 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 8 | 个 |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |
| 6 | 办案自助终端设备 | 1、CPU不低于Intel I5，标配不小于128G固态硬盘，不小于8G内存 2、支持触摸屏操作，触摸屏尺寸不低于21寸 3、支持副屏显示，尺寸不低于21寸 4、支持人脸识别功能 5、支持人脸+身份证核验功能 6、支持录入报警内容及录入信息确认 7、操作台面支持物证采集 8、支持屏上签字及指纹捺印 9、支持打印回执单 10、支持二维码扫描，查询相关警情、反馈信息 11、支持手动输入回执单号查询警情、反馈信息 12、支持对该单位人员投诉，提交建议、反馈 13、支持查询法律法规文件和公开公示文件 14、支持各步骤语音提醒 | 1 | 台 |
| 7 | 人证核验设备 | 1、基于Android平台，系统内存不低于2GB 2、触控屏尺寸不低于10寸 ，分辨率不低于1280x800 3、内置摄像机不低于300万像素 4、支持拍摄人脸照片并进行人证比对 5、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 6、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 | 2 | 台 |
| 8 | 电子签名、指纹捺印设备 | 1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏不小于10寸 ，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全 | 2 | 台 |
| 9 | 信息登记终端 | 1、办案登记终端机箱一体化设计，具备HDMI、VGA、USB接口，方便登记设备的多种安装方式； 2、支持嫌疑人人脸抓拍； 3、配合人证核验，支持人脸抓拍入档； 4、支持手动录入嫌疑人信息。 5、支持办案区入区登记案件刻录，一键直刻等功能。 6、终端硬件及设备操作系统符合公安部信息化建设要求。 | 2 | 台 |
| 10 | 信息登记多功能一体机 | 1、支持入区登记信息文档输出（黑白）； 2、配合入区登记终端设备，支持嫌疑人信息、入区登记文档输出并打印； 3、支持嫌疑人纸质案件的扫描存档； | 2 | 台 |
| 11 | 全自动光盘刻印机 | 1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，支持50G蓝光光盘刻录 2、支持六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求 3、可简捷更换光驱与维护盒 4、生产速度（刻录＋打印）：CD不小于30张/小时、DVD不小于15张/小时、BD不小于8.5张/小时 5、支持2个刻录机，支持USB接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、光盘介质：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 2 | 台 |
| 12 | 刻印管理设备 | 1、刻印服务系统软件； 2、支持自动、手动下载案件视频图像； 3、支持案件刻录，一键直刻等功能； 4、终端硬件及设备操作系统符合公安部信息化建设要求。 | 2 | 台 |
| 13 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 7 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 4 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 10 | 个 |
| （二）人身安全检查、随身物品暂存 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 2 | 台 |
| 2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 4 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 4 | 个 |
| 4 | 安全检查终端 | 1、手持设计，小巧灵活，便于伤痕抓拍，自带联网扩展座； 2、整机尺寸为170*85*23（mm）； 3、内置800万像素摄像头，自动对焦，可用于伤痕抓拍； 4、内置安全检查应用软件，可接入公安执法办案智能管理软件； 5、支持人脸识别或手动选择快速关联人员身份； 6、支持涉案人员安全检查信息录入； 7、支持伤痕标记功能，可以对嫌疑人的身体各个部位进行标记和说明； 8、支持终端放入底座自动与平台进行数据的同步并进行充电； 9、支持自动生成文书，文书内容包括安全检查基本信息、标记人体模型、已拍照片； 10、支持文书签字和捺印； 11、支持安全检查信息录入，自动生成安全检查情况登记表并上传到平台。 | 2 | 台 |
| 5 | 人脸抓拍摄像机 | 1、不低于200万像素； 2、不小于4倍数码变焦； 3、不小于90度视野； 4、最大帧数不小于30帧； 5、接口USB； 6、麦克风内置； 7、驱动免驱。 | 2 | 台 |
| 6 | 安全检查登记终端 | 1、办案登记终端机箱一体化设计，具备HDMI、VGA、USB接口，方便登记设备的多种安装方式； 2、支持嫌疑人人脸抓拍； 3、配合人证核验，支持人脸抓拍入档，并一键调用嫌疑人信息界面； 4、支持手动录入嫌疑人信息； 5、支持办案区入区登记案件刻录，一键直刻等功能； 6、终端硬件及设备操作系统符合公安部信息化建设要求。 | 2 | 台 |
| 7 | 多功能一体机 | 1、支持安全检查登记信息文档输出（黑白）； 2、配合登记终端设备，支持嫌疑人信息、入区登记文档输出并打印； 3、支持嫌疑人纸质案件的扫描存档； | 2 | 台 |
| 8 | 证据抓拍摄像机 | 利旧设备：案件证据抓拍摄像机 | 2 | 台 |
| 9 | 电子签名、指纹捺印设备 | 利旧设备：嫌疑人指纹捺印及电子签名设备 | 2 | 台 |
| 10 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |
| 11 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |
| 12 | 安检门 | 利旧设备：安检门 | 2 | 套 |
| 13 | 手持金属探测器 | 利旧设备：安全检查手持金属探测器 | 4 | 个 |
| 14 | 双面随身物品存储柜（主柜） | 1、双面柜主柜由柜体、触摸显示屏、安卓主机、摄像头、IC读卡器、指纹仪、电控锁和电气控制箱八大部分组合而成 2、板材采用优质镀锌板、厚度不小于0.8mm，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、主柜每面不少于12个箱门，正反面箱门相同，柜子整体尺寸不小于(mm)：W1000*D450*H1900，箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放 5、触摸显示屏不小于15寸 6、支持人脸识别登录 7、支持双目摄像头，像素均不低于200万，支持人脸活体检测 8、支持电子签名和指纹捺印功能 | 1 | 台 |
| 15 | 双面随身物品存储柜（从柜） | 1、双面柜从柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、板材采用优质镀锌板、厚度不小于0.8mm，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、从柜每面不少于16个箱门，正反面箱门相同，柜子整体尺寸不小于(mm)：W1000*D450*H1900，箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放 | 1 | 台 |
| 16 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 1 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 1 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 2 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 1 | 个 |
| （三）信息采集室 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 3 | 台 |
| 2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 4 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 4 | 个 |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 0 | 个 |
| 6 | 安全检查登记终端 | 1、办案登记终端机箱一体化设计，具备HDMI、VGA、USB接口，方便登记设备的多种安装方式； 2、支持嫌疑人人脸抓拍； 3、配合人证核验，支持人脸抓拍入档，并一键调用嫌疑人信息界面； 4、支持手动录入嫌疑人信息； 5、支持办案区入区登记案件刻录，一键直刻等功能； 6、终端硬件及设备操作系统符合公安部信息化建设要求。 | 3 | 台 |
| 7 | 嫌疑人信息一体化采集设备 | 利旧设备：采集涉案人员基础信息。 | 3 | 台 |
| 8 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 1 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 1 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 2 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 1 | 个 |
| （四）尿检室 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 1 | 台 |
| 2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 个 |
| 4 | 证据抓拍摄像机 | 利旧设备：证据抓拍摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |
| 7 | 安全检查登记终端 | 1、办案登记终端机箱一体化设计，具备HDMI、VGA、USB接口，方便登记设备的多种安装方式； 2、支持嫌疑人人脸抓拍； 3、配合人证核验，支持人脸抓拍入档，并一键调用嫌疑人信息界面； 4、支持手动录入嫌疑人信息； 5、支持办案区入区登记案件刻录，一键直刻等功能； 6、终端硬件及设备操作系统符合公安部信息化建设要求。 | 1 | 台 |
| 8 | 多功能一体机 | 1、支持安全检查登记信息文档输出（黑白）； 2、配合登记终端设备，支持嫌疑人信息、入区登记文档输出并打印； 3、支持嫌疑人纸质案件的扫描存档； | 1 | 台 |
| 9 | 尿检仪 | 1、检测项目品种：可对吗啡、甲基安非他明（冰毒）、氯胺酮（K粉）、二亚甲基双氧安非他明（摇头丸）、四氢大麻酚酸等多种毒品进行精准检测； 2、同时支持唾液检测和尿液检测：通过唾液直接检测多种常见毒品，方便快捷；同时兼容现有的尿液检测方式，一机多用； 3、图形界面：用户通过可视化图形用户界面操作，完成不同测试任务； 4、支持手套操作：采用电阻式触摸屏，即使穿戴手套也可正常操作，检测全程无需取下手套； 5、自动识别：通过金标检测卡上自带的条码信息，自动识别检测指标与样品信息，无需手工输入检测项目等信息。 | 1 | 台 |
|  | 尿检试剂卡-三合一 | 1、尿检试剂卡-三合一。 | 200 | 个 |
| 10 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 1 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 1 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 1 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 1 | 个 |
| （五）候问室（组合小间6间） |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 6 | 台 |
| 2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 9 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 9 | 个 |
| 4 | 人脸门禁PAD | 1、不小于8寸LCD大屏显示 2、内置mic、扬声器，支持双向语音对讲 3、屏幕分辨率不低于1280*800 4、1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 5、用户容量不低于10000个，人脸底库不低于10000张，存储容量大于100000条日志记录，不小于2000图片记录 6、人脸识别距离0.3m～2.0m，身高范围0.9m～2.0m 7、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置 8、多种接口类型不少于：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制 9、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍 | 6 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 1 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 1 | 个 |
| （六）候问管理室 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 2 | 台 |
| 2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 3 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 3 | 个 |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |
| 6 | 候问信息管理主机 | 1、支持办案区管理民警登录； 2、支持候问看押、候问带出功能； 3、支持展示候问室使用状态、容纳人数、当前人数； 4、支持选择看押的嫌疑人带出，可选择带出民警； 5、支持选择带出原因，选择提讯时支持选择讯询问室； 6、终端硬件及设备操作系统符合公安部信息化建设要求。 | 1 | 台 |
| 7 | 多功能一体机 | 1、支持安全检查登记信息文档输出（黑白）； 2、配合登记终端设备，支持嫌疑人信息、入区登记文档输出并打印； 3、支持嫌疑人纸质案件的扫描存档； | 1 | 台 |
| 8 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 2 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 2 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 4 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 2 | 个 |
| （七）未成年询问室（1间询问、1间心理咨询） |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 3 | 台 |
| 2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 3 | 台 |
| 3 | 室内高清全局球 | 1、应用于办案区内，外观不大于5寸，具备防悬挂功能，不允许外接支架。（提供厂家公开发布的产品资料参数和官方网站产品截图及网址加盖投标人公章作证） 2、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 3、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 4、接口要求不低于：2个RJ45千兆网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准 6、动点水平分辨力不低于1250TVL，H.265编码、帧率25fps、码率6Mbps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、动点旋转范围应满足：水平方向0°～180°，垂直方向0°～90°连续旋转，动点定位准确度偏差不大于0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向30°～50°可调（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、动点最低照度不高于0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式）；定点最低照度不高于0.003lx（F=1.8，彩色模式），0.002lx（F=1.8，黑白模式）（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、支持不少于6颗红外灯（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 11、支持PAL和NTSC两种制式的切换 12、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能 13、支持DC12V和POE供电 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 3 | 个 |
| 5 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |
| 7 | 公安审讯主机 | 1、●支持不拆机箱更换光驱（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、●合成画面支持4K分辨率（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 5、●单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 7、●讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 9、●支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、●支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 11、●支持单人讯问、无人看管、攀高、离岗、人数异常、静止、摔倒等智能分析功能，可划定8个有效范围和8个无效范围（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 12、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 13、主机应标配1块不小于4T的硬盘 | 1 | 台 |
| 8 | 审讯信息管理一体机 | 1、审讯信息管理设备一体化设计，具备HDMI、VGA、USB接口； 2、支持讯询问笔录及笔录共享，支持调用平台即时通讯工具； 3、支持手动提取嫌疑人信息； 4、支持办案区讯询问案件数据刻录，一键直刻等功能； 5、终端硬件及设备操作系统符合公安部信息化建设要求。 | 1 | 台 |
| 10 | 多功能一体机 | 1、支持安全检查登记信息文档输出（黑白）； 2、配合登记终端设备，支持嫌疑人信息、入区登记文档输出并打印； 3、支持嫌疑人纸质案件的扫描存档； | 1 | 台 |
| 11 | 语音对讲分机 | 1、具有不小于7寸数字高清显示屏；分辨率达1280*800； 2、内置不低于200W高清数字摄像头（支持物理隐私保护）； 3、支持全双工可视对讲，视频采用H.264编码； 4、支持全区、分区、指定终端进行喊话广播； 5、支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域或终端； 6、支持一键紧急广播，可将广播发送到全部终端； 7、支持循环监听/视前端设备； 8、支持来电/去电显示功能，来电语音播报； 9、支持来电、广播铃声自定义； 10、支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)； 11、内置降噪处理算法，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质； 12、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
| 12 | 示证切换器 | 1、配合审讯信息管理设备输出远程示证视频信息。 2、支持HDMI2.0切屏器4进1出4K高清 | 1 | 台 |
| 13 | 讯询问耳麦 | 审讯级专业耳麦 1、单耳话务耳机3.5mm单插头 2、头戴式耳机/3、耳机支臂支持270度旋转； 3、可弯曲咪管； 4、降噪麦克风 | 1 | 部 |
| 14 | 示证显示设备 | 1、不小于32寸液晶监视器，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等。 | 1 | 台 |
| 15 | 全景温湿度显示屏 | 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 6、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 9、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持POE、DC12V供电 | 1 | 台 |
| 15 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 1 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 1 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 1 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 1 | 个 |
| （八）新增普通询讯问室（按8间配置、其中1间远程提讯） |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 14 | 台 |
| 2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 8 | 台 |
| 3 | 室内高清全局球 | 1、应用于办案区内，外观不大于5寸，具备防悬挂功能，不允许外接支架。（提供厂家公开发布的产品资料参数和官方网站产品截图及网址加盖投标人公章作证） 2、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 3、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 4、接口要求不低于：2个RJ45千兆网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准 6、动点水平分辨力不低于1250TVL，H.265编码、帧率25fps、码率6Mbps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、动点旋转范围应满足：水平方向0°～180°，垂直方向0°～90°连续旋转，动点定位准确度偏差不大于0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向30°～50°可调（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、动点最低照度不高于0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式）；定点最低照度不高于0.003lx（F=1.8，彩色模式），0.002lx（F=1.8，黑白模式）（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、支持不少于6颗红外灯（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 11、支持PAL和NTSC两种制式的切换 12、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能 13、支持DC12V和POE供电 | 8 | 台 |
| 4 | 签字摄像机 | 利旧设备：嫌疑人签字抓拍摄像机 | 8 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 8 | 个 |
| 6 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 8 | 个 |
| 7 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 8 | 个 |
| 8 | 公安审讯主机 | 1、●支持不拆机箱更换光驱（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、●合成画面支持4K分辨率（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 5、●单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 7、●讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 9、●支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、●支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 11、●支持单人讯问、无人看管、攀高、离岗、人数异常、静止、摔倒等智能分析功能，可划定8个有效范围和8个无效范围（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 12、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 13、主机应标配1块不小于4T的硬盘 | 8 | 台 |
| 9 | 审讯信息管理一体机 | 1、审讯信息管理设备一体化设计，具备HDMI、VGA、USB接口； 2、支持讯询问笔录及笔录共享，支持调用平台即时通讯工具； 3、支持手动提取嫌疑人信息； 4、支持办案区讯询问案件数据刻录，一键直刻等功能； 5、终端硬件及设备操作系统符合公安部信息化建设要求。 | 8 | 台 |
| 10 | 多功能一体机 | 1、支持安全检查登记信息文档输出（黑白）； 2、配合登记终端设备，支持嫌疑人信息、入区登记文档输出并打印； 3、支持嫌疑人纸质案件的扫描存档； | 8 | 台 |
| 11 | 示证切换器 | 1、配合审讯信息管理设备输出远程示证视频信息。 2、支持HDMI2.0切屏器4进1出4K高清 | 8 | 台 |
| 12 | 讯询问耳麦 | 审讯级专业耳麦 1、单耳话务耳机3.5mm单插头 2、头戴式耳机/3、耳机支臂支持270度旋转； 3、可弯曲咪管； 4、降噪麦克风 | 8 | 部 |
| 13 | 示证显示设备 | 1、不小于32寸液晶监视器，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等。 | 8 | 台 |
| 14 | 全景温湿度显示屏 | 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 6、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 9、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持POE、DC12V供电 | 8 | 台 |
| 15 | 回声抑制拾音器 | 1、具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声； 2、自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度； 3、远距离音频采集； 4、支持桌面放置或者壁挂； 5、最大功率3W。 | 1 | 台 |
| 16 | 远程提讯显示设备 | 1、不小于32寸液晶监视器，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等。 | 1 | 台 |
| 17 | 审讯音箱（远程提讯） | 1.高档会议天花喇叭，采用2分频设计，高保真还原人声。适用于高档会议室、酒店等场所。 技术参数 1．额定功率：100W 2. 阻抗：黑: Com;红: 8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：91dB 4．频率响应(-10dB)：50-20KHz 5．喇叭单元：8" ×1 1.5" ×1 6．安装开孔尺寸：248mm 7．尺寸：280 ×110mm 8．重量：3.2 Kg | 2 | 只 |
| 15 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 8 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 8 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 8 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 8 | 个 |
| （九）新增高配询讯问室（按2间配置） |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 4 | 台 |
| 2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 2 | 台 |
| 3 | 室内高清全局球 | 1、应用于办案区内，外观不大于5寸，具备防悬挂功能，不允许外接支架。（提供厂家公开发布的产品资料参数和官方网站产品截图及网址加盖投标人公章作证） 2、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 3、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 4、接口要求不低于：2个RJ45千兆网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准 6、动点水平分辨力不低于1250TVL，H.265编码、帧率25fps、码率6Mbps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、动点旋转范围应满足：水平方向0°～180°，垂直方向0°～90°连续旋转，动点定位准确度偏差不大于0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向30°～50°可调（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、动点最低照度不高于0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式）；定点最低照度不高于0.003lx（F=1.8，彩色模式），0.002lx（F=1.8，黑白模式）（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、支持不少于6颗红外灯（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 11、支持PAL和NTSC两种制式的切换 12、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能 13、支持DC12V和POE供电 | 2 | 台 |
| 4 | 签字摄像机 | 利旧设备：嫌疑人签字抓拍摄像机 | 2 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 2 | 个 |
| 6 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |
| 7 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 2 | 个 |
| 8 | 公安审讯主机 | 1、●支持不拆机箱更换光驱（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、●合成画面支持4K分辨率（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 5、●单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 7、●讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 9、●支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、●支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 11、●支持单人讯问、无人看管、攀高、离岗、人数异常、静止、摔倒等智能分析功能，可划定8个有效范围和8个无效范围（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 12、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 13、主机应标配1块不小于4T的硬盘 | 2 | 台 |
| 9 | 智能一体化讯问设备 | 1、钣木结合设计，美观与结实的完美组合； 2、桌面藏线槽设计，更显整体、简洁，有科技感； 3、打印机隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，可方便维护； 4、桌面预留打印机出纸口，纸张可无障碍摊放到桌面； 5、触控PAD倾斜嵌入在藏线槽上，可方便触控； 6、桌面上支持15W手机无线充电； 7、桌体两侧采用蓝色灯带设计； 8、预留审讯主机、示证展台、指纹签章一体机安装位置； 9、嫌疑人特写摄像机上下左右各7.5度可调； 10、集成高性能终端主机、升降屏、示证屏、打印机、高清特写相机 、智能触控屏中控系统等，施工简单，操作便捷； | 2 | 台 |
| 10 | 多功能一体机 | 1、支持安全检查登记信息文档输出（黑白）； 2、配合登记终端设备，支持嫌疑人信息、入区登记文档输出并打印； 3、支持嫌疑人纸质案件的扫描存档； | 2 | 台 |
| 11 | 嫌疑人体征采集座椅 | 1、全金属框架，人体接触面软包设计，各金属部件应采用厚度大于等于1.5mm的钢质材料制作，座椅应为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫 2、表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 3、具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具应无法用人力打开 4、●约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、接口要求不少于：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口 7、审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 8、●腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、●具备电子签名捺印设备安装位置并预留走线 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、●应能在DC12V±10%的供电条件下正常工作 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 2 | 个 |
| 12 | 语音对讲分机 | 1、具有不小于7寸数字高清显示屏；分辨率达1280*800； 2、内置不低于200W高清数字摄像头（支持物理隐私保护）； 3、支持全双工可视对讲，视频采用H.264编码； 4、支持全区、分区、指定终端进行喊话广播； 5、支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域或终端； 6、支持一键紧急广播，可将广播发送到全部终端； 7、支持循环监听/视前端设备； 8、支持来电/去电显示功能，来电语音播报； 9、支持来电、广播铃声自定义； 10、支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)； 11、内置降噪处理算法，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质； 12、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 2 | 台 |
| 13 | 示证展台 | 1、不低于800万高清自动对焦镜头； 2、支持脱机/联机操作； 3、支持三维翻转拍摄； 4、底座集成按键功能； 5、支持SD卡； 6、拍摄镜头旋转角度可达到270°； 7、红外线遥控器； 8、内置专业展台软件； 9、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； 10、可微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB RMB字样； 11、接口：USB、HDMI、VGA； | 2 | 台 |
| 14 | 讯询问耳麦 | 审讯级专业耳麦 1、单耳话务耳机3.5mm单插头 2、头戴式耳机/3、耳机支臂支持270度旋转； 3、可弯曲咪管； 4、降噪麦克风 | 2 | 部 |
| 15 | 全景温湿度显示屏 | 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 6、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 9、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持POE、DC12V供电 | 2 | 台 |
| 16 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 2 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 2 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 2 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 2 | 个 |
| （十）原有讯问室（按9间配置、增加设备） |  |  |  |  |
| 1 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 9 | 台 |
| 2 | 室内高清全局球 | 1、应用于办案区内，外观不大于5寸，具备防悬挂功能，不允许外接支架。（提供厂家公开发布的产品资料参数和官方网站产品截图及网址加盖投标人公章作证） 2、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 3、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 4、接口要求不低于：2个RJ45千兆网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准 6、动点水平分辨力不低于1250TVL，H.265编码、帧率25fps、码率6Mbps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、动点旋转范围应满足：水平方向0°～180°，垂直方向0°～90°连续旋转，动点定位准确度偏差不大于0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向30°～50°可调（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、动点最低照度不高于0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式）；定点最低照度不高于0.003lx（F=1.8，彩色模式），0.002lx（F=1.8，黑白模式）（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、支持不少于6颗红外灯（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 11、支持PAL和NTSC两种制式的切换 12、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能 13、支持DC12V和POE供电 | 9 | 台 |
| 3 | 签字摄像机 | 利旧设备：嫌疑人签字抓拍摄像机 | 9 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 9 | 个 |
| 5 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 2 | 个 |
| 7 | 示证切换器 | 1、配合审讯信息管理设备输出远程示证视频信息。 2、支持HDMI2.0切屏器4进1出4K高清 | 8 | 台 |
| 8 | 讯询问耳麦 | 审讯级专业耳麦 1、单耳话务耳机3.5mm单插头 2、头戴式耳机/3、耳机支臂支持270度旋转； 3、可弯曲咪管； 4、降噪麦克风 | 8 | 部 |
| 9 | 示证显示设备 | 1、不小于32寸液晶监视器，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等。 | 8 | 台 |
| 10 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 9 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 9 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 9 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 9 | 个 |
| （十一）原有特殊讯问室（按2间配置、增加设备） |  |  |  |  |
| 1 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 4 | 台 |
| 2 | 室内高清全局球 | 1、应用于办案区内，外观不大于5寸，具备防悬挂功能，不允许外接支架。（提供厂家公开发布的产品资料参数和官方网站产品截图及网址加盖投标人公章作证） 2、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 3、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 4、接口要求不低于：2个RJ45千兆网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准 6、动点水平分辨力不低于1250TVL，H.265编码、帧率25fps、码率6Mbps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、动点旋转范围应满足：水平方向0°～180°，垂直方向0°～90°连续旋转，动点定位准确度偏差不大于0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向30°～50°可调（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、动点最低照度不高于0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式）；定点最低照度不高于0.003lx（F=1.8，彩色模式），0.002lx（F=1.8，黑白模式）（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、支持不少于6颗红外灯（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 11、支持PAL和NTSC两种制式的切换 12、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能 13、支持DC12V和POE供电 | 2 | 台 |
| 3 | 签字摄像机 | 利旧设备：嫌疑人签字抓拍摄像机 | 2 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 4 | 个 |
| 5 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 2 | 个 |
| 7 | 示证切换器 | 1、配合审讯信息管理设备输出远程示证视频信息。 2、支持HDMI2.0切屏器4进1出4K高清 | 8 | 台 |
| 8 | 讯询问耳麦 | 审讯级专业耳麦 1、单耳话务耳机3.5mm单插头 2、头戴式耳机/3、耳机支臂支持270度旋转； 3、可弯曲咪管； 4、降噪麦克风 | 8 | 部 |
| 9 | 示证显示设备 | 1、不小于32寸液晶监视器，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等。 | 8 | 台 |
| 9 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 2 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 2 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 2 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 2 | 个 |
| （十二）新增远程提讯室（看守所端，按1间配置） |  |  |  |  |
| 1 | 回声抑制拾音器 | 1、具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声； 2、自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度； 3、远距离音频采集； 4、支持桌面放置或者壁挂； 5、最大功率3W。 | 1 | 台 |
| 2 | 室内高清全局球 | 1、应用于办案区内，外观不大于5寸，具备防悬挂功能，不允许外接支架。（提供厂家公开发布的产品资料参数和官方网站产品截图及网址加盖投标人公章作证） 2、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 3、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 4、接口要求不低于：2个RJ45千兆网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准 6、动点水平分辨力不低于1250TVL，H.265编码、帧率25fps、码率6Mbps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、动点旋转范围应满足：水平方向0°～180°，垂直方向0°～90°连续旋转，动点定位准确度偏差不大于0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向30°～50°可调（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、动点最低照度不高于0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式）；定点最低照度不高于0.003lx（F=1.8，彩色模式），0.002lx（F=1.8，黑白模式）（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、支持不少于6颗红外灯（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 11、支持PAL和NTSC两种制式的切换 12、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能 13、支持DC12V和POE供电 | 1 | 台 |
| 3 | 全景摄像机 | 1、不低于200万像素CMOS传感器 2、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦（AF） 3、补光灯数及距离：≥14颗红外灯，≥4颗白光灯；红外补光距离不小于30米，白光补光距离不小于10米 4、最低照度需满足：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8） 5、支持三码流，主码流最高分辨率≥1080P@25fps（P制） 6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 7、支持音频1入1出，报警2入1出 8、支持1路RS485、RTC、TF卡接口、内置MIC、扬声器、硬复位 9、支持警戒：声音警戒，语音支持自定义 10、DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 个 |
| 5 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |
| 7 | 公安审讯主机 | 1、●支持不拆机箱更换光驱（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、●合成画面支持4K分辨率（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 5、●单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 7、●讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 9、●支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、●支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 11、●支持单人讯问、无人看管、攀高、离岗、人数异常、静止、摔倒等智能分析功能，可划定8个有效范围和8个无效范围（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 12、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 13、主机应标配1块不小于4T的硬盘 | 1 | 台 |
| 8 | 审讯信息管理一体机 | 1、审讯信息管理设备一体化设计，具备HDMI、VGA、USB接口； 2、支持讯询问笔录及笔录共享，支持调用平台即时通讯工具； 3、支持手动提取嫌疑人信息； 4、支持办案区讯询问案件数据刻录，一键直刻等功能； 5、终端硬件及设备操作系统符合公安部信息化建设要求。 | 1 | 台 |
| 9 | 多功能一体机 | 1、支持安全检查登记信息文档输出（黑白）； 2、配合登记终端设备，支持嫌疑人信息、入区登记文档输出并打印； 3、支持嫌疑人纸质案件的扫描存档； | 1 | 台 |
| 10 | 远程提讯显示设备 | 1、不小于32寸液晶监视器，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等。 | 1 | 台 |
| 11 | 审讯音箱 | 1.高档会议天花喇叭，采用2分频设计，高保真还原人声。适用于高档会议室、酒店等场所。 技术参数 1．额定功率：100W 2. 阻抗：黑: Com;红: 8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：91dB 4．频率响应(-10dB)：50-20KHz 5．喇叭单元：8" ×1 1.5" ×1 6．安装开孔尺寸：248mm 7．尺寸：280 ×110mm 8．重量：3.2 Kg | 2 | 只 |
| 12 | 全景温湿度显示屏 | 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 6、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 9、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持POE、DC12V供电 | 1 | 台 |
| 13 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 1 | 台 |
|  | 终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 1 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 1 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 1 | 个 |
| （十三）原有辨认室（与特殊合用） |  |  |  |  |
| 1 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 1 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 个 |
| （十四）走廊 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 15 | 台 |
| 2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 22 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 24 | 个 |
| 二、案卷管理区 |  |  |  |  |
| （一）办案中心案卷管理室 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 10 | 台 |
| 2 | 环境全景摄像机 | 1、不低于200万像素CMOS传感器 2、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦（AF） 3、补光灯数及距离：≥14颗红外灯，≥4颗白光灯；红外补光距离不小于30米，白光补光距离不小于10米 4、最低照度需满足：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8） 5、支持三码流，主码流最高分辨率≥1080P@25fps（P制） 6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 7、支持音频1入1出，报警2入1出 8、支持1路RS485、RTC、TF卡接口、内置MIC、扬声器、硬复位 9、支持警戒：声音警戒，语音支持自定义 10、DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 | 10 | 台 |
| 3 | 二维码生成器 | 1、技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印。 | 1 | 个 |
| 4 | 标签识读设备 | 1、数据类型：2D； 2、识读方式：CMOS； 3、通讯方式：USB。 | 1 | 个 |
| 5 | 智能案管柜 | 利旧设备：根据现场迁移位置； | 2 | 台 |
| 6 | 案卷管理系统软件 | 利旧系统： 1、现有案卷软件平台利旧， 2、符合公安部对信息化建设的信创要求。 4、实现分局办案中心案卷数据管理。 5、实现与办案区信息化管理平台数据打通。 | 1 | 套 |
| 7 | 案卷管理授权KEY | 1、案卷管理软件平台授权KEY。 | 2 | 套 |
| （二）办案中心案件管理室（电脑、打印机自备） |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控设备 | 1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器； 2、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 3、补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗白光灯； 4、红外补光距离30米，白光补光距离10米； 5、照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8）； 6、支持三码流，主码流最高分辨率1080P@25fps（P制）； 7、支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口、内置MIC、扬声器、硬复位； 8、支持网络协议：IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS, Telnet,RTMP（推流）; SFTP; Multicast; NFS; 支持CGI、GAT1400、GB28181-2016版、Onvif ProfileG/S/T、RTSP； 9、支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义； 10、DC12V±20%供电，支持POE供电及反向供电，最大功率12W； 11、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结)。 | 4 | 台 |
| 2 | 交换机 | ≥8个10/100/1000M自适应电口。 | 1 | 台 |
| 3 | 二维码生成器 | 1、技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印。 | 1 | 台 |
| 4 | 扫码枪 | 1、数据类型：2D； 2、识读方式：CMOS； 3、通讯方式：USB。 | 1 | 台 |
| 5 | 全自动光盘刻印机 | 1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，支持50G蓝光光盘刻录 2、支持六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求 3、可简捷更换光驱与维护盒 4、生产速度（刻录＋打印）：CD不小于30张/小时、DVD不小于15张/小时、BD不小于8.5张/小时 5、支持2个刻录机，支持USB接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、光盘介质：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 1 | 台 |
| 6 | 案件综合管理设备 | 1、集成存储、流媒体等功能，可无缝接入上级办案区管理平台，直接使用上级办案区平台实现本级派出所办案区的智能管理 2、64位多核处理器，内存≥16GB 3、存储盘位不少于24个 4、接口要求不少于：4个千兆网口、4个USB接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RS-485接口、1个RS-232接口、8路报警输入、4路报警输出 5、支持IPC、NVR接入 6、支持NTP时间同步功能设置 7、支持RAID0、1、5、6、10、50、60，支持全局热备和局部热备 8、支持可视化管理，在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控 9、支持手动录像、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像等功能； 10、含10*8T存储空间 | 1 | 台 |
| 7 | 系统必要安装材料 | 通信线缆RVV3*1.5 300米、六类网线2箱、线管KBG25 150米、线槽100*100*1.2mm静电喷涂150米、吊杆、卡子、螺丝等配件。 | 1 | 项 |
| 三、涉案财物管理区 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 22 | 台 |
| 2 | 环境全景摄像机 | 1、不低于200万像素CMOS传感器 2、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦（AF） 3、补光灯数及距离：≥14颗红外灯，≥4颗白光灯；红外补光距离不小于30米，白光补光距离不小于10米 4、最低照度需满足：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8） 5、支持三码流，主码流最高分辨率≥1080P@25fps（P制） 6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 7、支持音频1入1出，报警2入1出 8、支持1路RS485、RTC、TF卡接口、内置MIC、扬声器、硬复位 9、支持警戒：声音警戒，语音支持自定义 10、DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 | 22 | 台 |
| 3 | 物品抓拍摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于550°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。 12、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 13、●操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 22 | 个 |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 11 | 个 |
| 6 | 自封袋 | 1、10号透明自封。 2、每包100个。 | 20 | 包 |
| 7 | 网络视频存储一体机 | 1、支持不低于32路1080p网络视频接入； 2、支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 3、不低于16路720P/16路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同步回放，1/16到 512倍速 4、支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40画面预览； 5、支持16个前置硬盘接口，单块最大10TB，支持热插拔 6、支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式； 7、支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K 8、含存储：16*8T | 2 | 台 |
| 8 | 远程示证抓拍设备 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于550°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。 12、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 13、●操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） | 1 | 台 |
| 9 | 全景温湿度显示屏 | 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 6、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 9、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持POE、DC12V供电 | 10 | 台 |
| 四、案件研判指挥室 |  |  |  |  |
| 1 | 即时指挥摄像机 | 利旧设备：实现指挥中心画面上传。 | 1 | 台 |
| 2 | 显示设备 | 利旧设备：指挥中心大屏，用于办案中心指挥系统数据上墙显示。 | 1 | 套 |
| 3 | 解码拼控一体云主机 | 1、纯FPGA架构硬拼控； 2、支持4K高分辨率输入输出； 3、支持不少于4路本地高清视频输入+不少于12路视频解码输出； 4、支持千兆光口； 5、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别； 6、支持不少于16个系统预案及快速调取； 7、整机解码通道路数256路； 8、支持不少于12块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能； 9、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置； 10、支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码； 11、支持录像文件解码输出上墙； 12、支持透明通道； 13、支持RTP/RTSP协议进行设备浏览； 14、支持平台以SDK方式集成设备； 15、支持GB28181协议接入平台； | 1 | 台 |
| 4 | 拼控矩阵 | 1、输出：不少于12个高清DVI或HDMI， 2、输入：不少于20个高清HDMI； 3、信号支持任意开窗、叠加、拉伸、缩放、画中画、漫游； | 1 | 套 |
| 5 | 高清线缆 | 1、15米HDMI视频线。 | 32 | 条 |
| 6 | 对讲主机 | 1、专业控制台设计，可桌面放置、壁挂安装或嵌入式安装； 2、具有不低于10寸数字真彩显示屏，分辨率不低于1280*800； 3、内置不低于500万像素高清数字摄像头(具有硬件遮挡功能，保护隐私)，采用H.264编码； 4、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)； 5、可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； 6、具有紧急按键，支持一键广播到预设分区； 7、仿调音台操作界面，音源控制直观便捷； 8、可查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)； 9、具有HDMI接口，可外接显示器； 10、支持POE供电，符合IEEE802.3af标准； 12、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
| 7 | 会议音箱 | 1.高档会议天花喇叭，采用2分频设计，高保真还原人声。适用于高档会议室、酒店等场所。 技术参数 1．额定功率：100W 2. 阻抗：黑: Com;红: 8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：91dB 4．频率响应(-10dB)：50-20KHz 5．喇叭单元：8" ×1 1.5" ×1 6．安装开孔尺寸：248mm 7．尺寸：280 ×110mm 8．重量：3.2 Kg | 2 | 只 |
| 8 | 功放 | 会议功放 阻抗：8Ω 信噪比：100dB | 1 | 台 |
| 9 | 调音台 | 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源。 2、提供不少于2组立体声输入，可连接立体设备。 3、提供不少于2组立体主输出。 4、具有多个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置MP3播放器，支持不低于1路USB接口，外接U盘播放音乐。 6、支持USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 | 1 | 台 |
| 10 | 指挥话筒 | 插头直径3.5mm，阻抗200Ω，灵敏度-40db±2db | 2 | 只 |
| 五、中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 办案区管理模块升级改造 | 1、升级现有系统； 2、现有办案区管理软件定制迁移； 3、升级现有办案中心软件，支持所级办案区案件及音视频数据管理； 4、升级现有办案中心软件后支持无感智能化定位； 5、升级现有办案中心管理软件中间件产品； 6、实现办案中心管理微服架构； 7、支持轨迹录像回放画面显示嫌疑人信息，包含不限于：姓名、性别、案由、入区时间； 8、软件升级改造后需符合公安部信息化建设信创要求。 | 1 | 套 |
| 2 | 应用服务器 | CPU：单颗不低于16核32线程 2.5GHz 内存：DDR4 2933 不低于16G*4 硬盘：2TB 3.5吋 7.2K 6Gb/s SATA 盘位：不低于4盘位 网卡：板载双口千兆RJ45 | 1 | 台 |
| 3 | 平台办案区管理模块操作系统 | 符合公安部信息化建设要求的操作系统（参考麒麟V10 SP1服务器级同等配置）； 1. 系统软件高可用 支持系统通过本地硬盘和U盘两种方式进行快速备份与恢复 2. 主机硬件高可用 支持硬盘故障冗余、网卡故障冗余等功能 3. 网络连接高可用 提供链路级冗余网络，支持三层网络架构、对应用透明，实现网络切换零丢包、零延时 | 1 | 套 |
| 4 | 数据中心服务器 | CPU：单颗不低于16核32线程 2.5GHz 内存：DDR4 2933 不低于16G*4 硬盘：2TB 3.5吋 7.2K 6Gb/s SATA 盘位：不低于4盘位 网卡：板载双口千兆RJ45 | 1 | 台 |
| 5 | 数据中心服务器操作系统 | 符合公安部信息化建设要求的操作系统（参考麒麟V10 SP1服务器级同等配置）； 1. 系统软件高可用 支持系统通过本地硬盘和U盘两种方式进行快速备份与恢复 2. 主机硬件高可用 支持硬盘故障冗余、网卡故障冗余等功能 3. 网络连接高可用 提供链路级冗余网络，支持三层网络架构、对应用透明，实现网络切换零丢包、零延时 | 1 | 套 |
| 6 | 流媒体软件模块 | 1、可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备； 2、单台服务器支持高清视频不低于1000路*2Mbps码流的接入和1000路*2Mbps码流的转发，支持多级流媒体； 3、支持平台级联服务，采用SIP多媒体会话协议通信，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输；采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性； 4、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享； 5、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接； 6、支持负载均衡，防止转分发数据量或用户连接通道数超过负荷上限；支持文件存储和流式存储，可通过数据块方式直存或代理转存，减少文件创建/删除导致的磁盘压力； | 1 | 套 |
| 7 | 流媒体应用服务器 | CPU：单颗不低于16核32线程 2.5GHz 内存：DDR4 2933 不低于16G*4 硬盘：2TB 3.5吋 7.2K 6Gb/s SATA 盘位：不低于4盘位 网卡：板载双口千兆RJ45 | 1 | 台 |
| 8 | 流媒体操作系统 | 符合公安部信息化建设要求的操作系统（参考麒麟V10 SP1服务器级同等配置）； 1. 系统软件高可用 支持系统通过本地硬盘和U盘两种方式进行快速备份与恢复 2. 主机硬件高可用 支持硬盘故障冗余、网卡故障冗余等功能 3. 网络连接高可用 提供链路级冗余网络，支持三层网络架构、对应用透明，实现网络切换零丢包、零延时 | 1 | 套 |
| 9 | 视频网络存储(含硬盘一体式) | 1、不低于48盘位视频存储设备； 2、支持流式存储和文件存储两种存储方式；流式存储方式：接入带宽不低于1200Mbps，同时不得低于800Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽不低于800Mbps同时转发不低于800Mbps（直存）; 3、嵌入式系统； 4、不低于4核4线程处理器，标配内存不低于8GB； 5、最大支持48块视频存储硬盘； 6、支持通过onvif 接入前端设备； 7、支持使用软RAID系统，支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 8、支持不低于4个RJ45千兆网口； 9、标配不低于8T*48存储空间； | 11 | 台 |
| 10 | 无感定位分析设备（100路） | 1、采用机架式机箱，Intel 64位多核处理器，内存不低于16G 2、人脸人体抓拍机接入处理能力不低于100路 3、支持不少于1个VGA接口、3个RJ45接口、4个USB接口、4个硬盘接口 4、●支持人体结构化数据分析和人脸识别分析（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、支持通过人脸与人员信息关联（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、●支持对实时视频进行人脸比对分析（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、●支持对图片和录像进行人脸比对分析（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、●支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置 | 1 | 台 |
| 11 | 无感定位分析软件 | 1、对定位基站、定位标签、定位手环等进行统一管理 2、对定位信号进行数据处理、转发 3、配合公安执法办案智能管理软件实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控 4、实现嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联 5、支持通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中 6、与公安执法办案智能管理软件同一品牌 | 1 | 套 |
| 12 | 无感定位分析嵌入式主机 | CPU：单颗不低于16核32线程 2.5GHz 内存：DDR4 2933 不低于16G*4 硬盘：2TB 3.5吋 7.2K 6Gb/s SATA 盘位：不低于4盘位 网卡：板载双口千兆RJ45 | 1 | 台 |
| 13 | 无感定位分析操作系统 | 符合公安部信息化建设要求的操作系统（参考麒麟V10 SP1服务器级同等配置）； 1. 系统软件高可用 支持系统通过本地硬盘和U盘两种方式进行快速备份与恢复 2. 主机硬件高可用 支持硬盘故障冗余、网卡故障冗余等功能 3. 网络连接高可用 提供链路级冗余网络，支持三层网络架构、对应用透明，实现网络切换零丢包、零延时 | 1 | 套 |
| 14 | 对讲服务管理软件 | 1.系统采用B/S架构，跨平台应用，方便维护、升级。 2.涵盖传统广播系统功能：包含定时打铃任务，业务讲话广播、背景音乐、电台转播和消防报警广播等；可进行分区管理、广播权限等设置。 3.节目资源库，维护系统所需各种音频文件，供终端播放。 4.统一管理系统内终端, 主界面显示各终端当前工作状态，远程批量调节终端音量。 5.系统概览，可快速了解系统内终端在线情况、系统资源占用情况、各种类型任务状态等，对系统运行一目了然。 6.支持离线广播，可将要播放的媒体文件提前推送到终端保存，终端按照预设置的播放策略进行播放。 7.呼叫转移：系统具有占线转移、关机转移、无响应转移和人工转移的方案策略设定。 8.后台录音：系统支持广播、对讲、监听内容录制在服务器硬盘中，录音文件支持多种方式查询，查询出的录音文件支持导出功能。 9.报告查询功能：可查看系统各种状态、应用日志、系统日志等报告，及时、准确了解系统状态。 10.用户管理：可添加删除用户帐户,并设定其角色，每个角色权限范围可自定义，包括功能权限和操作终端权限。 11.支持主服务器和备用服务器热切换，支持系统崩溃自动恢复。 12.多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署。 | 1 | 套 |
| 15 | 对讲后端支撑主机 | CPU：单颗不低于16核32线程 2.5GHz 内存：DDR4 2933 不低于16G*4 硬盘：不低于2TB 3.5吋 7.2K 6Gb/s SATA 盘位：不低于4盘位 网卡：板载双口千兆RJ45 | 1 | 台 |
| 16 | 对讲主机操作系统 | 符合公安部信息化建设要求的操作系统（参考麒麟V10 SP1服务器级同等配置）； 1. 系统软件高可用 支持系统通过本地硬盘和U盘两种方式进行快速备份与恢复 2. 主机硬件高可用 支持硬盘故障冗余、网卡故障冗余等功能 3. 网络连接高可用 提供链路级冗余网络，支持三层网络架构、对应用透明，实现网络切换零丢包、零延时 | 1 | 套 |
| 17 | 视频网关软件 | 1、支持向上级平台注册或接入下级平台， 可实现平台注册，平台校时，平台设备目录查询，设备状态查询，音视频实时预览，云镜控制，录像回放，对讲等功能； 2、单台网关可同时对接多个主流品牌国标平台。 3、支持接入不低于500个下级平台，点位不低于5万个； 4、支持上传不低于100个上级平台，点位不低于5万个。 | 1 | 套 |
| 18 | 视频网关软件服务器 | CPU：单颗不低于16核32线程 2.5GHz 内存：DDR4 2933 不低于16G*4 硬盘：不低于2TB 3.5吋 7.2K 6Gb/s SATA 盘位：不低于4盘位 网卡：板载双口千兆RJ45 | 1 | 台 |
| 19 | 网关操作系统 | 符合公安部信息化建设要求的操作系统（参考麒麟V10 SP1服务器级同等配置）； 1. 系统软件高可用 支持系统通过本地硬盘和U盘两种方式进行快速备份与恢复 2. 主机硬件高可用 支持硬盘故障冗余、网卡故障冗余等功能 3. 网络连接高可用 提供链路级冗余网络，支持三层网络架构、对应用透明，实现网络切换零丢包、零延时 | 1 | 套 |
| 20 | 智能分析主机（异常行为） | 1、采用专业的嵌入式硬件设计，可同时对多路网络视频进行多样化多规则的智能分析； 2、可实现睡岗 、肢体接触 、攀高、摔倒 、人数异常/人数统计 、无人看管、单人询问、值班室值岗行为分析功能，并发出报警信息； 3、兼容主流厂家的网络视频信号，为常规监控系统提供高性价比的智能分析增值应用。 4、能诊断算法：场景变换、黑白图像、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、清晰度异常、噪声检测、色度异常、画面冻结、信号缺失、卡顿检测 5、最大支持不少于32路标准H.264、H.265、S+265码流实时分析，最大支持对16路标准H.264、H.265、S+265码流诊断 6、智能分析每路视频通道最多可设置8种规则算法，最大轮巡数1000点位 7、平台最大可配置不少于64个诊断模板，IE可设置不少于10个诊断模板 8、可调整智能分析规则的灵敏度，减少因天气、光线等环境因素变化带来的视频分析误差 9、支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板图像格式支持8MP、5MP、4MP、3MP、1080P、720P不同画质清晰度的分析 | 3 | 台 |
| 21 | 北斗校时模块 | 1、以GPS北斗定时信号建立时间参考； 2、提供1路NTP网络授时接口； 3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态； 4、支持windows、linux、unix、sun solaris、ibm aix等操作系统时间同步； 5、支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议。 | 1 | 套 |
| 22 | 核心交换机 | 1、交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥207Mpps； 2、48个千兆电口，4个万兆SFP+ 3、静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ | 1 | 台 |
| 23 | 网络交换机 | 1、24个千兆电口，4个万兆SFP+ 2、交换容量≥5.2Tbps，包转发率≥171Mpps | 8 | 台 |
| 24 | 机柜 | 1、42U标准服务器机柜。 | 4 | 台 |
| 六、速裁刑庭 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 1 | 台 |
| 2 | 回声抑制拾音器 | 1、具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声； 2、自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度； 3、远距离音频采集； 4、支持桌面放置或者壁挂； 5、最大功率不低于3W。 | 1 | 台 |
| 3 | 点对点麦克单元 | 1、双预极化高度单指向性麦克风； 2、频响：80-15KHz重点突出语言的清晰度； 3、话筒杆顶部装有红色灯环，指示发言人发言状态，当灯环亮时，发言状态接通； 4、话筒固定座设有机械式锁死开关，按下时为打开话筒，弹起时为关闭话筒，开关设有指示灯，打开时亮，关闭时熄灭； 5、话筒固定座后部为标准卡侬公头座； 6、表面处理为全哑光黑色涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射。 | 5 | 台 |
| 4 | 点对点立麦单元 | 1、高度单指向性麦克风； 2、自带3M话筒连接电缆线，用于系统串接，线材采用双全线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； 3、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为48V； 4、话筒表面处理为全哑光进口磨砂涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射； 5、支架未升高时高度不小于95CM，完全升高时可达158CM，并可在此高度范围内随意调节，前后拉伸摇臂可调节与地面的倾斜角度，并可调整伸缩距离，以调整距离音源的距离。 | 1 | 台 |
| 5 | 音箱 | 1.高档会议天花喇叭，采用2分频设计，高保真还原人声。适用于高档会议室、酒店等场所。 技术参数 1．额定功率：100W 2. 阻抗：黑: Com;红: 8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：91dB 4．频率响应(-10dB)：50-20KHz 5．喇叭单元：8" ×1 1.5" ×1 6．安装开孔尺寸：248mm 7．尺寸：280 ×110mm 8．重量：3.2 Kg | 2 | 只 |
| 6 | 全景摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于550°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。 12、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 13、●操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） | 1 | 台 |
| 7 | 单目全景摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器 2、●图像分辨率支持2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 3、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风 4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准 5、●支持畸变矫正和远端放大（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx 7、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100° 8、支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 9、红外距离不低于15米 10、支持声音和白光报警提示（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 11、支持DC12V和POE供电 | 1 | 台 |
| 8 | 全景摄像机壁挂支架 | 1、壁挂支架。 | 1 | 台 |
| 9 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 6 | 台 |
| 10 | 4K高清庭审数字采编播控一体机（标准） | 1、具有不少于2个RJ45千兆网口、4个RS485、4个RS-232、不少于3个USB接口 、8个SATA接口、1个蓝牙接口、2个报警输入，2个报警输出接口、8组红外控制接口。 2、前置不少于6块硬盘插槽； （提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 3、内置不小于7英寸电容触摸屏、感应式触摸按键，具有实时视频预览，主机录像回放和光盘录像回放等功能； 4、具有不少于8个HDbaseT视频输入接口、2个VGA In、2个VGA Out、10个HDMI Out示证输出接口。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 5、具有不少于16个Mic In音频接口、6个Line In接口、9个Line Out接口、1个3.5mm混音输出接口。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 6、支持同时接入至少8路不低于4K 30 fps HDBaseT视频、不少于2路本地示证视频、不少于4路4K网络摄像机；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 7、支持混音处理、多画面选择与合成、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择及切换、法庭画面输出切换等；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 8、支持接入手拉手麦克主机，连接手拉手麦克单元，实现庭审多角色音频接入； 9、支持至少2个光驱，模块式设计，可方便插拔更换；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 10、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放； 11、支持对庭审录像、证据、庭审笔录等庭审信息进行光盘刻录，对庭审各阶段进行时间标记，支持光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 12、支持庭审视频片头叠加案件信息；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 13、支持对案件号、案件名称、审判地点、光盘密码等信息进行设置。 | 1 | 台 |
| 11 | 席位摄像机 | 1、具有不少于1个RJ45接口、1个HDBaseT接口、1个 RS485 接口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、1个TF卡槽，支持不少于1 路报警输入，1路报警输出。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、不低于24倍光学变焦。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码。 4、支持三码流同时输出，主码流最大支持3840x2160@30fps。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持Onvif、GB/T28181、RTSP。 6、支持对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内识别的人脸（不超过2人）进行马赛克遮挡处理，马赛克等级0~100，变声等级0~100可设置。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、支持低延时、监控人脸模式切换。 8、支持对人脸以最优策略、最快速度、定时等方式进行抓拍。 9、支持图像畸变矫正，等级可调。 10、支持HDbaseT接口，HDBaseT输出视频延时≤50ms。 11、本地存储最大支持512G TF卡，支持断网续传。 12、支持DC12V供电、支持POE供电、支持通过HDbaseT接口给摄像机供电。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 4 | 台 |
| 12 | 席位摄像机支架 | 1、摄像机支架。 | 4 | 台 |
| 13 | 指纹签章一体机 | 1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块。 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 6、网络接入：支持网络版接入，无驱动设计，直接接入平台进行指纹签章。 | 1 | 台 |
| 14 | 庭审信息管理一体机 | 1、庭审系统记录终端机箱一体化设计，具备HDMI、VGA、USB接口，方便登记设备的多种安装方式； 2、支持支持调用平台即时通讯工具，支持远程查看案件录像，在庭审案件笔录等； 3、支持自动调阅嫌疑人信息、案件信息； 4、支持庭审过程录像的调阅、查看、下载； 5、终端硬件及设备操作系统符合公安部信息化建设要求。 | 1 | 台 |
| 15 | 庭审信息管理一体机操作系统 | 符合公安部信息化建设要求的操作系统（参考麒麟V10 SP1服务器级同等配置）； 1. 系统软件高可用 支持系统通过本地硬盘和U盘两种方式进行快速备份与恢复 2. 主机硬件高可用 支持硬盘故障冗余、网卡故障冗余等功能 3. 网络连接高可用 提供链路级冗余网络，支持三层网络架构、对应用透明，实现网络切换零丢包、零延时 | 1 | 套 |
| 16 | 实物展台 | 1.图像传感器：≥1/3.2”CMOS传感器； 2.物理分辨率：≥3264(H) ×2448(V) 800万像素； 3.图像区域：≥6.18mm × 5.85mm； 4.信噪比：≥34dB； 5.镜头参数：≥12倍光学变焦； 6.最大拍摄幅面：≥A3； 7.VGA/HDMI拍摄显示输出：≥8Mp，3264×2448（拍摄）； 8.接口类型：不少于HDMI、VGA； 9.音频接口：内置MIC ； 10.USB口：≥1个，支持鼠标、USB线链接； 11.VGA输入：≥1个，支持待机状态时VGA-OUT显示VGA-IN； 12.HDMI输入：≥1个，支持HDMI接入； 13.VGA/HDMI显示输出规格不少于： 1920×1080@60HZ、1280×1024@60HZ、1024×768 @60HZ、1280×720@60HZ； 14.具备音频输入输出接口； 15.支持触摸按键：灯光、拍照、录像、冻结、旋转、退返键、信号源、菜单。 | 1 | 套 |
| 17 | 庭审公示屏 | 1、55寸，4K显示屏。 | 2 | 台 |
| 18 | 电脑图像分配器 | 1、1进8出，支持4K（向下兼容）和音视频同传。 | 2 | 台 |
| 19 | HDMI切换器 | 1、3进1出，支持4K（向下兼容）和音视频同传。 | 1 | 台 |
| 20 | 桌面显示器 | 1、23寸，2K。 | 3 | 台 |
| 21 | 调音台 | 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源。 2、提供不少于2组立体声输入，可连接立体设备。 3、提供不少于2组立体主输出。 4、具有多个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置MP3播放器，支持不低于1路USB接口，外接U盘播放音乐。 6、支持USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 | 1 | 台 |
| 22 | 法庭音频功放 | 法庭扩声设备。 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：不低于600W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：不低于32dB 4.输入灵敏度不低于：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB | 1 | 台 |
| 23 | 多功能一体机 | 1、支持案件信息文档输出（黑白）； 2、配合案件终端设备，支持嫌疑人信息、入区登记文档输出并打印； 3、支持嫌疑人纸质案件的扫描存档； | 1 | 台 |
| 24 | 综合标准机柜 | 1、标准服务器机柜。 2、规格;600*1000*1200mm。 3、前玻璃后网格门，板材厚度不低于1.2mm； 4、优质冷轧钢板。 | 1 | 台 |
| 25 | 网线 | 1、六类网线。 | 1 | 箱 |
| 26 | HDMI线缆 | 法庭预埋HDMI线缆，HDMI接头焊接。 法官席HDMI线缆（35米）、线管及预埋（20米）； 听证席HDMI线缆（25米）、线管及预埋（20米）； 速记员席位HDMI线缆（35米）、线管及预埋（30米）； 公示屏等HDMI线缆、线管及预埋； | 1 | 项 |
| 27 | 法庭布线及辅助材料 | 法庭线缆预埋， 线管预埋（50米，KBG25）， 墙面、地面开槽（35米） 六类网线2箱（305米），电源线RVV2*1.5 200米 | 1 | 批 |
| 28 | 庭审基础平台模块 | 1、系统针对法庭的基本功能，立足案件信息管理的整体需求，追求系统应用效益、社会效益和经济效益的最大化。 2、系统根据不同的用户打造不同的角色，实现角色权限分离，功能互通，打造专属个人工作台。提供视频实时监控管理、用户权限管理、日志管理、庭审管理、直播点播、录像资料的管理等，是庭审系统正常运行的有力保障。 | 1 | 套 |
| 29 | 智慧庭审总控服务器 | CPU：单颗不低于16核32线程 2.5GHz 内存：DDR4 2933 不低于16G*4 硬盘：2TB 3.5吋 7.2K 6Gb/s SATA 盘位：不低于4盘位 网卡：板载双口千兆RJ45 | 1 | 台 |
| 30 | 4T企业级硬盘 | 1、4T企业级硬盘； 2、支持温度传感器； 3、256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时； 5、转速：7200rpm； 6、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 7、最高可持续传输率：215MB/秒； 8、平均闲置功率5.38瓦； 9、平均运行功率10.77瓦； 10、电源+12V和+5V； 11、运行时温度 5~60℃。 | 2 | 块 |
| 31 | 网络高清视频存储一体机 | 1、不低于36盘位集中存储； 2、支持流式存储和文件存储两种存储方式；流式存储方式：接入带宽不低于1200Mbps，同时不低于800Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽不低于800Mbps同时转发不低于800Mbps（直存）; 3、最大支持36块3.5寸硬盘； 4、支持通过onvif 接入前端设备； 5、使用软RAID系统，支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 6、不低于4个RJ45千兆网口； 7、存储空间不低于：24*6T； | 1 | 台 |
| 33 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |
| 34 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |
| 35 | 人脸识别终端 | 1、不小于8寸LCD大屏显示 2、内置mic、扬声器，支持双向语音对讲 3、屏幕分辨率不低于1280*800 4、1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 5、用户容量不低于10000个，人脸底库不低于10000张，存储容量大于100000条日志记录，不小于2000图片记录 6、人脸识别距离0.3m～2.0m，身高范围0.9m～2.0m 7、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置 8、多种接口类型不少于：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制 9、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍 | 2 | 台 |
|  | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 2 | 台 |
|  | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 | 4 | 个 |
|  | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 4 | 台 |
|  | L型支架 | 1、配合电磁锁使用。 | 4 | 个 |
|  | 出门开关 | 出门开关按钮，86H，PVC材质 | 2 | 个 |
| 七、室外视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 500万高清云台摄像机 | 1、不低于1/2.8英寸500万像素传感器 2、不低于23倍光学变倍 3、照度彩色可达：0.002Lux@F1.6；黑白0.001Lux@F1.6； 4、不少于8颗高效能红外灯，红外补光距离不低于110m 5、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+265 6、支持周界、绊线、物品遗留、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、人数统计、值岗、人群聚集、安全帽检测。 7、支持人脸抓拍，抓拍率99%以上 8、支持最大可达512G TF卡 9、Onvif、GB/T28181接入，支持CGI、GAT1400 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-16°～90° 11、IP66，TVS 4000V，防雷、防浪涌、防突波 12、工作温度，-30℃~65℃，电源适应性DC12V±10%，最大功率不高于24W | 10 | 台 |
| 2 | 视频存储 | 1、支持IPC分辨率不低于12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 2、不低于48路720P/24路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同时预览 3、不低于16路720P/16路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同步回放，1/16到512倍速 4、支持1/3/4/5/6/9/16/25/36画面预览 5、支持8个硬盘接口 6、支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式 7、支持不低于2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K 8、带宽不低于：接入：600Mbps，转发：300Mbps 9、支持S+265、H.265、H.264压缩标准 10、支持驳接Onvif、RTSP协议网络前端，GB/T28181对接平台，GA/T1400对接平台、支持H.265 Onvif 11、存储时长不低于90天。 | 1 | 台 |
| 八、安装调试 |  |  |  |  |
| 8.1机房配套 |  |  |  |  |
| 1 | 机房机柜及设备整改 | 根据后期建设，需要将现在运行机房整改： 1、机房机柜布局规划； 2、整理配线机柜（2台）； 3、整理通讯机柜（1台）； 4、整理服务器机柜（1台）； 5、布设办中心设备机柜（2台）； 6、一楼机房搬迁至本机房（一楼机柜设备整理）； 7、甲方承重加固（UPS及服务器机柜散力架）； | 1 | 项 |
| 2 | 装修整改 | 1、机房吊顶修整（30平米、矿棉板）； 2、机房墙面修整（100平米、墙面清洁、墙面涂料）； 3、机房地板维修（30平米、静电地板）； 4、机房静电处理（卸静电地网30平米，机柜接地铜排50米，机柜接地线缆1批）； | 1 | 项 |
| 3 | 一楼机房机柜迁移 | 1、一楼机房设备梳理，规划（设备搬迁前检修，设备断电，设备搬迁前除尘，包含办案区平台、流媒体、存储服务器等）； 2、一楼机房设备整体搬迁（服务器、机柜搬迁至二楼机房）； 3、设备搬入新机房整理上电、调试（服务器上架安装、上电单台设备调试、故障排查等）； | 1 | 项 |
| 4 | 机房配电整改 | 1、配电规划（二楼机房扩容后配电规划）； 2、配电电缆更新（机房供电电缆铺设，150米，YJV5*25）； 3、市电配电柜（双路市电切换器4P 160A，输出：3路4P，63A，4P 125A）； 4、信息机房配电柜（信息机柜配电箱：输入：4P 125A，16路16A 2P空开，）； | 1 | 项 |
| 5 | 空调移机 | 1、空调利旧改造（机房内空调室内机移位，1套：含室内室外机，含50米铜管）； 2、空调检修（利旧空调检修，2套）； 3、室内空调移位（分局其他空调拆机，迁移至本机房，包含拆卸、运送、安装，1套：含室内室外机，含60米铜管）； | 1 | 项 |
| 6 | 机房动环境监控 | 1、机房温湿度监控报警； 2、机房烟火探测报警； 3、机房视频监控； 4、机房用电安全监控； 5、探测器通信线（RVVP4*1.0,：200米，六类网线1箱）； 6、动环监控嵌入式主机； | 1 | 项 |
| 8.2项目建设基础材料 |  |  |  |  |
| 1 | 信息面板 | 1、四孔信息面板； 2、六类非屏蔽 | 165 | 个 |
| 2 | 六类非屏蔽网络模块 | 六类非屏蔽网络模块，国产一线品牌。 | 312 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线，国内一线品牌。 | 31395 | 米 |
| 4 | 配线架 | 六类非屏蔽网络配线架，国产一线品牌。 | 15 | 套 |
| 5 | 穿线管 | KBG25，1.2mm | 8000 | 米 |
| 6 | 弱电线槽 | 200*150*1.5mm,含吊杆、线槽横臂支架等 | 500 | 米 |
| 7 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架，含法兰、单模尾纤等辅料 | 6 | 套 |
| 8 | 光纤 | 8芯单模 | 200 | 米 |
| 9 | 光纤跳线 | 单模双芯光纤跳线，2M； | 40 | 根 |
| 10 | 电源线 | 阻燃护套电源线，RVV3*1.5 | 1000 | 米 |
| 11 | 信号线 | 阻燃屏蔽信号线，RVV4*1 | 1000 | 米 |
| 12 | 基础布线辅料 | 工程施工辅料配件：接线板、线缆接头、结构件、布线底盒、线管接头、线槽接头、线槽吊杆等施工辅料 | 1 | 项 |
| 8.3项目施工集成施工服务 |  |  |  |  |
| 1 | 项目运维服务 | 3年定期巡检服务： 1、运维工程师：需具备系统级软件运维经验，需具备大型项目视频类、办案区类项目运维经验。 2、运维车辆：符合运维需求的车辆配置。 3、运维时间：3年，7*24小时服务。 4、厂家针对本系统的专班技术支持小组（需配备专业工程师，24小时远程支撑）。 5、每年不少于4次的系统使用及应急维护技术培训（含2天培训讲师、培训资料）。 6、每年不少于6次的系统巡检维护服务，巡检范围包括本次利旧设备。 7、机房环境检查、UPS电池检查1年1次 | 1 | 项 |
| 2 | 施工 | 1、办案区及辅助系统埋管施工； 2、办案区及辅助系统布线施工； 3、项目设备安装； 4、系统设备单体设备调试、系统联调； 5、项目建设实施服务； | 1 | 项 |

注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

加注“●”号的产品参数为重要指标（其他未标注的为基础指标）。

- 五、商务要求

报价要求

1.报价以人民币填列；

2.供应商的报价应包括：货物费、人员工资(必须符合天津市最低工资标准)、社险、材料费、工具耗材费、管理费、利润及税金等为完成磋商文件规定的一切工作所需的全部费用，供应商所报价格为能够满足磋商文件所有需求并提供优质服务的最终优惠价格。

3.验收及相关费用由供应商负责。

- 六、服务要求

(一)服务要求

（1）投标人提供所投设备质保3年，在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费更换。如在使用过程中发生质量问题，在接到通知后在 2 小时内到达现场。

（2）办案中心定期3年巡检

- 运维工程师：需具备系统级软件运维经验，需具备大型项目视频类、办案区类项目运维经验。

- 运维车辆：符合运维需求的车辆配置。

- 运维时间：3年，7*24小时服务。

- 厂家针对本系统的专班技术支持小组（需配备专业工程师，24小时远程支撑）。

- 每年不少于4次的系统使用及应急维护技术培训（含2天培训讲师、培训资料）。

- 每年不少于6次的系统巡检维护服务，巡检范围包括本次利旧设备。

- 机房环境检查、UPS电池检查1年1次

（3）投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（4）投标人负责对业主的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作,培训人数按照用户需求而定。

（5）新项目建设必须保证考虑现有办案区数据安全，新项目办案数据需具备数据继承性，需投标人承诺确保建成后的系统无缝继承现有平台全部数据。

(二)服务期限

1.交货期：签订合同之日起60天（具体情况以合同为准）

2.交货地点：滨海新区公安局指定地点（具体情况以合同为准）。

3.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4.特别要求：交货时要求供应商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿； 同时依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

(三)其他

特殊情况以最终合同为准。

(四)付款方式：签订合同后15日内支付30%的合同款项，设备安装调试完成并经验收合格后支付合同款项的60%，验收合格一年后设备运行状况良好支付剩余10%款项（特殊情况以合同为准）。

(五)投标有效期

本项目投标有效期为60天。

(六)履约保证金

1．本项目不收取履约保证金；

(七)其他要求

1．供应商须整包进行投标，不得拆包分项投标；

2．本项目不允许联合体投标。

3．本项目由采购人组织验收。

4. 所属行业：制造业。

- 七、验收标准

达到国家相关技术规范合格标准。