临港新材料产业园智能管控平台拓展升级项目（应急中心大屏更换）项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

原屏幕是由4*10共计40块55寸拼接屏及一块led条屏组成，已投入使用近8年时间，已不适应当前园区管控平台功能实现和超高清视频显示的需求，需要对现有设施进行LED升级改造及基础加固。

二、项目预算

第一包：989800元；

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（三）本项目接受/不接受联合体。

四、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.25全彩LED | 1、像素点构成及COB封装方式：1R1G1B, RGB全倒装封装； 2、像素点间距≤1.25mm、像素密度640000 点/㎡； 3、箱体材质采用密封式压铸铝箱体，采用无风扇自然散热结构，单元箱体比例按照16：9来设计，箱体尺寸要求为（W*H）600mm*337.5mm，箱体厚度要求控制在48mm以内,箱体重量不得大于6.5Kg。 4、整屏平整度：≤0.05mm，具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到＜0.1mm。 5、亮度（0～800 cd/m²）可调，亮度调节功能可预设场景模式，支持手动、程控调节。 6、LED 模组共阴原理设计： LED 的红、绿、蓝三基色灯的阴极连接在一起，同一像素内红、绿、蓝三种颜色的发光二极管共用一个负极； 7、支持模组、接收卡、电源完全前维护，模组可存储校正数据，更换模组，自动回读校正数据； 8、软硬件具备一键调节亮、暗线功能，画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； 9、模组、接收卡与主板采用硬接口设计，无排线，支持直接插拔；每个LED 单元具有独立的控制网口。 10、COB 显示单元正面雾面抗反射处理采用雾面膜可以达到抗反射，抗眩光，一体黑的效果；用 RCA 专用纸带，以固定 275g 重量施加在 COB 面板上面，速度： 16 转/min，试验圈数： 150 次； COB 面板外观结构和功能均正常。 ★11、模组 PCB板材采用6 层以上电路板结构设计，PCB 设计焊盘采用沉金全彩显示屏工艺 HDI 处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性；可以耐CAF 离子迁移达 1000H； 12、COB 显示单元防霉等级依据 GB/T2423.16-2008标准， 显微镜（放大 50 倍）下未 见长霉，符合0 级标准； ★13、蓝光危害符合 GB/T 20145-2006，辐亮度无危险标准即：辐亮度≤100W/（m2*sr）；光辐射通过蓝光视网膜等级检测，蓝光视网膜危害，其蓝光危害安全系数达 0 类，无风险等级；对皮肤表面及眼睛角膜和视网膜无直接伤害；红绿蓝三色的宽波段光源对皮肤及人眼直接观看无伤害，无紫外危害；产品视觉健康舒适度应符合 CSA035.2-2017 VICO 指数 1 级要求。 14、电源端子骚扰电压（EMC）、电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限值（EMC）、辐射骚扰（EMC）均符合GB/T9254-2008Class B 限值要求； 15、亮度均匀性≥98%,色温、色域2000K-10000K连续可调，色域覆盖率≥110%NTSC； 16、产品支持低亮高刷功能，亮度在 200cd/㎡时，符合3840HZ高刷新要求，暗室对比度≥1000000:1 17、单元箱体功耗峰值≤500 W/㎡；平均≤200 W/㎡，可支持电源信号冗余备份。 18、带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； | ㎡ | 40.5 | 否 | 是 |
| 2 | 显示部分视频处理器 | 19英寸标准机架式安装，5U金属结构机箱；内置不小于7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、预监回显等操作； 采用出硬件FPGA嵌入式架构，采用模块化插卡式设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计，提升了系统设计以及改造升级时操作的灵活度，组合灵活，维护简单，可有效降低设备故障率，产品拓展性强 产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 设备机箱规模支持不少于40路输入、12 路输出，支持单链路和双链路输入模式切换； 支持不少于3张二合一网口输出卡，输出无需其它设备可直接连接LED显示屏显示； 拼接处理+发送卡高度集成，简化系统架构，减少维修成本，光口、网口可选，支持超远距离传输，方案完整度高，系统互联架构简单。16网口二合一输出卡无传统拼接器DVI输出，发送卡DVI输入，减少备份时的复杂度与稳定性，支持光口、网口间复制； 输入板卡类型丰富，且支持任意混插组合，DVI、HDMI、VGA、CVBS、SDI，DP支持任意接口自由组合，设备拓展性强，支持各类使用场景； web操作实时下发响应，操作体验更流畅。 WEB端支持200个用户同时登录，50位用户同时下发数据，实时上屏，可在控制系统实时预览其他管理员操作；所有输入信号、输出信号进行实时预览，控制信息同步展示； 支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，适用于多种应用场景。 支持输出画质调整（亮度、对比度、饱和度、色度、gamma），测试画面调整，结合现场环境便于测试调节。BKG、OSD自由叠加，每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG不占图层且OSD支持透明度和位置自由调节；支持无限放大，可进行标语口号、通知消息发布 支持多种视频输出模式，单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加、无极缩放；支持图层画面截取、图层设置、图层翻转。 支持高达2000个用户场景，行业领先能够实现图片或者视频的fade场景切换，支持淡入淡出、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms；支持多场景分组根据真实使用场景进行一键轮巡。 支持对IP地址、子网掩码、网关、网口选择、预监URL/回显URL等预监参数进行设置，无缝对接市场主流中控平台。 支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控，保障用户操作安全。 采用无极缩放，缩小时保证混叠现象相对较小，图像处理效果极佳 EDID设置：对于输入输出设备进行EDID导入导出，支持高级时序设置，用于兼容多种输入输出设备 用户权限采用分级控制，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限，有效屏蔽敏感信息，确保信息安全 支持genlock同步，采用图像帧同步处理，可保证所有输出图像同步。能够使视频的刷新和外部视频源保持一致。 支持3840*2160@30HZ网络摄像头输入源，可实现多源拼接 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 3 | 显示部分输入卡 | HDMI4路输入 | 张 | 10 | 否 | 是 |
| 4 | 显示部分输入卡 | 1×HDMI 2.0 接口 兼容 HDMI 1.4 和 HDMI 1.3 视频输入。 最大支持 3840×2160@60Hz 视频输入。 支持 HDCP 2.2。 支持自定义分辨率。 极限宽度 4092（4092×2261@60Hz），极限高度 4095（2188×4095@60Hz）。 接口指示灯状态说明。 亮：输入/输出正常接入。 不亮：输入/输出未接入或接入异常。 | 张 | 2 | 否 | 是 |
| 5 | 显示部分发送卡 | 20路网口 | 张 | 4 | 否 | 是 |
| 6 | 显示部分配电系统 | 三相五线制供电，配置40kw容量配电柜，输入电压AC380V，输出电压AC220V，具有分步上电（避免浪涌冲击保护上端供电设备）及运行控制设备，保证系统的可靠运行和安全，对大屏采用保护接地、防静电接地、屏蔽接地多种等多种接地措施，避雷器等。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 7 | 显示部分备品备件 | 备品备件购置 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 8 | 拆除部分 | 原LCD屏幕拆除 | 台 | 40 | 否 | 是 |
| 9 | 拆除部分 | 钢结构拆除 | 平米 | 40.5 | 否 | 是 |
| 10 | 拆除部分 | 包材 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 11 | 拆除部分 | 搬运 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 12 | 钢结构 | 钢构件材料 | 吨 | 2.03 | 否 | 是 |
| 13 | 钢结构 | 钢结构制作 | 吨 | 2.03 | 否 | 是 |
| 14 | 钢结构 | 钢结构安装 | 吨 | 2.03 | 否 | 是 |
| 15 | 钢结构 | 钢结构除锈 | 吨 | 2.03 | 否 | 是 |
| 16 | 钢结构 | 机械锚栓 | 个 | 72 | 否 | 是 |
| 17 | 钢结构 | 预埋板 | 个 | 18 | 否 | 是 |
| 18 | 钢结构 | 构件运输 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 19 | 钢结构 | 拼接屏背板支架 | 吨 |  | 否 | 是 |
| 20 | 装饰包边 | 不锈钢装饰 | 沿米 | 30.75 | 否 | 是 |
| 21 | 装饰包边 | 装饰边框龙骨 | 米 | 30.75 | 否 | 是 |
| 22 | 装饰包边 | 底座 | 平米 | 14.4 | 否 | 是 |
| 23 | 设备安装 | 显示屏调试 | 平米 | 40.5 | 否 | 是 |
| 24 | 设备安装 | 显示屏安装 | 平米 | 40.5 | 否 | 是 |
| 25 | 设备安装 | 显示屏配套设备安装 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 26 | 设备安装 | 辅材 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 27 | 线材敷设 | 屏内强电铺设 | 米 | 150 | 否 | 是 |
| 28 | 线材敷设 | 屏内弱电铺设 | 米 | 300 | 否 | 是 |
| 29 | 线材敷设 | 高清线铺设 | 米 | 300 | 否 | 是 |
| 30 | 线材敷设 | 预埋线管 | 米 | 300 | 否 | 是 |
| 31 | 措施费 | 脚手架 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 32 | 措施费 | 地面开槽 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 33 | 措施费 | 地面恢复 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 34 | 措施费 | 设备搬运 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 35 | 措施费 | 垃圾清理 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 36 | 措施费 | 钢结构底座地面加固 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 37 | 措施费 | 设计院审核 | 项 | 1 | 否 | 是 |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同之日起30日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的70%。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

- 用一体式设计方案，采用长度12m，高3.375m的小间距LED屏幕替换原有的LCD拼接屏及上方的LED条屏，面积共计40.5㎡，升级改造完成后，屏幕可随意开窗，可实现自定义显示。使用双显示系统，当其中一套系统故障时会自动进行切换，来保障会议、活动稳定性。升级改造后，在显示方面，原监控信号可继续接入投屏显示（窗口可定义），会议投屏最多可同时显示10路，各显示窗口可随意划分、开窗。

- 七、其他要求